附：三联学院G、K教学楼网络综合布线报价单

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络机柜 | 600*600*1200 | 图腾 | 台 | 2 |
| 2 | 网络机柜 | 600*600*2000 | 图腾 | 台 | 2 |
| 3 | 汇聚交换机 | DCRS-6804E | 神州数码 | 台 | 2 |
| 4 | 千兆网管交换机 | DCS-4500-28T | 神州数码 | 台 | 10 |
| 5 | 交换机光模块 | SFP-LX | 神州数码 | 台 | 6 |
| 6 | 六类网络模块 | ES2302 | TCL | 个 | 220 |
| 7 | 六类双口面板 | SX44002 | TCL | 个 | 110 |
| 8 | 光纤 | 8芯单模光钎 | 一舟 | 米 | 1500 |
| 9 | 光纤盒 | 8口 | TCL | 个 | 2 |
| 10 | 尾纤 | LC-LC | TCL | 根 | 10 |
| 11 | 跳钎 | LC-LC | TCL | 根 | 4 |
| 12 | 耦合器 | LC | TCL | 个 | 16 |
| 13 | 水晶头 | 六类 | TCL | 盒 | 3 |
| 14 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |
| A | 合计 |  |  |  |  |
| B | 施工费（A*10%） |  |  |  |  |
| C | 税金（A+B）*3.539% |  |  |  |  |
| D | 总合计（相关设备提供三年免费质保）A+B+C |  |  |  |  |

神州数码设备参数如下：

| 序号 | 设备型号 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神州数码DCRS-6804E | 1、★机箱式核心路由交换机，业务插槽数≥4，引擎插槽数≥2； 2、★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥3550Mpps（提供官网链接地址以及加盖原厂商公章或投标专用章的官网截图）； 3、支持双机虚拟化功能（非集群和传统VRRP虚拟），两台设备能虚拟成一台，路由、MAC等表项同步共享，为证明功能真实性，提供工信部测试报告； 4、★考虑IPv6的重要性和功能完善性，设备要求通过IPv6 Ready Phase-2 enhance版认证，以及支持DHCPv6(server、relay)，需要通过IPv6 Ready DHCPv6认证；以上两认证需提供证书复印件加盖公章或投标专用章，并提供在全球IPv6测试中心官方网站查询结果截图； 5、支持以太网OAM功能，该功能能够对链路进行监视，在链路出现问题时产生告警，便于管理员快速进行故障定位。为证明功能真实性，提供工信部测试报告； 6、★配置OpenFlow功能，实现软件定义网络，将网络资源虚拟化、池化，易部署、易演进，能更好的满足业务快速变化的需要。证明功能真实性，提供工信部测试报告； 7、★双交流电源、引擎冗余，千兆电接口≥24个，千兆光接口≥12个，万兆接口≥2个。 8、★需支持MRPP环网功能，与现有校园网核心交换机组成万兆二层环网 9、★考虑到网络统一管理，新采购设备需与现有网络交换设备与认证计费系统完全兼容，并中标后要求测试； 10、★提供原厂商关于该项目授权函和三年售后服务承诺函 |
| 2 | 神州数码DCS-4500-28T | 1、★千兆路由交换机，交换容量≥256Gbps，包转发率≥80Mpps。为便于维护和与原核心交换机同一品牌 2、★提供≥24个千兆电口、千兆独立光口≥2个、千兆combo口≥2、USB口≥1； 3、支持802.1x及web portal认证；支持静态路由、RIP/RIPng等路由； 4、★支持内置防雷技术，业务端口提供最大6kv防雷能力，使设备能有效抵御雷击（提供工信部测试报告） 5、★支持sFlow功能，可利用数据流随机采样技术，对交换机的流量进行流信息采样（提供工信部测试报告）； 6、支持ARP自动防御特性：ARP防扫描、ARP网关防护、AM访问管理（提供工信部测试报告）； 7、★支持以太网OAM功能，该功能能对链路进行监视，在链路出现问题时产生告警，便于管理员快速进行故障定位（提供工信部测试报告）； 8、支持DHCP SERVER功能，支持DHCP v4/v6 Snooping； 9、支持全面的IPv6主机接入，具备SNMP v6、HTTP v6、ND Snooping等功能； 10、★资质要求：提供工信部的进网设备许可证复印件，原厂商关于该项目授权函和三年售后服务承诺函。 |
| 3 | 神州数码 SFP-LX | 1、千兆光模块-SFP-单模 LC接口 |