附件：

一、实验仪器、设备器材

| 序号 | 设备名称 | 设备主要功能（技术参数与要求） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 (生产加工型) （数控系统 广数980T） | 一、主要技术参数： 床身上最大回转直径 ≥Ф360㎜ 刀架上最大回转直径 ≥Ф180㎜ 中心高 ≥185㎜ 最大工件长度 1000㎜ 最大加工长度 ≥900㎜ 主轴孔径 Ф52㎜ 主轴头 A2-6 主轴前端轴承内径 φ90 mm 主轴最高转速(无极变速) 3000rpm 尾座套筒直径 ≥φ62mm 尾座套筒行程 130 mm 快度进 给 X≥6 m/min Z≥8 m/min 定位精度 X轴≤0.16㎜ Z轴≤0.02㎜ 重复定位精度 X轴≤0.012㎜ Z轴≤0.016㎜ 刀架最大行程 横向 X≥220㎜ 纵向 Z≥900㎜ 工件加工精度 IT6～ IT7 工件表面粗糙度 Ra1.6 滚珠丝杠直径×螺距 横向（X） φ20×5(mm) 纵向（Z） φ32×5(mm) 横向切削力（连续） 横向（X）2500N 纵向切削力（连续） 纵向（Z）5000N 主电机功率 ≥5.5KW 机床外形尺寸 2550*1480*1520mm 机床净重 ≥1950kg 立式四工位刀架 变频主电机,X/Z轴伺服电机驱动 机床配置为全封闭式防护 自动润滑方式 二、附件： 钻夹头及接杆 1-13 活动顶尖 莫氏4号 机械油 32号 5升 三、推荐厂家：大连机床机床集团有限公司、云南CY集团有限公司机床、济南一机床集团有限公司、沈阳机床股份有限公司 四、提供厂家授权书及ISO9001质量认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和其他相关荣誉证书。 | 5 台 |  |
| 2 | 数控铣床 (生产加工型) （数控系统 FANUC 0i mate） | 一、主要技术参数： 工作台尺寸≥800x420㎜ 工作台左右行程X≥600㎜ 工作台左右行程Y≥400㎜ 工作台左右行程Z≥500㎜ 工作台最大承重≥500㎏ 主轴最高转速≥8000rpm(无极变速FANUC主电机) 主轴锥孔 No.40 快速移动速度（X、Y、Z）≥24/24/20M/min 切削速度（X、Y、Z）≥1-10000 mm/min 伺服主电机功率 ≥7.5/11kw 主电机扭矩 53.7 Nm 主轴端面至工作台面尺寸≥150～650mm 主轴中心至立柱导轨面距离≥500mm 定位精度：X：0.020 Y、Z：0.016㎜ 重复定位精度： X：0.008 Y、Z：0.006㎜ 机床轮廓尺寸（前后×左右×高度） 2246×2372×2317mm 机床净重≥4600㎏ 配全封闭防护罩、简易油水分离器、自动润滑系统； 含自动排屑器； 主要配置： 主轴前、后轴承 日本NSK X、Y、Z轴滚珠丝杠 中外合资 主轴单元 中外合资 切削液水泵 台湾 主传动齿型皮带 美国 X、Y、Z轴均采用直线滚动导轨； 主电机为与系统相配套的伺服电机； 二、附件：（含试切样件3件） 平口钳 200mm 1台 机械油 32号 5升 三、推荐厂家：大连机床机床集团有限公司、云南CY集团有限公司机床、济南一机床集团有限公司、沈阳机床股份有限公司 四、提供厂家授权书及ISO9001质量认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和其他相关荣誉证书。 五、1、研华工控机：IPC-610H、E7400/4G/500G/DVD/键盘鼠标、19显示器 2、带串口笔记本： 惠普8570P A1L16 | 3 | 另外配研华工控机一台（含显示器）、带串口笔记本两台 |
| 3 | 电火花线切割机床 （生产型） | 工作台尺寸(mm) 570×380 工作台行程(mm) 400×320 最大切割厚度(mm) 400 加工锥度(mm) 6°/100 最大切割速度(mm2/min) 100 最大切割电流 6A 电极丝尺寸(mm) Φ0.13-Φ0.18 走丝速度 5-11.5m/s 电极丝尺寸(mm) Φ0.13-Φ0.18 机床消耗功率 3KW 机床总重量(kg)不小于 1300 机床外形尺寸(mm) 1520x1140x1500 线切割控制采用先进HL系统；Windows XP运行平台，可嵌入式的控制系统，实现与AUTOCAD等多种设计软件无缝连接，具有智能化数据库。 编控一体机：液晶显示，采用工控电脑（采用PCI总线、P4以上；1G内存；160GB硬盘、高频电源控制卡和软件控制卡合二为一。）在WINDOWS界面上集编程、控制为一体的高级编程、控制系统，整机电柜集编程、控制、高频电源、机床电器一体化立式，立式控制柜； 单机可实现网络连接、磁盘读写、RS232通信、CNC通信； 1、编程软件的基本功能： (a) 坐标系：绝对坐标、增量坐标（相对坐标）；(b) 图形坐标变换、缩放、旋转功能，图形跟踪显示功能；(c) 直线、圆弧插补功能；(d) 斜度加工功能；(e) 上下异面加工功能；(f) 短路、断丝处理功能；(g) 停电记忆功能，加工结束自动停机功能；(h) 自动对端面、对中心功能； (i) 自动加过渡圆弧功能（任意，拐角功能）；(j) 反向加工功能；(k) 菜单技术、自动编程功能； 2. CNC系统的配置组成功能及其技术性能: ①CNC的硬件组成： 工业控制计算机 P4以上，1G内存；160GB硬盘； 15″液晶显示器；RS232接口及鼠标、键盘； ② CNC的软件组成及操作平台： CNC软件由自动编程系统功能模块组成；操作平台为Windows，加工软件HF。 ③ CNC系统的技术性能：(a) 4轴联动(如带锥度)； 斜度加工(如带锥度)； ④ CNC系统运行环境：(a) 温度：5～40℃；相对湿度：40%～80%。 工作台滚珠丝杆、轴承：日本NACHI 精密滚动导轨：三星 交流接触器3TB4044-9A110V德国西门子中间继电器3TH8262 110V 50HZ德国西门子 立柜式操作工业工控机 易损件 主导轮 2只 副导轮 1只 试切样件3件 二、推荐厂家：江苏久盛机械设备有限公司、江苏三星机械制造有限公司、泰州市富士康数控机床厂、苏州金马机械电子有限公司、苏州三光、苏州宝玛 三、提供厂家授权书及ISO9001质量认证证书和其他相关荣誉证书。 | 4 |  |
| 4 | 普通车床 （生产型） | 一、主要技术参数： 床身上最大回转直径： ≥φ360mm 刀架上最大回转直径： ≥φ200mm 中心高（地面至主轴中心）： ≥1040mm 中心距： ≥ 1000mm 主轴孔： φ52mm 主轴头型式： C6mm 主轴转速： 12级 ≥44-1600 r/min 横向进给范围： ≥0.01-0.33mm 纵向进给范围： ≥0.03-1.0mm 螺纹种类：公制、英制、模数、径节 加工螺纹种数： 40 52 46 33 加工螺纹范围： 0.4-14mm 2-56 TPI 0.2 – 3.5 MOD 6 - 112DP 刀架横向行程： ≥180mm 小刀架行程： ≥115mm 尾台套筒外圆直径： ≥50mm 尾台套筒移动量： ≥125mm 主电机功率： ≥2.2kW 机床重量(净重)： ≥1130kg 机床外形尺寸(长×宽×高)： 2100×910×1170mm 二、附件： 钻夹头及接杆 1-13 活动顶尖 莫氏4号 机械油 32号 5升 三、推荐厂家：大连机床机床集团有限公司、云南CY集团有限公司机床、济南一机床集团有限公司、沈阳机床股份有限公司 四、提供厂家授权书及ISO9001质量认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和其他相关荣誉证书。 | 12 |  |
| 5 | 外圆磨床 （生产型） | 一、主要技术参数： 最大磨削长度 ≥500mm 外圆磨削范围 Φ8︿200mm 中心高 ≥135mm 工作台最大移动量 ≥ 650mm 液压移动速度 ≥0.1-4m/min 最大工件重量 ≥ 80kg 头尾架顶尖锥度 No.4 工作台转动范围 -5-+9° 砂轮线转速 ≥38m/s 加工精度 外圆圆度 ≤1.5um 表面粗糙度 ≤0.63um 卡盘圆度 ≤2.5um 圆柱度 ≤5um 砂轮规格 Φ400×50×Φ203mm 电机总容量 ≥5.5kw 机床外形尺寸 2500*1600*1500mm 机床净重 ≥2500kg 二、附件： 砂轮平衡架 1件 砂轮修整器 1件 抗磨液压油 46号 1桶/170KG 金刚笔 1只 试切样件 100*80*10 1件 100*80*8 1件 100*80*12 1件 ### 三、推荐厂家：陕西秦川格兰德机床有限公司、桂林桂北机器有限责任公司、上海电气、北京第二机床厂有限公司 四、提供厂家授权书及ISO9001质量认证证书和其他相关荣誉证书。 | 1 |  |
|  | 平面磨床 （生产型） | 一、主要技术参数： 工作台基尺寸（长×宽） 250×500mm 最大磨削尺寸（长×宽×高） 250×500×300mm 工作台纵向移动量 500mm 工作台T形槽槽数/宽度 1/14mm 砂轮中心至台面距离 100-400mm 永磁吸盘尺寸（宽*长*高）250*500mm 磨头垂直最大移动量 400mm 手轮每转磨头垂直进给量 2mm 横向进给量 4mm 手柄每转磨头垂直进给量 2mm 横向进给量 4mm 横向进给手轮最小刻度值 0.02mm 垂直进给手轮最小刻度值 0.01mm 砂轮尺寸（外径×宽度×内径） Φ200×16×φ31.7mm 磨头电动机转速 2850r/min 磨头电动机功率 1.5KW 液压泵电机功率 1.1kw 冷却泵电动机功率 50w 流量 12L/MIN 加工表面对基面的平行度 300:0.01mm 表面粗糙度 Ra0.63 机床外形尺寸 1600*1100*1600mm 机床净重 1000kg 二、附件： 永磁吸盘 1件 砂轮平衡架 1套 砂轮 1件 砂轮修整器 1套 砂轮卡盘 1副 砂轮平衡轴 1套 卸砂轮扳手 1副 开口扳手 3件 脚垫盘 3件 工具箱 1件 抗磨液压油 46号 1桶/170KG 金刚笔 试切样件 100*80*10 1件 100*80*8 1件 100*80*12 1件 ### 三、推荐厂家：杭州机床集团有限公司、桂林桂北机器有限责任公司、上海电气、陕西秦川格兰德机床有限公司 四、提供厂家授权书及ISO9001质量认证证书和其他相关荣誉证书。 | 1 |  |
| 6 | 牛头刨床 （生产型） | 最大刨削长度 500 mm 滑枕底面至工作台面最大距离 370 mm 工作台最大移动距离； 水平：500 mm 垂直 ：300 mm 工作台最大回转角度 无虎钳： ±90°；有虎钳：±55° 刀架最大垂直行程： 110 mm 滑枕每分钟往复次数：15，24，37，51，64，80，102，126，158 times／min 枕往复一次工作台进给量 棘轮转动一 格时 垂直：0.0845 mm；水平：0.133 mm 棘轮转动十格时 垂直：0.845 mm 水平 ：1.33 mm 机床外形尺寸（长×宽×高）： 1943×1160×1533 mm 机床净重： 1800 kg 二、附件： 平口钳 250mm 1台 试切样件 200*30mm 1件 100*50mm 1件 机油 32号 15kg 白钢刀 20*20*200 1件 16*16*200 1件 试切样件 3件 ### 三、推荐厂家：青岛生建机械厂、天水机床有限责任公司、上海五东机床有限公司、湖南长沙机床厂 四、提供厂家授权书及ISO9001质量认证证书和其他相关荣誉证书。 | 1 |  |
| 7 | 钳工台 （共32个工位） | 全钢结构（每个钳工台2工位） 尺寸：1500*750*800；桌腿：40*60*2.0 矩形钢 实木厚度：48mm； 表面铺0.8不锈钢板 每桌：2工位； 配有2个抽屉（600*600*200）尺寸，单导轨，承重30kg）；2个150mm（6寸）台虎钳；配防护网700*1500 | 16套 |  |
| 8 | 钳工工具 | 1：手锯弓一把 2：细齿高碳钢锯条一盒 3:8寸中齿平锉 4:8寸中齿半圆锉 5：8寸中齿圆锉 6：8寸中齿三角锉 7：什锦锉一套 8：毛刷一把 9：划线盘一支 10：画规一支 11：样冲一个 12：300mm钢板直尺一把 13：7寸扁头錾子 14：圆头奶子手锤1.5P 15：M8板牙丝攻（带扳手）各1个 | 40套 | 品牌： 上工 沪工 世达 |
|  |  | 58件机械设备维修组套、150件系列综合组合、86件系列套筒组合、32件基本电工维修组合 | 各1套 | 品牌： 世达 |
| 二、辅助设施 |  |  |  |  |
| 一、刀具 |  |  |  |  |
| 1 | 普车刀具 | 3A超硬白钢刀套装： 品牌：哈尔滨第二工具厂 |  |  |
|  |  | 6*150 | 1盒 |  |
|  |  | 8*150 | 1盒 |  |
|  |  | 10*150 | 1盒 |  |
|  |  | 12*150 | 1盒 |  |
|  |  | 14*150 | 1盒 |  |
|  |  | 16*150 | 1盒 |  |
|  |  | 18*150 | 2盒 |  |
|  |  | 20*150 | 2盒 |  |
|  |  | 焊接刀： 品牌：株洲钻石 |  |  |
|  |  | 45度外圆正车刀 YT15 16*16 | 40把 |  |
|  |  | 45度外圆反车刀 YT15 16*16 | 40把 |  |
|  |  | 90度外圆正车刀 YT15 16*16 | 40把 |  |
|  |  | 90度外圆反车刀 YT15 16*16 | 20把 |  |
|  |  | 切断刀 YT15 16*16 | 40把 |  |
|  |  | 内螺纹刀 YT15 16*16 | 40把 |  |
|  |  | 内孔刀 YT15 16*16 | 40把 |  |
|  |  | 外螺纹刀 YT15 16*16 | 40把 |  |
|  |  | 内切槽刀 YT15 16*16 | 40把 |  |
| 2 | 普车机夹刀 | 45度外圆车刀刀杆 YT15 16*16 | 8把 |  |
|  |  | 90度外圆车刀刀杆 YT15 16*16 | 8把 |  |
|  |  | 外切断切槽刀刀杆 YT15 16*16 | 8把 |  |
|  |  | 内切断切槽刀刀杆 YT15 16*16 | 4把 |  |
|  |  | 镗内孔刀 YT15 16*16 | 4把 |  |
|  |  | 机夹外螺纹刀杆 YT15 16*16 | 8把 |  |
|  |  | 机夹内螺纹刀杆 YT15 16*16 | 4把 |  |
|  |  | 机夹刀刀杆刀片 YT15 | 2盒 |  |
|  |  | 1-13mm钻夹头及接杆 莫氏4号 | 4个 |  |
|  |  | 钻套 莫氏3、4、5号 | 各1个 |  |
|  |  | 高速钢钻头 ￠15 | 8个 |  |
|  |  | ￠20 | 8个 |  |
|  |  | ￠25 | 8个 |  |
|  |  | ￠6 | 10个 |  |
|  |  | ￠8 | 10个 |  |
|  |  | ￠10 | 10个 |  |
|  |  | ￠12 | 10个 |  |
| 3 | 数控车刀 | 93度数控刀杆/外圆车刀 MVJNR2020K16 | 20把 |  |
|  |  | 进口刀片 | 20片 |  |
|  |  | 75度数控刀杆/外圆车刀 PSKNR2020K16 | 20把 |  |
|  |  | 进口刀片 | 20片 |  |
|  |  | 45度数控刀杆/外圆车刀 MSSNR2020K16 | 20把 |  |
|  |  | 进口刀片 | 20片 |  |
|  |  | 数控刀杆/外螺纹车刀 SER2020K16 | 10把 |  |
|  |  | 进口刀片 | 20片 |  |
|  |  | 数控刀杆/内螺纹车刀 SNR-0016M16 | 10把 |  |
|  |  | 进口刀片 | 20片 |  |
|  |  | 数控刀杆/外圆切槽刀 QD2020R03 | 10把 |  |
|  |  | 进口刀片 | 20片 |  |
|  |  | 数控刀杆/内槽刀 S20Q-QDR03 | 10把 |  |
|  |  | 进口刀片 | 20片 |  |
|  |  | 数控刀杆/外圆尖刀（左偏）+刀片 | 10 |  |
|  |  | 数控刀杆/内镗孔车刀+刀片 | 10 |  |
| 4 | 数控铣床刀具 （台湾德克） | ER刀柄 BT-40-ER32-100 | 5把 |  |
|  |  | 钻夹头刀柄 BT-40-APU-13 | 5把 |  |
|  |  | 弹簧夹头 ER32-6 | 5个 |  |
|  |  | 弹簧夹头 ER32-8 | 5个 |  |
|  |  | 弹簧夹头 ER32-10 | 5个 |  |
|  |  | 弹簧夹头 ER32-12 | 5个 |  |
|  |  | 弹簧夹头 ER32-16 | 5个 |  |
|  |  | 弹簧夹头 ER32-20 | 5个 |  |
|  |  | 拉钉 BT40-45° | 5个 |  |
|  |  | 面铣刀盘 400R-63-22 | 1个 |  |
|  |  | 锁刀座 BT40 | 3个 |  |
|  |  | 配用刀柄 BT40-FMB22-45 | 5把 |  |
|  |  | 4刃平底立铣刀： ￠6 | 10把 |  |
|  |  | ￠8 | 10把 |  |
|  |  | ￠10 | 10把 |  |
|  |  | ￠12 | 10把 |  |
|  |  | 圆鼻立铣刀 ￠6 | 5把 |  |
|  |  | 球头立铣刀 ￠6 | 5把 |  |
|  |  | 直角铣刀刀杆 C16-17-120 | 2个 |  |
|  |  | 刀片 | 4片 |  |
|  |  | 圆鼻立铣刀杆 C16-4R16-150 | 2个 |  |
|  |  | 刀片 | 4片 |  |
|  |  | 切削液 1:20浓缩20L/桶 | 10桶 |  |
|  |  | 套装铣床刀柄拉钉 BT40-45度 | 4个 |  |
| 5 | 线切割材料 | 钼丝 0.18-0.25 | 5卷 |  |
|  |  | 线切割液 20L/桶 | 4桶 |  |
| 二、量具 |  |  |  |  |
| 1 | 量具 （上量、哈量） | 机械式百分表 0-50mm | 4个 |  |
|  |  | 磁力表座 | 4个 |  |
|  |  | 万能角度尺 0-320mm | 2把 |  |
|  |  | 框式水平仪 150mm | 2个 |  |
|  |  | 外径千分尺 0-25mm | 2把 |  |
|  |  | 25-50mm | 2把 |  |
|  |  | 50-75mm | 2把 |  |
|  |  | 内径千分尺 5-30mm | 2把 |  |
|  |  | 25-50mm | 2把 |  |
|  |  | 钢直尺 0-150mm | 20把 |  |
|  |  | 0-300mm | 20把 |  |
|  |  | 游标卡尺 0-150mm | 20把 |  |
|  |  | 0-300mm | 20把 |  |
|  |  | 角度样板 60度 | 2个 |  |
|  |  | 螺纹牙规 | 2个 |  |
|  |  | 塞尺 | 10把 |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |
| 1 | 中心架 | 6136车床用 | 4个 |  |
| 2 | 跟刀架 | 6136车床用 | 4个 |  |
| 3 | 钻套 | 2/3、3/4、4/5 | 10套 |  |

以上各机床设备，均实行“交钥匙工程”，除应有标准配件、附件外，所有其它配件、附件及各类消耗材料齐全，设备到位后，可正常使用。