T416无线会议系统

| 1 | 调音台 | DM0804-B | *1.8平衡式话筒输入及2路立体声输入； *2.话筒提供优质的+48V幻像电源； *3.开标时提供调音台音效处理软件著作权登记证书并加盖原厂公章； *4.中频扫频的三段均衡, MF频段的范围是从140Hz~3kHz； *5.两组AUX辅助输出可选择为推子前推子后； *6.采用16种数字显示延时数码效果器； *7.100MM行程高分析度推子；MP3播放器带USB输入； 8.获国家强制CCC认证，投标时提供加盖公章的复印件。 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 数字反馈抑制器 | DR200B | 1.24-bit高性能DSP处理器 ； *2.2*12段自动参量陷波器 ； *3.一键控制记忆和复位 ； *4.静态、动态陷波器随意配置；有效抑制声反馈；陷波器Q值可调； 5.主要指标：陷波器带宽 ： 1/10&1/40倍频程可调； 6.频率响应（线路输入）：20Hz-20KHz ,±1dB； 7.失真（线路输入）：<0.05%,20Hz-20KHz @+10dBu； 8.额定输出电平：0dB；动态范围（线路输入）：>112dB ； 带“*”号的技术参数必须满足且必须为同品牌、同生产商家的产品。 | 1 | 台 |
|  | 无线会议主机 | DS-M5U | 1.会议模式：轮替模式（FIFO)，可设定1-4只列席单元相互轮替压倒发言；限制模式（LIMIT)，可设定1-4只列席单元限制发言； *2.音频接口：1路平衡输出，1路非平衡输出； 3.通讯接口：RJ5；音频通道：通信方式： UHF无线方式（单向）； *4.信道数：1主席单元提供100个信道，4个主席单元提供100个信道； 5.频率范围：（频率段在500MHz --- 950MHz 范围内可供选择）； 6.解调方式：FM；接收灵敏度：-100dBm； *7.控制通道：通信方式：UHF无线方式(双向）；信道数：16；频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz；调制方式： FSK；接收灵敏度：-100dBm；辐射功率：≦+6dBm；频率偏差：<0.002；数据速率：100KBPS。提供加盖公章的中国电子音响工业协会A标产品证书复印件。 | 1 | 台 |
| 4 | 无线鹅颈话筒 | DS-D5U | *1.音频信道：通信方式： UHF无线方式（单向）； 2.信道数：100（4路共用）； *3.频率范围：（频率段在500MHz --- 950MHz 范围内可供选择）； 4.调制方式：FM；辐射功率：≦+9dBm；频率偏差：<0.002； 5.参考讲话距离：10cm--30cm； *6.控制信道：通信方式：无线方式(双向）；信道数：16 ；频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz；调制方式： FSK；接收灵敏度：-100dBm；辐射功率：≦+6dBm；频率偏差：<0.002；数据速率：100KBPS。带“*”号的技术参数必须满足且必须为同品牌、同生产商家的产品。 | 16 | 只 |
| 5 | 电源时序器 | PS-08 | *1.每通道额定输出220V/10A； *2.面板自带usb灯插口与232中控控制接口； *3.带过流和短路保护功能； *4.时序控制路数：8路； 5.时序通道独立开关功能； 6.时序联机控制功能：两端为6.35三芯插头信号线作联机控制线； 7.工作电压：180V－240V±10%； 8.工作频率：50/60Hz±5%。 带“*”号的技术参数必须满足且必须为同品牌、同生产商家的产品。 | 1 | 台 |
| 6 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |