附件：     交直流调速系统综合实验台技术参数

一、实验台基本要求

1.网络化：不仅可通过调速主机上传统数字量、模拟量的I/O点来实现对交直流电机的控制，还能通过现场总线技术或工业以太网实现对调速器、PLC等信息资源进行共享和控制，避免单机设备因缺乏信息资源的共享而造成“自动化孤岛效应”，还可以利用计算机与其联网，通过组态软件在计算机组态，完成对实验装置的远程监控。

2.工业化：实验台要求选用工业级产品，和目前最新工业技术产品相符，完全符合工业应用标准。

3.开放性：装置中调速器的所有硬件电路应以结构框形式在实验面板上作详尽的描绘，相应I/O点通过专用弱电端子全部引出，可以选用专用实验导线方便灵活地自由接线组合；程序可以修改，用户可以对各种算法进行研究。

4.直流调速器要求能在模拟直流调速驱动装置中能够实现较复杂调速拖动控制，交流调速器要求采用IGBT模块作为其功率组件，可以实现对通用交流电动机的变频调速，具有较好的动静态调速性能。

5.多样化：为尽可能反映目前电机加载方式的优缺点及多样化，提供两种以上的电机加载方式，包括利用发电机加载、涡流测功机加载等，每种加载方式各有优缺点，可以允许教师根据学校教学目的的不同，灵活选择加载方式。

6.综合化:同时提供交流与直流调速主机，要求在一个实验平台上即可完成交流调速和直流调速实验。

7.测试性：能对电流、电压、转速、转矩等物理量实时显示和计算机存储。

二、具体技术指标

1.电源控制屏

(1)交流矢量变频主机

最大输出功率为:2.2kW；

额定电流：6.1A；

通讯口：设有两个通讯口，一个支持USS通讯协议，完成参数设定及数据记录的功能，另一个支持PROFIBUS-DP通讯协议，完成与现场总线的连接。

(2)直流调速主机

最大输出功率为:6.3kW

额定电枢电流：15A

额定电枢电压：420V

额定励磁电流：3A

额定励磁电压：325V

通讯口：设有两个通讯口，一个支持USS通讯协议，完成参数设定及数据记录的功能，另一个支持PROFIBUS-DP通讯协议，完成与现场总线的连接

(3)仪表

带镜面精密指针式交流电压表一只: 量程0～500V，精度1.0级，为交流调速系统提供电压指示；

带镜面精密指针式交流电流表一只: 量程0～5A，精度1.0级，为交流调速系统提供电流指示；

带镜面精密指针式直流电压表一只: 量程0～±300V，精度1.0级，为可逆调速系统提供电压指示；

带镜面精密指针式直流电流表一只: 量程0～±2A，精度1.0级，为可逆调速系统提供电流指示；

(4)给定

给定输出0～±10V可调电压输出，带数显输出指示。

(5)人身安全保护体系

电压型漏电保护器：对隔离变压器前的线路出现的漏电现象进行保护，使控制屏内的接触器跳闸，切断电源。

电流型漏电保护装置：控制屏若有漏电现象，漏电流超过30mA，立即切断电源。

实验连接线及插座：强、弱电连接及插座分开，不能混插。强电连接线及插座采用全封闭工艺，使用安全、可靠、防触电。

(6)控制屏其它设施

控制屏正面大凹槽内，设有两根不锈钢管，可挂置实验部件，凹槽底部设有3芯插座，挂件的供电由这些插座提供；控制屏两边设有单相三极220V电源插座。

2.实验桌

实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固；至少有两个大抽屉，用于放置工具、存放部件及资料等。实验桌采用四个万向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定。

3.配套实验用方凳24个。

五、装置挂箱及其相关部件

1.不锈钢电机导轨及涡流测功机及光码盘测速系统

2.S7-300 CPU315 DP/PN PLC可编程控制器

PS307：120/230VAC输入，24VDC/10A输出；

32IO：SM323 数字量输入输出模块(带连接器):16入，24VDC；16出，24VDC，0.5A，晶体管输出，光电隔离；

ET200M分布式I/O模块（IM153-1）

MMC：内存卡256K；

CP5611板卡及通信线一套

CP343以太网卡一块

3.变频器西门子MM440，三相输入（带DP通信，0.75KW）

4.工业触摸屏 TIP177B（带DP通信），5.7寸

5.分布式I/0

6.转矩转速测量控制器一套（与涡流测功机配套使用）

7.三相异步电机1只

8.直流电动机 2只

9.西门子PLC主机下载通信线及DP通信线

10．远程通讯安全模块

1）专用于PLC等控制系统的远程通讯，通过Internet建立专用S-Link网络，确保数据安全，支持Profinet、Ethercat、Ethernet/IP、MODBUS TCP等工业网络协议，具有集服务器和客户端于一体、安全加密、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点，是具有最新远程专利技术的通讯产品。

2）产品性能

●RJ45电气接口：4个LAN口，1个WAN口，100/10Mbit/s，支持ADSL、XDSL、3G等接入方式；

●支持西门子，罗克韦尔，施耐德，ABB，三菱等品牌的PLC系统的远程程序在线；

可以通过第三层网络加密S-Link协议建立虚拟专用通道(VLAN)；

●既可作为服务器，也可以作为客户端；

●支持全双工，28MB防火墙吞吐量，40MB路由吞吐量；

●全状态检测防火墙：封包、URL过滤、访问控制、流量分割(QoS)及端口优先级控制；

●双电源24VDC冗余输入，电源断电继电器报警输出，IP31防护等级；

●电压输入：18-72VDC，电流消耗：160mA；

●工作温度：-25℃-75℃；存储温度：-40℃-85℃；工作湿度：5%-90%；

●按照ISO9001标准生产，采用SMT工艺，全铝屏蔽外壳，DIN35导轨式安装；

●工业级的IC设计，抗干扰能力强，性能稳定可靠，符合FCC Class B，CSA标准。

11. 3G网络远程通讯模块

工业级3G无线通讯模块是基于3G移动网络(CDMA20001X、EVDO、WCDMA、TD）的支持工业网络协议、具有解析、网关、加密进行数据安全传输的工业通讯产品。

（1）基本功能

●支持SIM/UIM卡

●支持CDMAEVDO、CDMA1X、WCDMA、TD

●支持永久在线

●支持宽电压范围输入

●WEB配置界面

●抗干扰设计，适应电磁环境恶劣的应用

●铝合金外壳，坚固美观，DIN35导轨安装方式

●配置简单，组网灵活，迅速

（2）技术参数

●网络：CDMA 2000 1X/EVDO RevA/WCDMA/TD

●频率：800MHz，900MHz，1800MHz，2100MHz

●带宽：上传速度：1.8Mbps；下载速度：3.1Mbps

●内置时钟服务器

●本地日志及状态检测

●EMC 抗干扰设计

●天线：50欧姆 SMA 阴头

●UIM/SIM 卡：1.8V/3.3V

●以太网口：RJ45 10/100M

●串行接口：DB9 RS232

●工作电压：18-30 VDC

●工作电流：350mA

12.网络摄像机

WEB工业摄像头是一款具有以太网、无线WIFI、报警输入输出、红外、可远程操控的高清晰摄像头，配合SY-RSCM设备，可以组成远程诊断系统。

单独使用时，SY-CMR可以用来实时远端的监测视频。

和PLC使用时，SY-CMR可以将PLC的程序和视频信号一起传输回中控室。

性能指标：

●传感器：高解晰度1／6“CMOS图像传感器

●镜头：全玻高清晰度红外镜头

●红外补光：支持6个红外LED，低照度下自动开启

●图像分辨率：（640x480）／（320x240）可选

●图像压缩：M-JPEG

●图像帧率：在带宽允许的情况下，视频图像传输均可达到60帧／秒

●云台：远程控制云台电机转动

●液晶显示：字符式LCD，显示IP地址／子网掩码／网关IP／连接情况等信息

●录像存储方式：电脑和手机等

●传感与控制：支持外接2个开关量传感器，1个继电器开关量输出

●移动侦测：支持移动侦测并可触发报警

●视频流传输：网络摄像机最多可支持10个用户同时访问

●用户访问：内置Web Server，允许远程用户通过Web浏览器直接访问网络摄像机

●认证／加密：用户凭密码访问网络摄像机，3级访问权限设置，保证用户使用安全

●网络协议：TCP／IP，UDP，IMCP，SMTP，HTTP，FTP，DNS，DDNS DHCP，PPPoE等

●网络连接：10-100Base-T以太网接口，RJ45连接器

●软件升级：支持FTP软件升级

●电源： DC 5V／1A外接电源。

13.机械手实物模型

配置有PLC主机、滚珠丝杆、滑轨、气动元件、步进电机及其驱动模块、传感器、光电编码器等。

机械手模型装置的传动机械采用滚珠丝杆、滑轨等机械部件组成。

电气方面由步进电机、步进电机驱动模块、传感器、光电编码器，电磁阀、带有位控功能的PLC主机等部件组成，能完成料块的码放、移动等功能，可由学生自行完成该装置各部件的组装、接线、软件编程、调整等训练，可实现机械手五维控制，完成料块的码放、移动等。

14.立体仓库实物模型

该装置由立体仓库主体、接口电路、PLC主机所组成。立体仓库主体由底盘、四层十二仓位库体、传动机械及电气控制等四部分组成。

基本功能：

●将货物送到指定位置（由操作员指定的位置）；

●自动将货物送到某一位置（由PLC判定位置）；

●将某一仓库的货物取出（由操作员指定位置）；

●自动取出某一仓库的货物（由PLC判定位置）；

●能够实现低速启动—变速运行—低速停车的功能。

15.系统软件：本装置提供三类软件，第一类是直流调速主机的配置软件，完成对主机各参数设置及修改；第二类是编程软件，包括PLC的SETP7编程软件等；第三类为工控组态软件，完成对设备的监控；软件可根据老师的要求灵活进行选择。

16.网络连接线：使用专用的连接器完成各设备之间的PROFIBUS-DP或以太网的联接。

17.实验连接线：根据不同实验项目的特点，配备两种不同的实验联接线，强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线，里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构联接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，这样大大提高了实验的安全及合理性。

18.配套品牌台式计算机  处理器：英特尔G550 ；内存: 2G DDR3硬盘:500 G  SATA  7200转；显示器尺寸:18寸以上；显示器类型: 宽屏LED；光驱类型: DVD-ROM；售后服务: 全国联保。

19. 远程通讯软件，STEP 7 V5.4编程软件，WINCC 组态软件要求全部提供正版软件。