安徽三联学院图书馆

核

心

机

房

信

息

化

平

台

技

术

规

范

书

2013.11.19

一、商务指标

1、注册资金不低于100万元；

2、具有省级以上（含省、自治区、直辖市）信息产业部门颁发的信息系统集成三级（含）以上资质或专业存储厂家（有存储产品相关软件登记证书和软件著作权证书）；

3、投标产品为原厂产品，需有原厂商项目授权书原件，中标后提供原厂售后服务承诺函原件；

4、提供近三年存储备份项目至少3例，业绩合同45万以上，并描述项目相关背景。

5、项目资金预算：不超过26万元。

二、项目背景

安徽三联学院图书馆现有图书管理系统一套，运行在一台DELL的服务器上，该服务器已使用八年，而且配置较低，目前只配了一块146G的磁盘（没有做RAID），该图书管理系统运行在windows上主要为SQL数据库，目前为每天手工备份两次，所有的备份数据还是都存在本地的磁盘上，目前只能应对数据丢失等简单的逻辑错误，当服务器、磁盘等硬件出现故障时，业务系统将会停止工作，并且，数据将可能永久丢失，无法恢复。

随着图书管理系统的数据量越来越大，目前的硬件平台已经无法满足正常使用以及更高的数据安全和高可用性需求。另外，三联学院图书馆将要建设超星、维普数字图书馆系统，数据量将达到20T左右。

目前，安徽三联学院新图书馆已经投入使用，考虑到日益增长的业务和应用需求，在保护原有投资的前提下，根据安徽三联学院图书馆的网络和机房环境，拟搭建一套新的电子图书馆信息化平台。初期拟添加两台服务器，一套主存储系统，两台服务器做双机，实现业务的不间断访问。

三、系统组网方案

根据上一章节的需求分析，现提出如下的系统组网方案。方案拓扑如下图所示：

1、最低功能要求：

（1）在本地新增服务器两台：

为了提高应用高效性，将应用和数据分离，两台服务器分别部署图书管理系统和超星图书库系统。同时，两台服务器做双机。

（2）在本地新增存储一套：

考虑到日益增长的业务和应用需求，为了提高数据的安全性，在本地新增一套存储，主要存储现有图书管理系统和超星图书库系统的数据以及后期新增的其他业务系统的数据；

存储系统要求能实现与其他设备如一般客户机，服务器或其他存储设备之间数据的互备份。

2、服务器硬件基本要求：

| 项目描述 | 最低配置要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 机架式服务器 |
| 处理器 | CPU采用Intel处理器; CPU不少于6核.CPU的主频≥2.0GHz,本次配置两颗CPU |
| 内存 | ≥32GB，最高可拓展至768 GB |
| 磁盘类型 | 本次2块600GB 热插拔3.5寸15000转SAS硬盘，支持最多8个3.5英寸硬盘，或最多16个2.5英寸硬盘 |
| PCIe 卡 | 7个PCIe插槽：一个x16插槽，三个x8插槽，三个x8插槽 |
| RAID功能 | 支持RAID0,1,5,6 |
| 网卡 | 四口千兆网卡 |
| 电源 | 2*495W热插拔冗余电源 |
| 光驱 | DVD |
| 服务 | 3年7*24小时免费上门服务 |
| 其他 | 提供原厂授权书和售后服务承诺函原件 |

3、双机软件基本要求：

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 支持主备(Active/Standby)和主主(Active/Active)两种应用模式 |
| 高可用资源支持 | 共享存储设备/网卡/应用服务进程 |
| 操作系统支持 | Windows Server 2000/2003/2008 Redhat 4/5/6 SuSE 9/10/11 Solaris SCO Unix |
| 存储支持 | SCSI/ISCSI/FC/NAS等 |
| 应用支持 | 主流数据库：Oracle、SQL Server、MySQL和Sybase等 Web服务：IIS、Tomcat和Apache等 邮件服务：Exchange 2003/2007、Domino等 文件服务: NFS/Samba等 用户自己开发的应用 (可根据用户的应用服务需求定制二次开发监控程序) |
| 易用性 | 支持GUI，安装配置维护简单，通过明晰的设置向导，可以轻松完成软件配置；支持命令行管理 |
| 跨平台集中管理/远程管理 | 支持 |
| 可靠性 | 高 |
| 集群动态扩充节点 | 支持 |
| 应用故障检测时间 | 小于10秒 |
| 故障切换及恢复时间 | 一般在10-20秒 |
| 共享磁盘可靠性检测 | 支持 |
| 稳定性 | 双进程互相监控，避免软件本身的单点故障 |
| 开放性 | 好，有自定义编程接口 |
| 特殊应用监控定制 | 可定制 |
| 虚拟MAC地址 | 支持 |
| 动态卷组切换 | 支持 |
| 存储多路径管理 | 支持 |
| 双机双柜配置 | 支持 |
| 高可用资源自动回切 | 支持 |
| 冗余心跳 | 支持，包括网卡类型和RS232类型 |
| 应用服务故障的Failover和本地恢复 | 支持 |
| 报警方式 | 在线日志/邮件 |
| 日志管理 | 完善的日志记录和错误报警，便于错误跟踪 |
| 技术支持 | 原厂商技术支持中心：免费电话、邮件、网络远程支持 |

4、存储硬件基本要求：

| 项目描述 | 最低配置要求 |
| --- | --- |
| 体系结构 | 机架式企业级存储，可实现FC-SAN/IP-SAN/NAS的统一存储平台，NAS功能应为非网关实现方式 |
| 处理器 | 要求控制机头CPU采用Intel处理器，>= 4-Core 2.0GHz |
| 缓存能力 | ≥32GB |
| IO模块类型 | SAS接口：配置≥2个 6Gb SAS后端磁盘通道接口，用于连接后端磁盘扩展柜 FC接口：配置≥2个8Gb FC接口 以太网接口：千兆以太网接口≥4个，用于NAS和iSCSI数据访问 |
| 磁盘类型 | 磁盘类型：支持SSD、SAS、SATA，本次需配置SAS接口硬盘 存储容量：本次需配置12*2T SAS硬盘 |
| 数据保护 | RAID支持：支持多校验RAID技术，同一RAID组任意3块硬盘损坏而不影响数据；支持热备盘功能 快照配置：配置快照及其快速恢复功能，支持无限制数量快照，总快照数量≥100,000份 |
| 掉电保护 | 掉电后数据不丢失，数据条带化读写确保无写入漏洞问题 |
| 存储虚拟化 | 基于虚拟化存储池管理，最大可扩展支持4PB容量，基于存储池对外提供逻辑存储空间 |
| 逻辑分区 | 基于虚拟化存储池的无限制逻辑磁盘分区，LUN≥4096 逻辑分区容量：为适应应用的大容量文件管理要求，单个的逻辑磁盘分区LUN容量必须达到24TB以上 |
| 动态容量调整 | 支持逻辑分区的在线动态调整（LUN容量扩容和减少功能） |
| 协议支持 | 支持NFS，CIFS等文件访问协议，支持ISCSI，FC等块访问协议，且协议均基于统一的存储操作系统 |
| 系统访问 | 提供GUI和CLI两种控制模式。CLI访问可以直接基于本地存储设备，也可通过远程SSH协议登陆访问（需提供截图）；GUI应提供中文和英文两种可切换访问界面（需提供中、英文截图） |
| 数据备份 | 存储系统自有备份软件，兼容各客户机、服务器或其他存储设备的数据备份到本存储系统，且不需要在这些设备上安装任何软件。需提供软件专利证书和软件著作权证书 |
| 报警及邮件通知 | 存储系统本身需要提供硬/软件状态实时监测功能，能提供故障硬件报警通知和电子邮件通知服务。且可以应用户需求，由存储厂商跟踪报警邮件提供实时解决方案 |
| 日志管理功能 | 支持存储系统及其各服务运行的日志查看功能 |
| 支持操作系统 | 能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持Windows、Linux、Unix、Vmware ESX等，支持服务器集群功能 |
| 保修服务 | 要求提供3年原厂7*24小时软件及硬件免费保修服务 |
| 验货 | 提供原厂授权书原件 |
| 备注 | 所投产品指标必须满足招标指标，若有偏离，只接受配置、性能更高的配置,低于要求配置的可能导致无效标。 |

安徽三联学院图书馆

2013/9/6