交通工程学院2015年实验室及设备要求

一、机械（1）：力学基础实验室

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 产品型号要求 | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布氏硬度试验机 | 1、测量范围：8-650HBW 2、试验力1839N、2452N 、4903 N 、7355 N 、9807 N、29420 N （187.5 、250、 500、 750、1000、3000公斤力） 3、试样最大高度，230毫米 4、压头中心至机壁距离，130毫米 5、电源，交流380/220伏 6、外形尺寸，不小于700x268x840mm 7、重量，约210千克， 8、配套耗材 9、提供制造厂家授权书及售后服务承诺 10、附件：大平试台1个，小平试台1个，V型试台1个，碳化钨球压头直径2.5、5、10mm各一个，标准布氏硬度块2块，20x读数显微镜1只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 洛低硬度试验机 | 1、初试验力：98．07（10kgf） 2、总试验力：a．588.4N(60kgf)b．980.7N(100kgf) c．147lN(150 kgf) 3、洛氏硬度标尺：A、B、C洛氏硬度标尺刻度：标尺C：O—l00标尺B：10～100 ， 标尺A：O—l00 4、测定硬度范围：10—88HRA ，10—100HRB ，10—70HRC 5、压头规格a．金钢石圆锥压头：锥角120°，锥顶圆半径R<O.2mm 6、钢球压头：钢球直径 Ф1.5875 mm 7、试件最大高度190 mm 8、压头主轴中心至机架最大距离，135 mm 9、外形尺寸：不小于466 x 238 x 630毫米， 10、 重量：不小于75千克 11、配套耗材 12、提供制造厂家授权书及售后服务承诺 13、附件：大平试台：1个，金刚石圆锥压头：1只，小平试台：1个， 1/16”钢球压头：1只，V形试台：1个， 标准洛氏硬度块：5块 | 2 |  |  |  |
| 3 | QG-4多功能切割机 | - 最大切割直径：Φ65mm - 转速：2800转/分 - 砂轮片规格：250×2×32mm - 电源： 380V、50HZ 5、电动机：不小于1.5KW 6、外形尺寸：不小于870×550×1120mm 7、重量：不小于106kg | 1 |  |  | 又名：金相试样切割机，另配金相试样切割片10片。 |
| 4 | 双盘三速金相试样磨抛机 | 1、磨盘直径： 250mm；抛盘直径：220mm，磨盘／抛盘转速：450r/min、600r/min、900/ min；砂纸直径230mm 2、电动机：370W 220V 50Hz 3、外型尺寸：1000×650×950mm 4、净重：不小于110kg 5、1.5米长排水管1根，2米长耐压进水管1根，抛光织物2片 | 1 |  |  | 能完成各种试样的粗磨、细磨、干磨、湿磨及抛光等各道工序 |
| 5 | 金相显微镜 | 1.大视野目镜 ：10X(视场数Φ22mm) 2.无限远长工作距离平场消色差（明/暗场）物镜 a.放大倍数：PL L5X、PL L10X 、PL L20X 、PL L50X b.数值孔径：0.12、0.25、0.40 、0.70 c.工作距离：9.70 mm、9.30 mm、7.23 mm 、2.50 mm 3.目镜筒：45˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm. 4.调焦机构：粗微动同轴调焦,带锁紧装置,微动格值:2μm. 5.转换器：五孔(内向式滚珠内定位) 6.载物台：机械移动载物台，外形尺寸：242mm×200mm，移动范围30mm×30mm. 圆形可旋转载物台板尺寸：最大外径Ф130mm，最小通光口径小于Ф12mm. 7.照明系统：6V30W卤素灯，亮度可调；内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 8.滤色片：磨砂玻璃，黄、绿、蓝 标准成像配置参数 1.适配镜：直径：59mm,放大倍率：0.8倍 ，内调焦距：0～1mm 调焦后可锁紧 2.摄像机：高速USB2.0接口，可达480Mb/s，灵敏度：1V/lux-sec(550nm) 像素点尺寸：2.2μm x2.2μm，白平衡：自动/手动 一键白平衡， 帧率：40fps 图象采集分辨率格式：支持8种格式 最大采集分辨率2048×1536 软件功能：图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能 基本图像软件参数 1.拍摄图片上加定倍标尺 2.图片可加文字功能 3.图像与标尺及文字合成并保存 系统配置 1.金相显微镜： 三目倒置金相显微镜4XC 2.数码适配镜： MCL-D专用显微镜与数码相机的光学和机械接口 3.数码相机或CCD摄像头： 品牌数码相机 1350万像素 4.图像处理系统： DH - CG400图像捕捉卡 (高分辨率图像实时采集卡 二次开发软件包) 5.图像分析系统： 专业定量金相分析计算机操作系统 (软件) 6.微机和打印机： 联想商用电脑和 HP黒白激光打印机 (当前主流配置) 7、DH-CG400彩色/黑白图像捕捉卡 8、专业定量金相分析软件 提供制造厂家授权书及售后服务承诺 | 4 |  |  |  |
| 6 | 碳硫高速分析仪 | - 测量范围：C：0.02%-6.00% 硫：0.003%-2.0% - 测量时间：45秒左右（不含称、取样时间） - 测量精度：碳符合GB/T223.69-2008标准 硫符合：GB/T223.68-1997 - 仪器采用气体容量法和碘量法，全自动测定碳、硫元素 - 仪器采用了高性能单片机，微机控制工作流程，性能稳定、操作简便；微机自动检测测量结果，使用进口高级精密微压传感器，仪器数据稳 定、准确、可靠； 6、全范围显示碳硫含量，无需换算并自动打印输出， 7、提供制造厂家授权书及售后服务承诺 | 2 |  |  |  |
| 7 | ### 工作台 | 长、宽、高：2×1×0.75m、腿为50×50mm方钢制作 | 6 |  |  |  |
| 8 | 板凳 | 方凳 | 30 |  |  |  |
| 9 | 文件柜 | 长×宽×高（1200×450×1800mm）、中间有两个抽屉 | 2 |  |  |  |

二、机械（2）：公差配合实验室

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 产品型号要求 | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式立式光学计 | 1.被测件最大长度：200mm， 2.直接测量范围：10 mm 3.最小显示值：0.1 μm 4.测量力：(2±0.2) N 5.示值变动性：0.1 μm， 6.最大不准确度：±0.25 μm 7.读数方式：数字显示 8.最大测量误差：±(0.5+L/100) μm L是被测长度,以mm计 9.仪器体积：300*170*410 mm 10.仪器重量：21 kg 仪器成套性： 1.可调带筋园台 2.可调园平台 3.带筋固定方台 4.平面测帽 Ф2 5.平面测帽 Ф8 6.小球面测帽 7.刃形测帽 8.测量软件 软件功能： 1. 通过232串口连接电脑，将仪器上的个体数据导入到软件中。 2. 记录样品的个体参数，并可自动生成曲线图。 3. 软件有强大的数据处理功能，通过个体参数可以自动换算出平均值、最大值、最小值。免除用户复杂的计算步骤，简便、快捷、准确的得出结果。 4.具有对高精度测量的样品有着温度补偿功能，大大减少了因受到温度的变化而影响测量的精度。 5.软件符合JJG 45-1999中华人民共和国国家计量技术规范标准，具有版权资格证书 6.软件自动生成测试报告，并可以word文档保存以便以后调用。个体参数也可以以word文档和Excel文档保存 7、提供具有国家级计量证书，保证测量系统的精确度和有效度 8、提供制造厂家授权书及售后服务承诺 | 3 | JDG-S1 |  |  |
| 2 | 框式水平仪 | 250*250，精度0.02mm | 8 | K250 |  |  |
| 3 | 光切显微镜 | 1、测量范围不平度平均高度值（微米）>0.8-1.6>1.6-6.3 >6.3-20 >20-80 2、表面光洁度（级别） 9 8~7 6~5 4~3 3、所需物镜 60X/0.55，30X/0.40，14 X/0.20，7X/0.12 4、总放大倍数 510X 260X 120X 60X 5、物镜组件工作距离（mm） 0．04，0．2 2．5 9．5 视场（mm） 0.3 0.6 1.3 2.5 6、摄影装置放大倍数：约6倍，测量不平度范围：（0.8-80）微米 7、不平宽度 用测微目镜：0.7微米-2.5毫米 8、用座标工作台：（0.01-13）毫米，仪器重量约 23公斤 9、外形尺寸（mm）180*290*470毫米 10、提供制造厂家授权书及售后服务承诺 仪器的成套性：1．仪器本体 1台； 2．测微目镜 1只；3．坐标工作台 1件；4．V 型块 1件；5．标准刻尺（连盒） 1件；6．7 倍物镜 1组； 7．14 倍物镜 1组；8．30 倍物镜 1组；9．60 倍物镜 1组；10．可调变压器220/4～6/5VA 1只；11．2.1瓦6伏灯泡 (备用件) 3只 | 2 | 9J型 |  |  |
| 4 | 干涉显微镜 | 1.测量表面光洁度范围：10-14；2.工作物镜的数值孔径：0.65， 3.工作距离：0.5mm；4.仪器的视场：目视：φ0.25mm，照相：0.21* 0.15mm 5.测微目镜放大倍数：目视：500X， 照相：168X 6.测微目镜放大倍数：12.5X， 7.测微鼓分划值：0.01mm 8.绿色干涉滤色片波长λ≈5300Å，9.半宽度Δλ≈100Å 10.工作台升程：5mm， 11.X、Y方向移动范围≈10mm 12.旋转运动范围：360˚， 13.仪器标准镜高反射率≈60% 14.低反射率≈4%， 15.可调变压器输入电压：220V 16.输出电压：4V-6V 17.仪器外形尺寸：270*160*230mm 18.仪器重量≈5公斤 软件功能 1.软件配备高清低噪度数字相机,能拍摄高质量图片。 2.软件有强大的数据处理功能，软件以国家检验标准为依据， 可根据需要，选择检验项目，在软件的帮助下，用鼠标在 图片上确定N1/N2/N3/N4四条线，软件系统即可直接算出 工件的表面粗造度Ra、Rz、Ry值，简便快捷的完成检验工作。 3.软件有图片缩放功能可以更准确找到清晰的图像边缘易操作。 大大减少人为测量误差。更准确的得出检测的数据。 4.多次测量后系统将自动换算出Ra、Rz、Ry平均值。 5.Ra、Rz、Ry值测量重复性≤1% 6.软件自动生成测试报告，并可以word文档保存以便以后调用 技术规范标准 1、需符合JJG77-2006中华人民共和国国家计量技术规范标准。 2、系统需具有国家级计量证书，版权证书，保证测量系统的精确度和有效度， 3、需提供制造厂家授权书及售后服务承诺、 | 2 | 6JA |  |  |
| 5 | 表面粗糙度测量仪 | 1X 轴 (驱动部) 1.测量范围: 100mm，2.分辨率: 0.5μm 3.长度基准: 高精度位移传感器，4.驱动速度: 0 – 10mm/s 5.测量速度: 0.5 - 2mm/s， 6、Z 轴 (立柱)1.类型: 电动操作，2.垂直移动: 350mm 检测器 1.范围／分辨率: 1000μm / 0.01μm 2.测针针尖: 2um，3.示值误差: ±5%—±7% 4.测量重复性: ± 3% —±5% 5.类型: 差动电感式， 6.驱动装置的控制:手动或 PC 操作参数 1.Ra, Rq, Rz, Ry, Rz(JIS), Ry(DIN), Rc, Rp, Rpmax, Rpi, Rv, Rvmax, Rvi,Rt, Rti, R3z, R3zi, R3y, S, Pc (Ppi), Sm, HSC, mr, dc, plateau ratio,mrd, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Da, Dq, la, lq, Sk, Ku, Lo, Lr, A1, A2 7、取样长度:1.0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm 8、数据补偿功能 10.倾斜补偿，R 平面(曲面) 补偿，椭圆补偿，抛物线补偿，双曲线补偿，二次曲线自动补偿，多项式补偿，多项式自动补偿 提供制造厂家授权书及售后服务承诺 | 1 | SRM-1 |  |  |
| 6 | 普通游标卡尺 | 0-150 | 10 |  |  |  |
| 7 | 数显游标卡尺 | 0-150 | 5 |  |  |  |
| 8 | 外径千分尺 | 50-75 | 10 |  |  |  |
| 9 | 内径百分表 | 50-100 | 10 |  |  |  |
| 10 | 万能角度尺 | 150 | 8 |  |  |  |
| 11 | 38量块 | 38块2级 | 2 |  |  |  |
| 12 | 46量块 | 46块2级 | 6 |  |  |  |
| 13 | 表面粗糙度标准样块 | 7组块 | 5 |  |  |  |
| 14 | 光滑极限量规 | IT6级以上（含6级）Ф3，100-109，110-119，120-129，200-209各二个 | 10 |  |  |  |
| 15 | 直角尺 | 300 | 10 |  |  |  |
| 16 | 塞尺 | 32件09407 | 10 |  |  |  |

三、机械（3）：机械基础实验室

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 产品型号要求 | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆柱齿轮减速器 | 工业产品，其中单级5个，双级10个 | 15 | - jzq200 |  |  |
| 2 | 各种机械模型 | 双曲柄机构、内槽轮机构、滚子推杆心型凸轮机构、斜齿轮传动机构、减速器、齿轮间歇机构、ZK周转轮系机构、曲柄摇杆机构、心型摩擦轮机构、扇形齿轮机构、磨擦轮机构、椭圆齿轮机构（正弦机构）、直线槽轮机构、行星机构、45°螺旋齿轮传动机构、圆锥直齿轮传动机、空间机构、安全离合器机构、椭圆仪、渐开线凸轮机构、连杆棘轮机构、万向接头、双冲头机构、偏心凸轮机构、急回机构、椭圆齿轮机构、2K-H周转轮系机构、三档齿轮变速机构、槽轮机构、机器人爬杆机构、差速器、运动合成机构、行星机构Ⅱ（以上教具各一个，共30个） | 30 |  |  | 机械基础教学教具 铝合金制作 |
| 3 | 齿轮范成仪 | 全铝合金，配备m=20，m=10两齿条刀 | 20 | KB-A |  |  |
| 4 | ### 轴系结构 | 附有完整实用的《实验指导书》、《实验报告》及典型的圆柱齿轮、小圆锥齿轮和蜗杆轴系机构图，可供教师实验教学参考，总零件数156件，重量35kg，材料：铝合金，标准件实物，精加工制作而成，并附有配套工具规格520*400*14 | 4 | ### A41Y-16P |  | 轴系组合式轴系实验箱 |
| 5 | ### 带传动实验台 | 可观察带传动的弹性打滑与负载和预紧张力之间的关系，以及对功率输出的影响；测定在一定的预紧张力情况下弹性滑差率与负载和传动效率之间的关系。绘制在一定的有效张力情况下带传动滑动曲线和效率曲线；可更换不同直径的平皮带轮和三角带轮，做不同带传动的实验，带仿真软件，具备与实验台工况相同的操作功能 1、带轮直径：D1=D2=150mm 2、百分表量程：0-3mm 3、电动机功率：355W 4、调速范围：0-1800rpm 5、发电机功率：355W 6、负载变动范围：0-300W 7、张紧力传感器：GZB-2A 精度：0.1% ，FS 0-7Kg 8、实验台外形尺寸：740×475×305mm ，实验台重量：不小于72kg 9、提供制造厂家授权书及售后服务承诺，10、配套耗材 基 基本配置：电机2台、测力传感器2个、角位移传感器2个、带轮4组、 可变负载1组、控制系统及教学软件1套、随机工具1套 | 2 | # DS-I 带传动实验台 |  |  |
| 6 | ### 联轴器和离合器模型教具 | 进口合金铝、PVC耐磨工程塑料、有机玻璃规格200*160*120 | 15 |  |  |  |
| 7 | ### 螺纹组试验台 | 可测螺栓组的载荷分布，测试齿根的弯曲应力，梁的应力测定实验和电阻应变片灵敏系数测定实验。可完成螺栓组在受倾覆静态力矩作用下的受力变形规律的分析，可对螺栓受力变形规律进行分析。实现了加载与检测数字化分析，利用软件平台实现了机械参数的可视化分析，配高精度应变仪 1、被测螺栓10根；螺栓中段直径d=6.5mm 螺栓材料的弹性模量E=205GPa 2、加载杠杆比 1：75， 3、被联接件的悬臂长L=214mm 4、测试齿Z=32 ,m=16mm ,α=20°,b=10mm 5、等强度梁 厚度t=6mm ,固定端宽度b=40mm ,加力点到固定端长度L=350mm 6、高精度静态电阻应变仪1台 测量通道：20路； 7、测量范围：0±40000με 零点不平衡: ±20000με 8、基本误差: ±0.1%FS ±2个字 分辨率:1με 9、零点漂移: ±2με/4小时 ±0.5με/℃ 10、自动测试：每通道测量小于2s，测量方式：1/4桥、半桥、全桥 11、电阻应变片电阻值 R=120Ω 灵敏度系数 K=2.20，12、提供制造厂家授权书及售后服务承诺，13、配套耗材 | 4 | ### LSC-II螺栓组实验台 |  |  |
| 8 | 齿轮油泵 | 铝、有机玻璃 | 15 | ### KCB18.3 |  | 教学教具模型 |
| 9 | 台虎钳 | 8吋 | 15 | 8寸 |  |  |
| 10 | 蜗轮蜗杆减速器 | 工业产品，实物 | 15 |  |  |  |
| 11 | 链传动 | 进口合金铝、PVC耐磨工程塑料、有机玻璃规格200*160*120 | 15 |  |  | 教学教具模型 |
| 12 | 常见模具 | - 彩色透明教学模具模型：双分型面注射模 - 彩色透明教学模具模型：复合冲压模 - 塑料成型工艺与模具设计拆装模型(全铝制)： （1）双分型模：定模定距推板脱模的塑料刷注射模， （2）压塑模：双分型面压塑模 - 冷冲压模具拆装模型（全铝制） - 落料模：导板式落料模具 （2）弯曲模：一次弯曲成型模 | 6 |  |  |  |
| 13 | 常用量具 | 深度尺、高度尺、游标卡尺、万能量角器钢直尺、外径千分尺、内径千分尺、百分表（带座） | 15 |  |  |  |
| 14 | 常用工具 | # 世达维修工具56件09509，活动扳手12寸、18寸，橡胶锤， 圆头木柄榔头，黄铜棒（直径30mm、长200mm）、内六角1套 | 15 |  |  |  |
| 15 | 方凳 |  | 60 |  |  |  |
| 16 | 工作台 | 长、宽、高：2×1×0.75m，腿为50×50mm方钢制作 | 10 |  |  |  |

四、机械（4）：工程训练中心

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 产品配置要求 | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂箱 | 铝合金材质， 300*300*90 ，配350*350底板，上砂箱、下砂箱﻿及底板2块为1套，配定位导柱、销套、不锈钢砂刀，翻砂铝合金模1个 | 10 |  |  | 翻砂铝合金模共10个，不同形状单个零件，大小与砂箱配套 |
| 2 | 造型工具 | 21件/套造型工具，另配刮砂板、舂砂锤、浇口棒、通气针、气模针、皮老虎、涂料笔等 | 10 |  |  |  |
| 3 | 电阻炉 | 1、控制方式 数显，微电脑控制器 2、内胆材质 优质耐火砖炉膛 3、工作室尺寸 150×250×100mm 4、外箱尺寸 498X619X668mm 5、电源 220V/50HZ 6、最高温度 1300℃ 7、加热元件 硅碳棒 8、输入功率 4KW 9、定时范围 1-9999分钟 10、提供制造厂家授权书 | 4 |  |  |  |
| 4 | 热电偶 | 测试范围：-50~500℃ 引线长：1000mm 手柄长度：130mm | 2 |  |  |  |
| 5 | 温控仪表 | 输入信号：热电偶、热电阻 精度：1.0级 调节规律：二位式或三位式调节式 报警功能：可具报警功能 触点容量：AC220V3A阻性 电源：AC220V、50/60Hz 外形尺寸：160×80×150mm | 2 |  |  |  |
| 6 | 配套耗材 | 铸造石英砂500kg、黏结剂（膨润土）200kg,滑石粉50kg、 工业石蜡100kg， | 1 |  |  |  |

五、机械（5）先进技术制造中心

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 产品配置要求 | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FDM打印机 | 1、打印技术：熔融沉积（FDM） 2、构建尺寸：300×300×450mm 3、打印精度：100微米（±0.1mm） 4、线丝规格：1.75mm 5、喷头口径：0.4mm 6、硬件配置：喷头数量：1，机体：钢，打印平台：玻璃，XYZ轴承：钢制品 7、设备尺寸：530×530×640mm，净重：40kg 8、软件操作软件：Print-Rite Repetier-Host 0.95，文件类别：STL.G-CODE 9、操作系统：Windows7，8 10、电气参数：储存温度：0°～32℃（32°～90°F），工作温度：15°～32℃（60°～90°F）输入：12VDC@6.25amps 11、连接方式：SD卡，USB线 12、数据格式：STL/OBJ 液晶屏：有 13、上位机软件：slic3r/repetier-host/cura/simplify3d等 14、打印速度：最快24ml/h | 2 |  |  |  |
| 2 | FDM套件 | 同上，散件 | 2 |  |  | 品牌同上，组装套件 |
| 3 | 四自由度气动机械手 | 采用美国AMD公司16位高速CPU，系统响应速度快，动作控制精度高，系统稳定，128×64点阵LCD优质液晶，鲜亮清晰，中英文显示，人机界面友好， 一流的PCB采用四层板贴片结构，抗干扰能力更强，使用干接点信号和工业上位机输入、输出相连接，避免了相互干扰。丰富的保护功能，自动检测机器运行情况，及时显示故障报警及故障原因，确保机器的使用安全，具有输出短路保护功能，有效防止因外部电路短路造成的损坏。 1、作动型式：复动式 2、使用流体：空气 3、使用压力范围：Kgf／cm2（KPa）1.5～9（150～900） 4、R轴：旋转汽缸90° 63X90° ; 5、X轴：双杠汽缸15*2*150； 出力（Kgf）3.1xP 8xP 6、Z轴：双杠汽缸15*2**50；出力（Kgf）3.1xP 8xP 7、机械爪牙：Y型机械夹 40*50 8、电磁阀：电磁阀DC24V 9、立柱，固定支架：气动配件 10、提供制造厂家授权书及售后服务承诺 | 2 |  |  |  |
| 4 | 五轴自动焊接专机 | 自动焊接机采用直角关节结构，57步进电机驱动，最大工作负载3公斤，重复定位精度±0.1mm。配华普六轴联动手盒持示教编程型控制系统，配二保焊机，包括焊接电源，送丝机、焊枪（钳）等。配示教编程型机器人控制系统。 控制系统： 1．6轴联动，采用7寸液晶屏执行ISO国际标准G代码；可直接数字输入或者示教再现焊点位置坐标。分辨率为800X480，.操作简单，可以直接示教编程。 2、采用多层线路板，32位高性能的CPU和超大规模可编程器件FPGA，系统的整个工艺采用表贴元器件，从而使整套系统更为紧凑； 3、采用多达20级的运动指令缓冲区运动控制芯片，特别适合高速多线段或圆弧连续插补的运动控制； 4、30路输入，20路输出接口；5、全光耦隔离，抗干扰性强，运行稳定； 6、有手动，自动，归零，编辑，录入操作； 7、可通过键盘对机械手进操作；在示教编程的基础上，指挥六个步进/伺服电机完成指定的动作； 8、示教编程过程支持绝对位置、相对位置、延时、等待任意IO口输入信号、控制任意IO口输出信号、程序段循环调用等等。4.支持矩阵编程，可确定一下点后，按焊接要求进行陈列，节约编程时间。接要求进行陈列 节约编程时间。 9、采用数字交流步进电机驱动方式，适合精度高 10、作业范围大，操作速度快 X轴可移动范围：X=300mm；Y轴可移动范围：Y=200mm； Z轴可移动范围：Z=100mm；R轴可移动范围：R=180°； 11、.动作速度 XY轴点到点：5-500mm/ses；Z轴点到点：2.5-250mm/ses； R轴点到点：6-600°/ses；重复精度达0.01mm； 12、采用日本步进电机确保定位精确。 13、提供制造厂家授权书及售后服务承诺 | 2 |  |  |  |
| 5 | 台式电脑 | 理器：AMDA8-6410四核处理器，操作系统：Windows8，内存容量:4GB，DDR3，硬盘容量:500GB，硬盘转速:7200转，独立显卡：GT705 2G ，20英寸宽屏LED，DVD-ROM | 2 |  |  |  |

六、机械（6）：液压与气动实验室

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 产品配置要求 | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压传动演示实验台 | 1、可做液压传动基本回路组合、拼接实验，液压传动各元部件结构及工作原理观摩、拆装实验，可编程序控制器电气控制实验，机-电-液一体控制实验。 2、实验台采用冷轧钢板制作，立式结构，操作面板采用带“T”沟槽形式的铝合金型材制作，带仿真软件及测试软件，电器控制部分采用模块化形式方便维修升级，电机功率不少于2.2KW 转速：1420r/Min 电压：380V ，系统压力6.7 MPa左右。 3、电气操作控制为旁置式，液压站放置于液压台主柜内。整体结构紧凑，协调，布局美观大方，实用性强，可同时供4-6人实验。 4、管路连接采用快速接头，液压元件均配有铝合金过渡底板（铝合金底板+工程塑料模块），可方便、随意地将元件安放在实验面板上。 5、实验台演示液压元件采用进口有机玻璃，按实物大小制作，其工作状况与实物阀完全一致，阀体经工业加工，处理使其表面于水晶般透明，十年不会老化，元件内部结构一清二楚，其阀芯采用工业流程加工，按工业标准制作，其整体装配精度高，内泄量少。管路采用进口透明耐压塑料管，快速封闭接头，其操作方便，密封性能优良，系统工作原理一目了然，特别适用于学生做性能，原理结构实验。 6、带三相漏电保护、输出电压380V/220V，对地漏电电流超过30mA即切断电源；电气控制采用直流24V电源，并带有过压保护，防止误操作损坏设备。 7、（1）配有20种液压回路组态画面演示和控制的软件系统； （2）有PLC和继电器两种控制模式。（其中接近开关6个接口，电动开关6 个接口） （3）配置了电磁铁三种控制方式； a 压力继电器控制方式（2个输入接口）； b 接近开关控制方式（3个输入接口）； c 实验人员手动控制方式（6个输入接口）； d 设置了系统油温显示和系统压力卸荷手动控制 e 液压站按工业标准配置，可根据需求调整系统所需导流流量 f 采用自动封闭快速接头连接回路，接头压降小，密封性好，液压系统在工作中压力不大于0.8Mpa的条件下，液压元件无漏油现象 g 液压缸长度大于200㎜ h所有液压元件均按标准实物结构精度制作，阀体与阀芯间隙均为0.015-0.028㎜之间，加工精度在±0.2㎜之间 提供制造厂家授权书及售后服务承诺 | 1 |  |  |  |
| 2 | 液压与气压传动综合实验台 | 1、可做液压传动基本回路组合、拼接实验，液压传动各元部件结构及工作原理观摩、拆装实验，常用气动元件功能搭接实验。气动仿真演示及控制软件实验，常用液压元件的动静态性能测试实验，可编程序控制器电气控制实验，机-电-液一体控制实验。 2、实验台采用冷轧钢板制作，立式结构，操作面板采用带“T”沟槽形式的铝合金型材制作，带仿真软件及测试软件。电器控制部分采用模块化形式方便维修升级，配置完备的各类型传感器，包括压力传感器、流量传感器、温度传感器、转速传感器、位移传感器，以满足各项实验参数测试的需要 采用双泵系统，电机功率不少于5KW 转速：1420r/Min 电压：380V 系统压力6.7 MPa左右 3、A面气动实验参数： 压缩机排气量：58L/min 噪声：<65db(静音) 电机功率：750W 电压：220V 额定压力：0.75Mpa 容积：≤38L B面液压实验主要技术参数： 电动机：5HP 额定功率：5KW 额定转速：1420r/min 电动机：3HP 额定功率：5KW 额定转速：1420r/min 变量叶片泵：VP-12、额定排量：12ml/rev 最高工作压力：6.7Mpa 定量叶片泵：YB1-10 、额定排量：10ml/rev 、最高工作压力：6.7Mpa 温控仪：XMTD数显调节仪（1台） 4、实验台的电气控制配置包含以下模块： （1）电源模块：带三相漏电保护、输出电压380V/220V、直流电源24V。 PLC模块：输入输出点均连接到安全插口上。配备PLC编程软件、PLC学习软件、编程电缆和相关操作手册。 继电器单元：各种继电器接头均接到面板上，进行实训时方便插拔连接。 按钮开关单元：各种按钮开关接头均接到面板上，进行实训时方便插拔连接。 电磁阀电控接口单元：各种电磁阀接头均接到面板上，实训时方便插拔连接口。 气动元件模块：元件安装在快捷底板上，方便实训模块在实训屏上进行固定、拆卸。 （2）实验台具有计算机通讯接口，可与PLC编程器相连控制； （3）气源采用静音空气压缩机提供，具有噪声低（<65db）的特点，气体无油无味，清洁干燥。 （4）控制系统：控制系统分PLC控制、继电器控制、阀控制所组成。 1)、PLC控制a、编程控制 b、延时顺序控制。 2)、继电器控制：a、接近开关（顺序、位置）控制，双电控三个接口配置。b、手动（顺序、位置）控制，双电控三个接口配置；六个单电控接口配置。 3)、阀控制：a、减压阀的压力控制 b、单向节流阀的流量控制 5、B面液压实验台的电气控制配置包含以下模块： 电源模块：带三相漏电保护、输出电压380V/220V、直流电源24V。 PLC模块：输入输出点均连接到安全插口上。配备PLC编程软件、PLC学习软件、编程电缆和相关操作手册。 继电器单元：各种继电器接头均接到面板上，进行实训时方便插拔连接。 按钮开关单元：各种按钮开关接头均接到面板上，进行实训时方便插拔连接。 电磁阀电控接口单元：各种电磁阀接头均接到面板上，实训时方便插拔连接口。 液压元件模块：元件安装在快捷底板上，方便实训模块在实训屏上进行固定、拆卸。 6、实验台具有计算机通讯接口，可与PLC编程器相连控制； 7、配置了完备的各类型传感器，包括压力传感器、流量传感器、温度传感器、转速传感器、位移传感器，以满足各项实验参数测试的需要。 8、实验用液压元件采用德国力士乐技术的北京华德公司制造。 9、演示部件采用耐压胶管，压力可达到15Mpa 提供制造厂家授权书及售后服务承诺 | 1 |  |  |  |
| 3 | 齿轮泵 | 通用型、工业成品，两种类型 | 10 |  |  |  |
| 4 | 叶片泵 | 通用型、工业成品，两种类型 | 10 |  |  |  |
| 5 | 柱塞泵 | 通用型、工业成品，两种类型 | 10 |  |  |  |
| 6 | 单向阀 | 通用型、工业成品，两种类型 | 10 |  |  |  |
| 7 | 换向阀 | 通用型、工业成品，两种类型 | 10 |  |  |  |
| 8 | 减压阀 | 通用型、工业成品，两种类型 | 10 |  |  |  |
| 9 | 顺序阀 | 通用型、工业成品，两种类型 | 10 |  |  |  |
| 10 | 溢流阀 | 通用型、工业成品，两种类型 | 10 |  |  |  |
| 11 | 工作台 | 长、宽、高：2×1×0.75m，腿为50×50mm方钢制作 | 6 |  |  |  |
| 12 | 常用工具 | # 世达维修工具56件09509，活动扳手12寸、18寸，橡胶锤， 圆头木柄榔头，黄铜棒（直径30mm、长200mm），内六角1套 | 8套 |  |  |  |
| 13 | 零件柜 | 文件柜：长×宽×高（1200×450×1800mm），中间有两个抽屉，钢板厚度不小于1mm, | 4 |  |  |  |
| 14 | 板凳 | 方凳 | 40 |  |  |  |

七、汽车（1）；汽车安全环保实验室

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 产品配置要求 | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机综合分析仪 | 1、发动机转速 100～7200rpm ≤±1% 2、起动电流/充电电流 50～500A 10～50A ≤±5% 3、起动电压/充电电压 0～30v ≤±2% 4、气缸压力 0～4Mpa ≤±5% 5、柴油供油压力 0～60Mpa ≤±5% 6、点火提前角 0～50° ≤±1° 凸轮转角 7、配气相位 0～360° ≤±1° 8、分电器重叠角 0～25° ≤±1° 9、白金闭合角 0～90° ≤±1° 凸轮转角 10、点火高压 0～40kv ≤±5% 11、加速时间 200～2000ms ≤±5% 12、无外载测功 0～500kw ≤±5% 13、异响振动 1～5000Hz 0～100g ≤±5% 14、进气管真空度 0～101.3kpa ≤±5% 15、温度计 （-50～150）℃ ≤±1℃ 检测功能 1、汽缸密封性能参数测量； 2、点火系检测 3、点火提前角检测 4、动力性能测量 5、异响检测分析； 6、充电系统性能检测 7、电流/电压表功能； 8、配气相位测量 9、进气歧管真空度检测； 10、电流/电压表功能； 11、温度检测； 12、喷油系检测； 13、燃料供给性能参数测量； 14、设备使用无线科技，使用平板电脑通过无线通讯控制检测设备 技术检测标准 1、生产厂家提供检测线相关产品获得国家专利的证书和软件著作权证。 2、生产厂家必须获得ISO质量证书。 3、生产厂家具有国家标准起草单位对汽车制动台等相关产品的检测合格报告。 提供制造厂家授权书及售后服务承诺。 | 1 | 提供与主机所需电脑一台，主流配置 |  |  |
| 2 | 汽车制动试验台 | 1、采用武钢优质钢板、Φ245mm粘砂大滚筒、附着系数>0.82（国标>0.65） 2、示值误差<1.5%（国标≤±3%） 3、最大轴载质量kg3000 4、制动力测试范围KN2×（0~10） 5、轮距（内宽/外宽）mm700/2400 6、检测速度 km/h 2.5 7、滚筒直径×长度 mm Ø245×850 8、电机功率kw 2×3 9、电源VAC380±10% 提供制造厂家授权书及售后服务承诺。 | 1 | 汽车安全环保检测线，按3工位要求布置 |  |  |
| 3 | 汽车侧滑试验台 | 1、双板(宽板1000×1000)联动同步性误差<±0.04mm（国标<±0.2mm）,高精度滚柱、 2、水平初始拉力<25N（国标<39.2N）,武钢优质钢板,带放松板 3、最大允许轴载质量 kg 3000 4、测试范围 m/km 0~±10 5、轮距（内宽/外宽） mm 700/2400 6、滑板尺寸 mm 500×850 7、同步性误差 mm <±0.04 提供制造厂家授权书及售后服务承诺。 | 1 |  |  |  |
| 4 | 车速表检验台 | 1、非接触式传感器、优质名牌气蘘举升、滚筒内外同步加工，高平衡精度，120km/h速度检测无振动，武钢优质钢板 2、最大允许轴载质量kg 3000 3、测试速度范围 km /h0~120 4、轮距（内宽/外宽）mm 700/2400 5、滚筒直径×长度 mm ø190×850 提供制造厂家授权书及售后服务承诺。 | 1 |  |  |  |
| 5 | 汽车轴重仪 | 1、通过式双边称重，高精度传感器，武钢优质钢板 2、最大允许轴载质量 kg 3000 3、测试范围 kg 0~3000 4、称重板 mm 500×850 5、轮距（内宽/外宽） mm 0-2400 提供制造厂家授权书及售后服务承诺。 | 1 |  |  |  |
| 6 | 前照灯全自动检测仪 | 交流伺服微电机驱动，微电脑自动控制和数据处理，可对五个主要控制部件进行自检，高亮数码显示自动跟踪光轴、自动检测并自动传送数据，RS232 1．产品使用环境条件 环境温度：－5C-40C，相对湿度：≤90%，电源电压：AC220V 10%，50±1Hz 2．测量范围：a) 发光强度：0-120000cd ； b) 光轴偏移量： 远光：垂直方向：上400mm/10m ~下560mm/10m，水平方向：左560mm/10m ~右560mm/10m 近光：垂直方向：上400mm/10m ~下560mm/10m，水平方向：左560mm/10m ~右560mm/10m c) 灯高测量：400-1350(mm) 3．示值误差 a) 发光强度：10%，b)光轴偏移量：35mm/10m，c) 光电箱中心高度：±10mm 4．测量距离：1m， 5．导轨长度：5m， 6．功 耗：200W， 7．重 量：90kg（主机净重） 8．外形尺寸：750 mm×570 mm×1870 mm(宽×深×高) 提供制造厂家授权书及售后服务承诺。 | 1 |  |  |  |
| 7 | 尾气分析仪 | 1、可检HC、CO、CO2、O2、NO五种气体，自动计算显示空燃比λ，进口机芯、传感器，自动调零，高亮数码显示，自动进行数据线性化处理，气路阻塞时自动报警，RS232接口 ，设置新国标双怠速标准检测模式 2．测量范围、分辨力：组份 CO CO2 HC O2 NO 3、测量范围（体积分数） 0.00-16.00(×10-2) 0.00-18.00(×10-2) 0-9999(×10-6) 0-25.00(×10-2) 0-5000(×10-6) 4、分辨力(体积分数)0.01(×10-2) 0.1(×10-2)1(×10-6)0.02(×10-2)1(×10-6) 5．示值误差HC：(0～5000)×10-6±12×10-6 ±5%(5001～9999)×10-6 ±10% CO：(0.00～10.00)×10-2±0.06×10-2 ±5%(10.01～16.00)×10-2±10% CO2： (0.0～18.0)×10-2 ±0.5×10-2 ±5% NO：(0～4000)×10-6 ±25×10-6 ±4%(4001～5000)×10-6 ±8% 02： (0.0～25.0)×10-2 ±0.1×10-2 ±5% | 1 |  |  |  |
| 8 | 不透光烟度计 | 符合ISO11614和GB3847-1999标准要求;测量单位采用分流式技术，测量柴油机的排烟;设有转速油温测试，与上位机等通讯功能，可选用串行RS232和RS485接口 1．产品使用环境条件 a）环境温度：0C  40C， b）相对湿度：≤90%c），电源电压：AC220V  10%，50±1Hz 2．测量范围 a) 不透光度(N)：099.90% b) 光吸收系数（k）：016.08m-1，c）转速： 3009999rpm，d）油温：0200C，e）烟气温度： 0150C 3．示值误差 a)不透光度：±2.0%（绝对误差）b)光吸收吸收： 0.05 m-1c）转速（压电式）：50rpm d）油温：±5C（绝对误差）e）烟气温度： ±5C（绝对误差） 4．分辨力 a)不透光度：0.01%， b)光吸收系数：0.01m-1， c）转速： 1rpm d）油温： 1C ，e）烟气温度：1C 5．功耗：250W 6．光通道有效长度：215mm 7．外形尺寸，重量 下位机：430 mm×175 mm×260 mm 7kg，上位机：353 mm×248 mm×210 mm 5kg | 1 |  |  |  |
| 9 | 笔记本电脑 | 4核I7 4710 +8G内存+1TG硬盘+触屏+内置无线+蓝牙+ 3G模块。3×USB 3.0、IRRR1394、串口、外置显示器接口、RJ-11、RJ-45、耳机输出、麦克风输入、SD卡读卡器、扩展总线连接器、一个支持Ⅰ、Ⅱ型PCMCIA插槽 | 2 | 半坚固 |  |  |
| 10 | 汽车诊断软件 | USB 409.1/5051B中文软件，配VAG COM大众车检测线 | 1 |  |  |  |
| 11 | 其他(配电、设备安装施工) | 由厂商提供检测线方案，该项内容为配电、土建、安装施工所需费用，实行交钥匙工程。 |  |  |  |  |
| 12 | 整车 | 高压共轨柴油机，欧4标准，前置后驱2.8L， | 1 |  |  |  |
| 说明 |  | - 汽车制动检验台、汽车侧滑检验台、汽车车速表检验台、汽车轴重仪、前照灯全自动检测仪、尾气分析仪、不透光烟度计组成一条三吨3工位（或4工位）安全环保检测线，检测线方案由厂家提供； - 除以上7台检测线设备外，软件系统（车辆登录系统、车辆上线选择系统、车辆检测工位控制系统、综合设备联网系统、底盘外观录入系统、调度系统、报表统计系统）由厂商提供，其价格含在检测线设备中，不再另外报价； - 系统硬件（主控计算机1台、登陆计算机1台、车速工位机1台、制动轴重工位机1台、侧滑大灯工位机1台、显示器6台、电机控制柜1个、打印机1台、LED高亮点阵屏3个、高精度采控单元4块、红外光电开关7对、光电开关配件1套、MOXA卡1块、UPS2台、交换机、外检编码器、大灯仪穿线支架/其它附件、电线电缆/综合布线）由厂商提供，其价格含在检测线设备中，不再另外报价。 - 另附3吨汽车安全环保检测线设计方案；（在标书中另附） - 厂商免费为用户培训操作人员，并提供3人去培训的交通、食宿费用。 |  |  |  |  |

八、汽车（2）：汽车电气

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 产品配置要求 | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车电器万能试验台 | 1、电源：交流AC380V 50HZ（可定做220V AC） 2、外接：直流DC12V、24V 3、电机功率：变频调速1.5KW 4、变频调速：范围：0—5000r/min 转向：正、反转 调节方式：旋转式 5、三针放电装置：三针放电：8组并列 点火角度刻盘度：360°分度 调节间隙范围：0—15mm 6、启动机制动装置测试范围：最大制动电流：1000A最大制动力矩：100N.M（模拟式） 7、发电机测试装置范围：功率在1.2KW以下的各种发电机 检测项目 1、发电机检验：空载、负载； 电子调节器检验：节压、节流、限流 2、启动机检验：空载、负载、制动扭矩; 3、分电器检验：分电器点火强度、均匀性及点火提前角 对有触电和无触电的分电器均可检验 4、蓄电池检验：电压；电喇叭检验：声响 5、电动刮水器（雨刷）检验：动作情况 提供制造厂家授权书及售后服务承诺 | 3 | 另配：发电机、起动机各一个，霍尔、磁感应电子点火各一个，电控点火系统2个（有分电器、无分电器、独立点火各一个） |  |  |
| 2 | 起动机 | 大众轿车用 | 10 | 大众原厂配件 |  |  |
| 3 | 交流发电机 | 大众轿车用 | 10 | 大众原厂配件 |  |  |
| 4 | 汽车电工接线考核台 | 一、系统功能 - 真实可运行的汽车车身电器系统，充分展示汽车仪表系统、灯光系统、照明系统、雨刮系统、起动系统、充电系统和点火系统的组成结构。 - 操纵各种电器开关、按钮，真实演示汽车仪表系统、灯光系统、照明系统、雨刮系统、起动系统、充电系统和点火系统的工作过程。 - 全面了解汽车电器的结构及工作原理，同时可对零部件进行分解认识，功能测试，有效的检测学员的学习认知水平，本实训台还可进行远程故障控制，电路无线检测 实时数据，方便教学使用，减少台架的拆装损坏，有效的节省使用消耗成本，提倡环保节能的绿色维修理念，演示学习各系统的工作原理。 - 实训台面板上每个电器元件线路终端装有接线插头，参考配套的电路图或维修资料，与中间线束连接，可锻炼学员识图和终端接线的能力。 - 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车车身电器系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 - 实训台底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 - 配备智能化故障设置和考核系统： 8、采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒； 9、不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑； 10、高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；只需4个操 作按键，操作简单快捷； 11、可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型； 12、安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。 二、配套汽车电器多媒体教学网络与虚拟仿真系统软件功能 1）实训台可通过集成电路控制板与软件相连接，软件界面上以捷达汽车原厂电路图为主，可以随意拖动及其翻页，电路图中有部分开关的虚拟图形，界面上还设计有虚拟点火开关、虚拟示波器、故障设置列表等； 2）操作各虚拟开关可实现电路图中开关的动作，同时实训台上对应的电路接通，对应的元件动作，电路图上有与实训台检测端子相对应的检测点， 可在软件上用模拟示波器实时检测各检测点电压信号，并可在界面上实现波形显示； 3）软件与智能化故障设置和考核系统对接后，学生机和智能化故障设置和考核系统可以单独设置故障，教师机也可通过多媒体网络通过学生机设置故障、下发试卷和回收试卷，学生根据检测的信号进行答题和排除故障，学生机把答案发回教师机并自动评分，实行无纸化考核； 4）PC机上安装有汽车维修资料库、多媒体教学软件、“step by step”故障检测方法、故障码、技术参数、案例分析等，在学生进行故障诊断时，随时可以查阅，对相关操作进行提示和对相应的结果进行比较，提高诊断速度。 提供制造厂家授权书及售后服务承诺 三、整机参数 - 外形尺寸：1700×1100×800mm(长×宽×高) - 动力电源：AC 380V±10%(三相四线) 50Hz - 工作电压：DC 12V - 工作温度：-40℃～+50℃ - 三相异步电动机 6、电 压：AC 220V/380V 7、功 率：2.2KW 8、转 速：1420r/min 9、有网关、OBD-Ⅱ接口 | 2 |  |  | 所以汽车零配件均采用原厂新配件，不得使用非原厂零件和旧件、拆车件 |
| 5 | 汽车空调试验台（自动） | 一、系统功能 - 由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示汽车手动空调系统的工作过程以及工作原理。 - 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车手动空调系统的工作原理。 - 全面了解汽车空调的结构及工作原理，同时可对零部件进行分解认识，功能测试，有效的检测学员的学习认知水平，本实训台还可进行远程故障控制，电路无线检测实时数据，方便教学使用，减少台架的拆装损坏，有效的节省使用消耗成本，提倡环保节能的绿色维修理念。 - 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 - 实训台面板上安装有高、低压力表，进出风口温度表，可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。 - 实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。 - 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 - 配备智能化故障设置和考核系统 - 采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，系统稳定、不易感染病毒； - 不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑； - 高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；只需4个操 作按键，操作简单快捷； - 可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型； - 安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。 提供制造厂家授权书及售后服务承诺 二、整机参数 - 外形尺寸：1000×1000×1800mm(长×宽×高) - 动力电源：AC 380V±10%(三相四线) 50Hz - 外接电源：AC 220V±10% 50Hz - 工作电压：DC 12V - 制 冷 剂：R134a - 工作温度：-40℃～+50℃ - 高压压力表：0～3.5MPa - 低压压力表：0～1.5MPa - 三相异步电动机 - 电 压：AC 220V/380V - 功 率：2.2KW - 转 速：1420r/min - 真空泵 - 电 压：AC 220V 50Hz - 功 率：120W - 抽气速率：25L/min - 极限压力：10~30Pa - 转 速：1000r/min - 进气口径：Ø6 - 用油量：0.25L 34．噪 声：≤65 35.有网关、OBD-Ⅱ接口 | 1 |  |  | 所有汽车零配件均采用原厂新配件，不得使用原厂零件和旧件、拆车件 |
| 6 | 汽车空调试验台（手动） | 一、系统功能 1、由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示汽车手动空调系统的工作过程以及工作原理。 2、实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车手动空调系统的工作原理。 3、全面了解汽车空调的结构及工作原理，同时可对零部件进行分解认识，功能测试，有效的检测学员的学习认知水平，本实训台还可进行远程故障控制，电路无线检测实时数据，方便教学使用，减少台架的拆装损坏，有效的节省使用消耗成本，提倡环保节能的绿色维修理念。 4、实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 5、实训台面板上安装有高、低压力表，进出风口温度表，可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。 6、实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。 7、实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 8、配备智能化故障设置和考核系统： 9、采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，系统稳定、不易感染病毒； 10、不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑； 11、高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；只需4个操 作按键，操作简单快捷； 12、可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型； 13、安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。 二、整机参数 1、外形尺寸：1000×1000×1800mm(长×宽×高) 2、动力电源：AC 380V±10%(三相四线) 50Hz 3、外接电源：AC 220V±10% 50Hz 4、工作电压：DC 12V 5、制 冷 剂：R134a 6、工作温度：-40℃～+50℃ 7、高压压力表：0～3.5MPa 8、低压压力表：0～1.5MPa 9、三相异步电动机 10、电 压：AC 220V/380V 11、功 率：2.2KW 12、转 速：1420r/min 13、真空泵 ：电 压：AC 220V 50Hz，功 率：120W，抽气速率：25L/min 极限压力：10~30Pa，转 速：1000r/min，进气口径：Ø 14、用油量：0.25L，噪 声：≤65 15、有网关、OBD-Ⅱ接口 | 1 |  |  | 所有汽车零配件均采用原厂新配件，不得使用原厂零件和旧件、拆车件 |
| 7 | 充电系统试验台 | 系统功能 - 真实可运行的充电系统，充分展示汽车充电系统的组成结构。 - 打开点火开关，触发三相电机运行，带动发电机工作，充电指示灯灭，蓄电池端电压升高，真实演示汽车充电系统的工作过程。通过面板上的电流表、电压表可观察充电电流和蓄电池电压的数值。 - 全面了解汽车充电系统的结构及工作原理，同时可对零部件进行分解认识，功能测试，有效的检测学员的学习认知水平，本实训台还可进行远程故障控制，电路无线检测实时数据，方便教学使用，减少台架的拆装损坏，有效的节省使用消耗成本，提倡环保节能的绿色维修理念。 - 示教板面板上绘有彩色喷绘电路图，喷绘图由3mm厚有机玻璃保护，四周由铝材镶边，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车充电系统的工作原理。 - 示教板面板上安装有发电机总成分解部件，可直观认识发电机的组成结构。 - 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车充电系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 - 示教板底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。 - 配备智能化故障设置和考核系统： - 采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，系统稳定、不易感染病毒； - 不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑； - 高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；只需4个操 作按键，操作简单快捷； - 可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型； - 安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。 提供制造厂家授权书及售后服务承诺 三、整机参数 1、外形尺寸：1600×700×1700mm(长×宽×高) 2、动力电源：三相四线(三相五线 380V±10% 50Hz) 3、工作电压：直流12V 4、工作温度：-40℃～+50℃ 5、三相异步电动机 6、电 压：AC 220V/380V，7、功 率：2.2KW，8、转 速：1420r/min 7、有网关、OBD-Ⅱ接口 | 2 |  |  | 所有汽车零配件均采用原厂新配件，不得使用原厂零件和旧件、拆车件 |
| 8 | 启动系统试验台 | 一、系统功能 1、真实可运行的起动系统，充分展示汽车起动系统的组成结构。 2、操纵起动开关，起动马达工作，真实演示汽车起动系统的工作过程。通过面板上的电流表、电压表可观察起动过程中启动电流和蓄电池电压的变化过程。 3.全面了解汽车起动系统的的结构及工作原理，同时可对零部件进行分解认识，功能测试，有效的检测学员的学习认知水平，本实训台还可进行远程故障控制，电路无线检测实时数据，方便教学使用，减少台架的拆装损坏，有效的节省使用消耗成本，提倡环保节能的绿色维修理念。 4.示教板面板上绘有彩色喷绘电路图，喷绘图由3mm厚有机玻璃保护，四周由铝材镶边，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车起动系统的工作原理。 5.示教板面板上安装有起动机总成分解部件，可直观认识起动机的组成结构。 6.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车起动系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 7.示教板底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。 8.配备智能化故障设置和考核系统： 9.采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，系统稳定、不易感染病毒； - 不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑； - 高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；只需4个操 作按键，操作简单快捷； - 可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型； - 安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。 提供制造厂家授权书及售后服务承诺 二、整机参数 1、外形尺寸：1600×700×1700mm(长×宽×高) 2、外接电源：交流220V±10% 50Hz 3、工作电压：直流12V， 4、工作温度：-40℃～+50℃ 4、有网关、OBD-Ⅱ接口 | 2 |  |  | 所有汽车零配件均采用原厂新配件，不得使用原厂零件和旧件、拆车件 |
| 9 | 汽车专用故障诊断仪 | 元征X431 PADII 功能特点：运行速度更快，采用Cortex-A7 4核处理器；内存2G，固态存储32G，配备10.1寸IPS高清电容屏。采用充电底座设计，主机和接头存储更方便。整机通过IP65测试。车辆全系统诊断设备，支持 :数据流读取 、 存储、回放功能；支持故障码读取、清除、动作测试及特殊功能等。支持140多个车型，2000多个车款。支持示波器、传感器、内窥镜、万用表、电瓶检测。 故障码智能搜索，自带诊断车型名称前缀，实现故障码在互联网快捷搜索。支持固件及车型软件的一键升级，适时发布更新。 主机参数：CPU：四核：ARM Cortex-A7 ，quad-core ， 1.2GHZ 内存/固态存储：2G/32G， 屏幕：10.1寸， 分辨率1280*800，IPS高清屏幕；电池：12000mAh，使用时间6-8小时；充电电压：5V； 工作温度：-10℃-55℃； 存储温度：-20℃-70。 | 1 |  |  | 可以用于高压共轨柴油机诊断. 另配golo4两个 |