2015年商学院实验室建设技术要求

一、实验室（1）物流管理沙盘模拟实验室

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 产品型号 要求 | 厂家 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 1.台式机： i5-4590,内存 4G，硬盘 1T ，2G独显 DVD刻录 ，win8 # （或不低于该配置） | 10 |  |  |  |
| 2 | 投影仪 | 索尼（SONY） VPL-EX272 投影机 | 1 |  |  |  |
| 3 | 服务器 | 知名品牌 | 1 |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 24接口交换机 | 1 |  |  |  |
| 5 | 投影机幕布 | 板面具有良好的光滑性、耐磨性、平整性；板面具有良好的投影效果表现，无太阳效应；配以精美边框，整体具有防潮耐腐蚀特性。 | 1 |  |  |  |
| 6 | 物流沙盘软件+实物 | ★1.沙盘能够模拟整个第三方物流企业管理过程，全面模拟备货、运输、仓储、配送、物流网络设计、存货管理、供应/需求计划等主要业务模块；共有10张沙盘，有运输、仓储等职能，能够体现出物流公司总经理、仓储及库存经理、运输及配送经理、计划及协调经理、服务及订单处理经理、财务部经理等主要岗位的角色分工和职责，不同地点供应商不少于三家，不同地点需求方不少于10家。 2.有沙盘配套软件，沙盘配套教学软件采用B/S结构，可将沙盘操作过程完整记录在数据库中，经营数据经软件处理后可生成《财务报告》和《综合排名表》，可随时恢复出沙盘状态，从而实现多期实验课程交错开展，提高实验资源利用率，有学生端、教师端、超级管理端，学生端主要功能有公司名称、班级名称、班级状态、当前期数、本期状态等基本信息模块；有中心仓库设施、基层仓库设施、运输车队、配送车队的建设或租赁模块；有一年期贷款、二年期贷款、临时贷款模块，有竞标决策模块，能查看每期市场需求信息、每期管理报告、公司期报、运营统计、公司评价。教师端主要功能有班级管理、课程管理、决策管理、产品注册。学员信息和公司信息可批量导入。超级管理端能对仓储，租赁、车辆、厂房等相关参数的进行修改。公司的排名由订单满足率、营业收入、成本费率、利润率、净资产等综合指标决定。可用图形显示，也可用报表显示。 3.沙盘教具：铝合金箱1个，不小于75cmX58cmX18.5cm (长X宽X高)；有机盒2个: 不小于:18cmX15.5cmX8cm；仿钱币不少于24筒；F1、F2、C货物筹码共不少于47筒；运输车辆筒15筒，配送车辆筒20筒；仓库20筒；筒直径不小于2.5cmX高6.7cm；中心仓库形象14个，基层仓库形象28个；胸牌10套；教学管理工具（秒表、铃铛）1套；竞争规则10套，彩色塑封；教学单据1套； 4.课件1套电子版（PPT）；实验指导书10本；教学用表格：1套，纸质或电子版； 5.配套软件1套，内含加密狗、安装光盘、指导手册。 ★6.该产品需获得《计算机著作权登记证书》和国家信息中心的《测评报告》，现场提供证书复印件。 | 1套 （物理加软件） |  |  |  |
| 7 | 供应链管理软件 | 系统采用最先进的J2EE开发技术，三层结构B/S模式，使用MSSQL数据库软件。系统运用了国内外先进的软件开发平台与灵活的数据接口模型来模拟供应链中的核心角色：零售商，制造商，供应商以及物流公司之这间的商流，物流，信息流的业务流程为主，包含了供应链计划与供应链执行两个部分，不仅可以适合供应链流程的模拟实训，还可以供应链间的优化、算法模拟以及组建供应链等灵活强大的功能。 管理员模块： 基本信息：班级信息、教师信息、我的信息。 教师模块： 基本信息：班级信息、学生信息、学生导入、我的信息。 实验管理：组件供应链、实验任务、单人单元实验实例、单人综合实验实例、多人综合实验实例。 实验成绩：实验评分、报告导出、报告下载、报告查询。 情景数据。 学生模块： （单人单元实验实例） 供应商：基本资料、客户关系、订单管理。 实验报告：实验管理。 （单人综合实验实例） 供应商：基本资料、客户关系、销售管理、单据查询。 制造商：基本资料、供应商关系、客户关系、伙伴关系、订单管理、需求管理、生产管理。 物流公司：基本资料、商务管理、接单管理、采购作业、配送计划、入库管理、出库管理、配送管理、仓库管理。 零售商：制造商关系管理、订购管理、销售管理。 实验报告：实验管理。 （多人综合实验实例） 供应商：基本资料、客户关系、销售管理、单据查询。 制造商：基本资料、供应商关系、客户关系、伙伴关系、订单管理、需求管理、生产管理。 物流公司：基本资料、商务管理、接单管理、采购作业、配送计划、入库管理、出库管理、配送管理、仓库管理。 零售商：制造商关系管理、订购管理、销售管理。 须现场演示：（1）多条供应链可视化的组合（2）销售预测、MDS主需求计划、MPS主生产计划、MRP物流需求运算。 ★须有产品著作权证书和产品登记证书，且生产厂家必须要通过CMMI2级或以上级产品认证，现场提供复印件。现场演示软件。 | 1套 |  |  |  |
| 8 | 教师电脑 | 戴尔、联想普通配制 | 1 |  |  |  |
| 9 | 教师多媒体讲台 | 规格：1400W*700D*1000H 材质：国家优质双面金橡木纹板材，内部为国家环保中密度板，厚度为25mm,所有板材截口均用高温高压PVC塑胶封边处理。桌面为5厘钢化清玻璃，内藏式电脑显示器。方便桌面更好整理干净。中间为收缩木制键盘架，左边为抽屉和储物柜，右边为主机箱。均带拉手和门锁,含教师椅 | 1套 |  |  |  |
| 10 | 沙盘桌 | 灰白木色三胺板桌面，基材选用25mm厚中密度板，强度高，不变形，承重性强，所有材料均经过防虫，防腐等化学处理,桌面打出线圆孔。尺寸：L1500×W800×H750mm），包含配套一张沙盘纸 | 10 |  |  |  |
| 11 | 学生工作凳 | 金属圆凳 | 65 |  |  |  |
| 12 | 空调 | 格力柜式空调 |  |  |  |  |
| 13 | 物流文化实训室装修装饰 | 1.宣传刊：物流管理作业流程，管理规范，操作规范等。 2.展示部分：设计制作墙体喷绘各2项 3.实训室LOGO设计、指示牌、多维图等内涵建设。 4.实训室网络及电路布线及设备安装调试 5.物流文化展示挂图6幅，亚格力材质，尺寸1200mm*750mm | 1套 |  |  |  |

二、实验室（2）物流仓储实训室

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 产品型号 要求 | 厂家 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线RF手持终端 | 型号：Symbol MC3190 尺 寸：211.6 毫米(高) x 80.8 毫米(宽) x 44.7 毫米(厚) 重 量(含标准电池)： 379 克 显示屏： 透反射式彩色TFT-LCD，65K 色 324（宽）x 324（长） 触摸屏：仿玻璃的耐用触摸屏 背 光：LED 背光 主电池： 标准的：可充电式锂离子电池，2600 mAh，可延长至4400 mAh。 备用电池：镍氢电池（再充电式），20 mAh (3.6V) 扩展槽： 用户可插SD卡 通知方式： 蜂鸣器和LED 键 盘：38键 性能特性 CPU： Intel XS cale PXA 312MHz 操作系统：Windows CE /mobile 内存： 128MB RAM | 1 |  |  |  |
| 2 | RF手持终端中间件 | 型号：物流教学系统V2.20 技术参数： -RF手持终端中间件 系统概述： RF手持终端中间件是WMS仓储管理系统的核心支撑系统之一，以无线的方式接收WMS系统下达的所有作业指令。作业人员根据RF手持终端上的指令，完成作业任务并将作业结果以无线的方式实时的反馈给WMS系统。 系统功能： （1）入库作业：入库理货、入库搬运、入库上架等功能； （2）出库作业：出库拣货、搬运作业、返库上架、出库理货、出库完成等功能。能够支持托盘货架拣货、立体仓库拣货、电子标签拣货、小件分拣等不同的拣选方式； （3）补货作业：补货下架、补货搬运、补货上架等功能； （4）流通加工作业：加工下架、加工作业、加工上架、加工完成等功能； （5）盘点作业：盘点作业、盘点完成、盘点反馈等功能； 系统特点： （1）传递信息的实时性、准确性； （2）支持多种拣选方式； （3）能够和电子标签、立体仓库、全自动输送线等现代化设备进行无缝对接； （4）系统采用B/S结构，用户操作更加方便； | 1 |  |  |  |
| 3 | 重型托盘货架 | 型号：BJ-01 钢构，货架经过酸洗、磷化处理，表面处理方式为静电喷塑；立柱颜色采用宝蓝色，横梁采用亮橘红色（或可根据客户的实际需求进行定制）； 适用的托盘尺寸：1200×1000×160mm左右； 货架立柱为90mm，壁厚≥1.8mm，层高1100mm左右，满载状态下横梁的挠度：<1/300 ； 2层横梁3层储位，组合式可拆装，每组外尺寸2470×1000×2200mm左右，单元承重不低于1吨； | 2 |  |  |  |
| 4 | 轻型货架 | 型号：BJ-17 尺寸1500×500×1800mm 载荷：单层200kg，三层 每层安置优质金属隔板，立柱55*47*2.0、横梁2.0P管、材质Q235 表面处理方式为静电喷塑；货架整体建议采用乳白色； | 2 |  |  |  |
| 5 | 流利货架 | 钢构，组合可拆装，静电喷塑，500Kg/层 1500*1000*1900mm，货架前端可安装电子标签辅助拣货设备 | 2 |  |  |  |
| 6 | 无动力滚筒式输送线 | 不锈钢方管及铝型材表面烤漆制造，不锈钢镀鉻辊筒，辊子直径φ50。外尺寸约3000mm×500mm×750mm | 1 |  |  |  |
| 7 | 电子拣货系统 | 型号：AT505 包括12片的5位数显示器、1套控制器、转换器、绿灯完成器、订单显示器及信号灯，以及配套辅助材料等。设备参数：5位数7段式LED显示，1个确认按钮及2个功能键，红色指示灯 电压／电流：BJ12V／200mA 标签尺寸(mm)：148mm(L) x 46mm(W) x 30mm(H) 工作温度：0℃~4 0℃ 含一块400 x 1000mm的LED屏幕，显示拣选订单 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电子拣货控制系统 | 型号：物流教学系统V2.20 技术参数： -电子拣选控制系统 系统概述： 电子拣选控制系统与WMS系统实现业务对接，通过网络实时监控WMS系统下达的指令。系统根据指令内容点亮相应的电子标签并将作业信息显示到LED显示屏上。现场人员根据电子标签显示内容进行作业，电子拣选控制系统监控作业人员灭灯动作并及时的将作业结果反馈到WMS系统。 |  |  |  |  |
| 9 | 条码打印机 | 型号：OX-100 打印方式：热敏或热转印 打印速度：76mm/s 最大打印宽度：104mm 最大打印长度：1092mm 分辨率：203dpi 碳带宽度：33-109mm 带长度：920mm 内存：4MB 通信接口：USB，串行接口，并行接口 字体：5种内建文数字字体，国际标准字. 产品类型：桌面打印机 介质厚度：0.058-0.305mm | 1 |  |  |  |
| 10 | 仓储管理系统 | 型号：络捷斯特物流综合业务平台管理系统V1.0 技术参数： 仓储管理系统 仓储管理（教学版）包括仓储资源的管理和业务运作流程的实现。主要包括以下仓储运作和增值服务功能： - 仓储基础设施管理：网络化库房管理，包括库房、区、货位等的管理 - 货品（物料）管理：对货品的管理属性和作业属性进行管理 - 策略管理：对系统自动上架和拣货作业的策略的管理、库龄管理策略管理、库存监控策略管理、作业流程（标准流程、个性化流程）配置管理、ABC分类配置管理等 - 入库作业管理：通过计算机辅助执行高效的收货、理货、搬运、上架等作业，包括入库预处理、入库作业（支持计算机辅助行走路径优化）、入库反馈等功能，其中入库作业能够支持手持设备、条码设备、电子拣选设备、立库设备等的接口；出库作业管理：通过计算机辅助执行高效的拣选、品检、搬运等作业，包括出库预处理、出库作业、出库反馈（支持计算机辅助拣货路径优化）、联合拣货（波次拣货）预处理、联合拣货作业、联合拣货反馈等功能，其中出库作业能够支持手持设备、条码设备、电子拣选设备、立库设备等的接口； - 流通加工作业管理：执行流通加工作业，如打印/贴标签、更换包装、组装/拆卸等工作，包括流通加工作业预处理、流通加工作业、流通加工作业反馈等功能； - 库存管理：库存综合查询、可视化库存管理、库龄管理、库存监控、ABC分类等功能 - 其他作业：移库作业、盘点作业等 - 反向物流管理：退货/回收服务（客户退货、加工、退回供应商等） - 仓储管理功能旨在通过计算机的辅助和优化（辅助上架、拣货、预警告知等），并通过自动化设备的调度和使用，提高仓储作业的效率并减少仓储管理的成本。 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台式计算机 | 型号：戴尔V270 CPU型号：奔腾双核 G2020 三级缓存：3MB CPU频率：2900MHz 内存容量：2GB DDR3 硬盘容量：500GSATA，SATA2 光驱类型：DVD 产品类型：商用电脑 显卡类型：集成显卡 声卡描述：集成 网卡描述：1000Mbps以太网卡 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电脑桌椅 | 定制 尺寸：1200×600mm 材质：三聚氰胺板 环保型，桌面颜色建议为灰白色 配套键盘托及主机托 配圆形座椅，西皮面，不锈钢架，可升降，座椅颜色建议为蓝色 | 1套 |  |  |  |
| 13 | 企业级无线基站 | 参数： 网络标准：802.11a、802.11b、802.11g、802.11n6 传输功率：27dBm 数据速率：802.11b/g：1、2、5.5、11、6、9、12、18、24、36、48 及 54 Mbps； 802.11a：6、9、12、18、24、36、48 及 54 Mbps；802.11n：MCS 0-15 最高 300 工作信道：5 GHz：4920 MHz 至 5825 MHz 的所有信道2.4 GHz： 物理参数： LED 指示器 2 个具有多种模式的 LED 指示灯，可指示 2.4 GHz/5 GHz 活动、电源、接纳和错误 可用安装配置 ：内置或外置 尺寸 (HxWxD) 内置天线： 24.13 cm 长 x 18.916 cm 宽 x 4.36 cm 高 外置天线： 21.64 cm 长 x 14.10 cm 宽 x 3.771 cm 高 环境适应指标： 使用环境 静电释放+/- 15 kV（空气），+/- 8 kV（接触） 储存高度15, 000 英尺/4572 m 工作湿度5%-95%（无冷凝） 储存温度-40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C 工作温度32°F 至 104°F/0°C 至 40°C | 1 |  |  |  |
| 14 | 半自动堆高车 | 型号：SPN1025 额定负载 Q ：1000 kg 载荷中心距 C ：500 mm 提升高度 h：75~2500 mm 最小转弯半径Wa：2200 mm 满载最大提升速度：≥60 mm/s 总体高度 h1：1770 mm 蓄电池 V/Ah ：12/120 V/Ah 货叉长度 l： 915 mm 电动机 V/Kw：12/1.6 V/Kw | 1 |  |  |  |
| 15 | 半自动打包机 | 型号：CPD-730 主要参数： PP带纸芯：200mm 功率：0.65KVA PP带宽度：6-15mm 电 源：220V 50HZ 最大紧缩力：60Kg 最小捆包物：60mm 捆包速度：1.5秒/条 最大捆包物：不限 | 1 |  |  |  |
| 16 | 塑料托盘 |  | 10 |  |  |  |
| 17 | 理货台 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 手推车 | 型号：AC20 额定负载：2000kg 货叉最低高度：85 mm 货叉最高高度：200 mm 货叉总宽：540mm 转向轮：Ф180*50mm 承重轮 双轮：Ф82*70mm 货叉尺寸：160*50 mm 货叉长度：1150mm | 2 |  |  |  |
| 19 | 周转箱 | 型号：BJ-13 普通塑料，尺寸为600mm×400mm×280mm | 10 |  |  |  |
| 20 | 物料盒 | 型号：BJ-12 普通塑料380*277*145，无盖 用于流利货架补货，拣货和配送 | 20 |  |  |  |
| 21 | 打包钳 | 型号：C360 适用带宽 9MM-19MM 3/8"-3/4" 适用带厚 0.4MM-1.0MM | 4 |  |  |  |
| 22 | 打包耗材 | 型号：定制 包括打包带10卷、封箱胶带10卷、打包扣200个，切割器2个、美工刀2把 | 1套 |  |  |  |
| 23 | 模拟货品 | 定制 矿泉水（瓶装）、卫生纸、方便面（袋装）、饼干、方便面（桶装）、洗衣粉（袋装）、袋装薯片、抽纸、纸杯、可乐（听装）等真实带条码产品，货品种类大于15种 | 1套 |  |  |  |
| 24 | 实验室环境布置 | 型号：定制 1.挂图，12幅 1000MM（高）*600MM（长）左右，由双背板及优质彩色喷绘夹片组成，背板要求优质进口亚克力材质，单面亚克力厚度不低于为8mm ；喷绘内容以仓储及技能鉴定作业流程、物流企业守则、物流相关图片等为主； 2.区域标识牌：不锈钢材质，高约1000mm；数量为8套； 3.安全标示牌（4个） 规格：22X30cm(通用标准 A4纸大小 4:3比例) 材质： 0.5mm铝板 工艺：印刷+腹亮光膜 厚度：1mm左右 安装：钉子、玻璃胶、双面胶 内容根据实际设备及环境情况进行定制 4.工位标识牌（3个） 5.托盘货架标识牌：（1幅） 外尺寸约：1000mm（长）*500mm（高），优质铝合金材质，部分表面烤漆，用于标示货架名称及货位情况；尺寸300*150mm,亚克力材质，用于标识工位名称 6.实训中心门口标牌，1个 尺寸约800*500mm，不锈钢材质，标牌下方写物流仓储实验中心 | 1批 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 本实验室建议采用洛捷斯特 |

三、实验室（3）商务谈判模拟实训室

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 产品型号要求 | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑 | 屏幕尺寸: 15.6英寸 CPU平台: Core/酷睿 i5 显卡类型: 独立显卡 显存容量: 2GB 机械硬盘容量: 500GB 内存容量: 4GB 操作系统: windows 8.1 | 2 |  |  | 所有附件齐全，不需另购。 |
| 2 | 数码相机 | 感光元件类型: CMOS/CCD 传感器尺寸: 1/2.3英寸 特殊功能: 光学防抖 广角 长焦 高清摄像 触摸屏 支持GPS功能 像素: 1600万及以上 光学变焦: 其他/other 显示屏尺寸: 4.8英寸 电池类型: 锂电池 屏幕类型: 触摸屏 有效像素: 1600-2000万 防抖性能: 光学防抖 高清摄像: 全高清（1920x1080） 镜头类型: 伸缩式 重量: 301g(含)-400g(含) | 1 |  |  | 所有附件齐全，不需另购。 |
| 3 | 数码摄像机 | 存储介质: 闪存式DV 数码像素: 501-600万 光学变焦: 30倍 自带容量: 64GB 感光元件: CMOS 屏幕尺寸: 3 传感器尺寸: 1/3.91英寸 防抖性能: 光学防抖 是否触摸屏: 触摸屏 是否支持夜摄功能: 支持 重量: 301g(含)-400g(含) 摄像机类型: 高清摄像机 附加功能: 夜摄功能 | 1 |  |  | 所有附件齐全，不需另购。 |
| 4 | 打印机 | 类型: 彩色激光 最大打印幅面: A4 网络打印:支持网络打印 是否支持自动双面打印:是 供纸方式: 自动 接口类型: USB 耗材类型: 鼓粉分离 墨盒类型: 分体式墨盒 | 1 |  |  | 所有附件齐全，不需另购。 |
| 5 | 立式空调 | 空调类型: 柜机 冷暖类型: 冷暖型 空调功率: 2匹 适用面积: 23-34㎡ 工作方式: 定频 能效等级: 三级 室内机噪音（值）: 36-42db | 1 |  |  | 所有附件齐全，不需另购。 |
| 6 | 椅子（带书写案板） | 是否可定制: 是 材质: 其他 是否可折叠: 是 是否可升降: 否 是否有扶手: 是 扶手是否可调节: 不可调节 是否带滚轮: 否 是否可叠落: 否 是否带写字板: 是 | 20 |  |  |  |
| 7 | 白板 | 长度为：120cm 宽度为：90cm 板架：360度旋转，高低可调 面板：正面白板 背面镀锌板 夹层：7层三加强瓦楞纸板 包边：加厚磨砂氧化铝合金包边 材质：进口三涂烤漆板面 |  |  |  |  |
| 8 | 发言讲台 | 颜色分类: 贴木皮油漆红胡桃 材质: 其他 功能: 组合 形状: 方形 是否带凳子: 否 是否定制logo: 否 是否可定制: 否 包装重量: 30 包装尺寸: 0.25 | 1 |  |  |  |
| 9 | PPT播放笔 | 内存容量: 无内存 附加功能: 带翻页 电池规格: 7号 有效操控距离 遥控距离：15米 | 2 |  |  |  |
| 10 | 说明 | 所有附件齐全，包括付费附件、安装调试等 |  |  |  |  |