安徽三联学院智慧会议室改造项目

招标文件

招 标 人：安徽三联学院

二〇二五年一月

目  录

第一章  投标人须知	4

第二章  项目需求一览表	12

第三章  评标办法	80

第四章  投标格式	157

第五章  合同协议书	165

招标公告

安徽三联学院智慧会议室改造项目

招标公告

安徽三联学院智慧会议室改造项目建设需要进行公开招标，现邀请合格投标人参与竞标。

一、项目基本情况

1.项目名称：安徽三联学院智慧会议室改造项目

2.项目地点：安徽三联学院（安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号）

二、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件可自行在安徽三联学院网站招标公告页下载。

四、所有投标文件应于2025年1月17日10时30分（北京时间）之前递交到安徽三联学院图书馆楼一楼T116室。

五、开标时间：2025年1月17日14时30分（北京时间）。

六、联系人：商务咨询 丁老师 0551-63830727

技术咨询 江老师 15255129860；黄老师 13856021884；张老师 18005690852；

洪老师 18956065316； 董老师18655108088 ；江老师18019924796。

采购中心

2025年1月13日

第一章 投标人须知

## 第一部分 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 项目名称：安徽三联学院智慧会议室改造项目 |
|  | 采购人 | 地址：安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号 联系人：丁老师 电话：18256912069 |
|  | 投标人资格要求 | 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 6.本项目的特定资格要求： （1）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 7.本项目不接受联合体投标； |
|  | 投标保证金 | 本项目无 |
|  | 投标有效期 | 投标截止日后90天（日历日） |
|  | 投标文件 | 1份正本，2份副本，所有内容须装订为一册； 投标人需确保投标文件的“正本”、“副本”完全一致。如果投标文件的“正本”与“副本”不符，评标时以“正本”为准。 |
|  | 投标文件递交时间及送达地点 | 详见“招标公告” |
|  | 开标时间及开标地点 | 详见“招标公告” |
|  | 评标方法 | 综合评标法 |
|  | 合同签约地点 | 采购人指定地点 |
|  | 工期 | 45个工作日。 |
|  | 质保期 | 1年 |
|  | 付款条件 | 合同签订后10个工作日内支付合同总金额的20%；货到后10个工作日内支付合同总金额的30%；验收合格后10个工作日内支付合同总金额的45%；剩余合同总金额的5%作为质保金，质保期满后无质量及违约情况后10个工作日内付清。 |

- 第二部分 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本须知前附表序号1所列项目的招标。

2、合格的投标人

2.1只有在法律和财务上独立，根据商业法规运作，且不是采购人附属机构的企业（单位）才可以参与本采购项下的投标。

2.2投标人还应满足本招标文件中的“招标公告”第二条规定的合格投标人的资格要求。

3、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二、招标文件

4、招标文件的构成

4.1本招标文件包括：

招标公告；

（1）投标人须知及前附表；

（2）项目需求一览表；

（3）评标办法；

（4）投标格式。

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，则属于投标人的风险。根据本须知的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

4.3投标人应认真审阅招标文件的所有内容，如果在收到招标文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向采购人提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决。

5、招标文件的修改

5.1在投标截止期之前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

### 三、投标文件的编制

6、投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，当原文和译文之间存有差异和矛盾时，将以中文为准。

7、投标文件的构成

7.1投标人应将投标文件通过胶装形式装订成册（否则将导致该投标被否决），并编制目录。

7.2投标文件应简装，不宜采用塑封、硬皮、彩印等豪华装帧、制作方式，要求采用A4幅面，正文宋体小四号字体。

7.3若投标人参与多个包件投标，需将每个包件的投标文件独立装订成册并注明包件号，且所有投标文件均应包含以下7.4条的内容。

7.4投标文件应包括但不限于以下内容：

详见本招标文件“投标格式”。

8、投标文件的格式

8.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整地填写相应的文件。

8.2如果投标人如果未按照以上8.1条的规定填写相应的文件，所导致的风险由投标人承担。

9、投标报价

9.1投标人对所提供的货物进行报价，该报价必须包括投标人提供相关货物所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费。

9.2投标人应按照招标文件中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供货物的数量、单价和总价。每项货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

9.3投标人在其供货清单中如有超出招标文件“项目需求一览表”附加、辅助或额外的货物或服务，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

10、投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

11、资格证明文件

详见“招标公告”。

12、投标保证金（本项目无）

13、投标文件的式样和签署

13.1投标人应按照招标文件的要求，准备“投标人须知前附表”规定套数的投标文件。每套文件均须清楚地标明“正本”或“副本”；一旦正本和副本内容不符，将以正本内容为准。

13.2所有投标文件的封面建议采用普通软质纸质封面。投标文件的正本和所有副本均应打印或用不褪色墨水书写。

13.3投标文件的正本应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字并加盖投标人的单位公章，否则将导致该投标被否决。

13.4由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权委托书”，其格式应符合招标文件的规定。

13.5除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。

13.6投标文件副本的上述签字及盖章之处既可由投标人的法定代表人或其授权代表亲笔签署，也可以通过复印将上述签字及盖章复制到副本上。

### 四、投标文件的递交

14.投标文件的密封、标记和发送

14.1投标人应将投标文件的正本和所有副本一起密封包装。

14.2若投标人参与多个包件投标，需将每个包件的投标文件独立包装。

14.3外层包装均应符合下列要求：

（1）标明“投标人须知前附表”注明的项目名称，并注明“在“投标人须知”规定的日期和时间之前不得启封”的字样。

（2）按“投标人须知前附表”中说明的地址发往或送达指定地点。

14.4如果外层包装未按“投标人须知”的要求密封和加写标注，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退回投标人。

15.投标截止期

15.1采购人收到投标文件的时间不得迟于“投标人须知前附表”规定的截止日期和时间。

15.2采购人可以按“投标人须知”的规定，通过修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，采购人与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.迟交的投标文件

按照“投标人须知”的规定，采购人将拒收并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标文件。

17.投标文件的修改和撤回

17.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知采购人。

17.2投标人的修改或撤回通知书应按“投标人须知”规定进行密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

17.4根据“投标人须知”的规定，在投标截止期至采购人在“投标人须知”规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

### 五、开标和评标

18.开标

18.1采购人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人须委派本项目授权代表参加，参加开标的代表应签字报到以证明其出席。

18.2按照“投标人须知”的规定，提交了可接受“撤回”通知的投标将不予开封。

19.评标过程的保密性

19.1公开开标后，直至向中标人授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

19.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被否决。

20.投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式（如传真和电子邮件等）提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

21.投标文件的初审

21.1开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件的签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。采购人将汇总各投标文件对招标文件的响应情况，并将汇总情况递交评标委员会，由评标委员会对投标文件是否实质性响应招标文件作出书面评价。

21.2对投标文件初审的具体规定见评标办法。

21.3评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其报价是否有计算上或表述上的错误，纠正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，将以单价与数量的乘积为准，并修正合价；

（3）当各分项的合价之和与总价不符时，将以各分项的合价之和为准，并修改总价；

（4）对其他计算上或表述上的错误的纠正方法由评标委员会确定；

（5）投标人如采用定额形式报价，投标人已对费用表、预算书、工料机汇总表及税前补差表存在误差原因为造价软件计算作出澄清，且误差人民币10元以内，则无需进行价格修正。

21.4评标委员会按上述错误纠正方法纠正后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受纠正后的价格，则其投标将被否决。如果投标人中标，纠正错误后的价格即为中标价。

22.投标文件的评价和比较

22.1采购人将按照“投标人须知”的规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

22.2评价和比较的办法详见本招标文件 “评标办法”。

### 六、授予合同

23.合同授予标准

23.1采购人将按有关规定把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，能够满意履行合同义务且评标委员会推荐的最终得分第一名的中标候选人，并确定其为本项目的中标人。

23.2若中标人放弃中标资格或不能履行合同，采购人有权选择最终得分排序其后的中标候选人按序递补或组织重新招标。

24.资格后审履约能力审查

24.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

24.2如果审查通过，采购人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将否决其投标，并按中标候选人的推荐顺序对下一个综合评价最优的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

25.中标通知书

25.1在投标有效期期满之前，采购人将以书面通知的形式通知中标人。

25.2中标通知书将成为合同的组成部分。

26.签订合同

26.1中标人在中标通知书发出后的三十天内，应委派授权代表与采购人签订合同。

# 第二章  项目需求一览表

- 一、项目名称

安徽三联学院智慧会议室改造项目

- 二、建设周期

详见前附表。

- 三、免费质保期

详见前附表。

- 四、付款方式

详见前附表。

- 五、项目建设清单

- 5.1、T608会议室

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1、 LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2、 有效显示尺寸为3m*1.68m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、 ★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜400W/㎡ （600nits亮度） 5、 ★LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。符合评价优 7、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。符合评价优 8、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优 9、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价优 10、 ★依据GB/T20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危级要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 12、 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 5.06 | m2 |
| 2 | 安装支架 | 配套钢结构 | 5.06 | m2 |
| 3 | 视频处理器 | 1、 投标产品采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。 2、 单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出 3、 支持接入≥1块主控板卡，具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、≥2个3.5mm音频输入接口、≥4个3.5mm音频输出接口 4、 设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看设备设备状态信息；支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出 5、 支持接入自定义分辨率视频图像，2K输入板卡最大可输入2560x972@60HZ或884x2560@60Hz的视频图像，最小可输入800x600@60Hz的视频图像；4K输入板卡最大可输入8192x1080@60Hz或1080x8192@60Hz的视频图像，最小可输入800x 600@60Hz的视频图像 6、 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 7、 支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道 8、 支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图 9、 支持裁剪功能，可对输入视频图像进行截取并开窗调用 10、 ★支持字幕功能，单输出接口至少支持2个字幕，单电视墙至少支持3个字幕，单台设备至少支持9个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 11、 ★支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步。支持可视化运维，可将设备与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 12、★支持显示器信息获取，可通过HDMI线连接显示器，并获取设备类型、设备序列号、工作时长、软件版本、设备温度。支持查看电视墙状态及电视墙输出接口类型，可图形化展示正面设备、反面，可查看接入的板卡类型、板卡接口、板卡温度、CPU占有率、内存占用率、网络带宽和机箱温度（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） | 1.00 | 台 |
| 4 | HDMI输入板 | 4路HDMI输入板 4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入，444采集 支持HDMI音频复合输入 占用槽位：输入槽位 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI复合音频 音频采样率：32K/48K采样率 音频声道：双声道 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1280 × 720~2048 × 1152)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~2048 × 1152) 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60Hz，配置30Hz时宽*高(1280*720~2048*1152)，配置60Hz时宽*高(800*600~2048*1152) 视频输入最大分辨率：1080P | 1.00 | 台 |
| 5 | 二合一输出板 | 二合一输出板 LED输出板卡，占2个槽位，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出。 单板配置20路千兆网口输出，每路网口最大带载65W像素。 自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求。 支持视频信号444输出。 | 1.00 | 台 |
| 6 | 配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1.00 | 台 |
| 7 | 无线投屏系统 | 无线投屏套装 改造传统会议室，搭配传统投影、电视使用 使传统显示设备具备无线投屏功能 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB device 支持系统：Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上 分辨率：1080P 帧率：30fps 传输延迟：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）； 支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 主控：Cortex-A17 ，1.8 Ghz DDR：2G DDR3 存储空间：8G 电源：DC 5V，2A 操作系统：Android 5.1 机身接口：HDMI*1，USB*2，耳机接口*1，TF 扩展*1，RJ45*1 红外：支持 支持分辨率：720P/1080P/2K/4K 支持比例：4:3,16:9 （特殊比例可手动匹配） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线传输协议无线速率：> 200 Mbps *2 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac （双AC通道） Wifi工作模式：STA与 AP 同时工作 频段：2.4G/5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 视频解码：Support H263,H.264,H265，VP8，RV，WMV，AVS，MPEG4 解码分辨率：720P/1080P/2K/4K 接口：USB HID 鼠标：支持 激光触控：支持 红外触摸：支持 电容触摸：支持 工作温度：-20° ~ 70° | 1.00 | 对 |
| 8 | 85寸侧屏 | 85寸4K电视 | 2.00 | 台 |
| 1.2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 8寸全频音箱 本系列音箱采用无源被动式2分频低频反射式结构设计，大功率多场景全频点音源专业扬声器系统，拥有醇厚的人声和强劲低音表现 低音扬声器采用8英寸大功率铁氧体永磁驱动器，具有大功率车载和高稳定输出低失真特点 高音扬声器采用44芯大口径音圈高分子振膜及高性能铁氧体永磁压缩驱动单元 低音扬声器音盆采用高寒地区纯木纸浆，添加高强度纤维进行半松压抄纸，确保音盆拥有高刚性，快速的声传输特性和合适的材料阻尼特性 高音号角采用了高强度树脂材料，添加玻璃纤维成形，做到合适的阻尼特性，机械强度和声学性能，达到极佳的水平和垂直扩音覆盖角度和音色表现 通过精密设计的分频器调校出醇厚的人声表现力和清晰度 简约经典的ID设计，适合各种要求的扩音应用场景 音箱采用了底部标准支杆插座设计，结合顶面/侧面多个M10螺丝悬挂点，满足支撑杆/螺杆悬挂/钢丝绳悬挂/U形支架等多种安装场景需求 | 4.00 | 只 |
| 2 | 扬声器支架 | 定制 | 4.00 | 套 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 100W吸顶音箱 1、采用6.5英寸中低音喇叭单元和1英寸球顶高音单元的同轴设计方案，提供绝佳音质。 2、92dB高灵敏度，展现出非凡的细腻度，同时拥有高达100W的强劲输出功率，高声乐级输出和大动态的响应； 3、自带金属后壳箱体，配合专业的导向孔设计，提升低频的量感与响应力度； 4、网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装 5、能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合绝大多数聆听环境； 覆盖角度：110°*110° 中低音扬声器：1x6.5"铁氧体 高音扬声器：1x1"球顶 频响范围（-3 dB）：70Hz~20kHz 灵敏度（1 m，1 W）：92dB 最大声压级（1 m）：108dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：100W 材质：铁 颜色：网罩：白色；后壳：黑色； 安装方式：嵌入式（需开孔） 产品尺寸：316mm*197mm*268mm 包装尺寸：365mm * 365mm * 258mm 安装孔尺寸：嵌入深度176mm，安装厚度10-50mm，开孔直径270-280mm 净重：4.37kg 带包装重量：5.9kg 工作温度和湿度：-30~+60°C，95%无冷凝 整机接口：IN输入接口：IN +/-（中间两端子接口）接功放输出 OUT输出接口：OUT +/-（两侧两端子接口）接另一只扬声器的IN接口 | 4.00 | 只 |
| 4 | 数字功率放大器 | 250W四通道功放 产品为D类数字音频功率放大器，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω-2Ω，支持立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。 1U机身，小巧、轻便、结构稳固，模块化设计，维护方便。 IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源。 采用高精度片式元件的大量使用，精巧的布局设计下，产品具备体积小，重量轻，适合多场景使用移动安装特别方便轻松。 数字功放采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等优点，在音质的透明度、冷暖度，解析力，背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。 适合舞台，演出，酒吧，迪厅，舞厅，KTV（大），体育场管等高品质高声压级场所扩声，超大功率储备，频率响应低至30HZ，特别适合驱动大功率扬声器。 采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 大扭力弹簧钢恒压设计，功率管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大的提高了功率管导热效率。 金盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护， 温度压限保护，完备的保护功能有效提高产品的可靠性。 精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力度有气势有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。 设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。 体积和重量都只有模拟功放的 1/3, 体积和重量的大幅度降低。 额定功率：8Ω/立体声：4X250W 4Ω/立体声：4X450W 2Ω/立体声：4X723W 16Ω/桥接：2X500W 8Ω/桥接：2X850W 4Ω/桥接：2X1445W 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：0.80V/1.12V/1.59V/2.24V 串扰：≥90dB(低于额定功率，20Hz-1kHz) 阻尼系数：典型值：5000(8Ω，20Hz-200Hz) 输入电源：90∽260VAC，50/60Hz 频率响应：典型值+0dB，-0.5dB(10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz) 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 总谐波失真：典型值:0.01%(10%额定输出功率，1kHz，8Ω) 信噪比（A记权）：≥100dB(A记权，20Hz-20kHz，8Ω) 最大输入电平：14V RMS输出电压：44.7V 产品尺寸：483x45x370mm 净重：9kg 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 整机接口：XLR四路输入，SPEAKON四路输出， 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 2.00 | 台 |
| 5 | 数字调音台 | 数字调音台 16 路模拟输入，8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、2组（4路）立体声输入通道、2路高阻单声道· 输入通道、2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； 采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 20dBu； 内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 每路输出通道具有 8 段参量均衡器、31 段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 内置自适应陷波反馈抑制算法； 5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道； 双机热备份通过网络数据实时同步； 独特的 LOCK 键，保持现场场景数据或防止误操作； 7寸 1024x600 分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台； 支持 30-255 组场景预设，可导入 USB 存储，便于备份调用； 内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 独特的 Link 连接功能，可进行相邻通道绑定设置； 通道名自定义； 跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件 | 1.00 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试。 支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 采用24BIT A/D及D/A转换。 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 自动扫描啸叫点并抑制。 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效。 支持20组场景调用和保存。 抑制器：采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用 滤波器：带宽0.404-28.85 消除反馈时间：快，中，慢，3档 存储器：容量4MB 音频输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ 最大输入电平：+18dBu 音频输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+15dBu 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3db 信噪比（A记权）：＞102db 灵敏度：Mic:-20dB/1KHz Line：0dB/1KHz 总谐波失真：0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％ 动态范围：103dB 工作电源：100-240V～, 50Hz/60Hz 整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 *2 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 *2 USB接口 *1 3芯IEC 插座 *1 电源100-240V~50/60Hz，耗电量＜30瓦 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：2.2 kg 带包装重量：2.8 kg 产品尺寸：485 mm × 185 mm × 45 mm 包装尺寸：590 mm × 256 mm × 85 mm | 1.00 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 音频处理器(8进8出) 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB； 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 输出每通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 每通道可独立设置中文名称； 测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选； 输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 每通道输出静音开关，相位开关； 中、繁、英三种语言灵活切换； 一键显示所有功能模块； 随机器存储中文帮助文档及软件； 中控代码在控制软件生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； 通道拷贝、粘贴、联控功能； 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 设备名称可修改，允许中文名称； 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； USB接口可连接移动U盘设备，支持音频信号录制和播放； 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V； 支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能； 直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows XP、7、8、10、11等系统环境下； 支持移动端iOS、iPadOS、Android控制软件。 阻抗：20kΩ 采样率：48KHz@24bit 总谐波失真THD：≤0.003%@1kHz,4dBu 阻抗：100Ω 系统延时：≤9ms 通道数量：GPIO接口8个，可自由配置输入输出 网络：1 音频输入：8路 音频输出：8路 USB：1 USB Type A RS232：1 RS485：1 幻象电源：48V 安装方式：1U,19”,机架安装 产品尺寸：482x258x45mm 包装尺寸：590×430×110mm 带包装重量：3.5KG 工作温度和湿度：0-40℃，10%〜90% 不可结露 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 最大输出电平：18dBu 最大输入电平：18dBu 模/数动态范围：120dB 数/模动态范围：114dB 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu EIN（A计权）：≤-125dBu 共模抑制：70dB@50Hz 本底噪声：-90dBu 工作电源：AC 110V-220V,50Hz/60Hz 电源功耗：<20W 产品重量：3KG | 1.00 | 台 |
| 8 | 电源时序控制器 | 14路网络电源时序器 5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 欠压、超压检测及报警，当开启超压或欠压功能，设备达到超压或欠压后，主机会保护并在显示屏出现保护提示，用户需要手动按照提示恢复正常。 1-7路带独立滤波器。 支持云服务器连接 ，可实现远程控制配置设备，网口采用通用EIA/TIA-568B的线序连接。 支持电脑、安卓手机本地和远程控制，可使用互联网和局域网两种远程控制方式，安卓手机端可控制设备开关机状态、调用场景、单个通道开关、设备ID；PC端可控制设备开关机状态、调用保存场景、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准、定时开关、定时器、时间设置、设备ID、级联类型选择、名称更换、中英文切换等功能设置。 带有I/O外部触发，可对接中控设备实现的开/关机。 工作电源：220VAC, 50/60Hz, 40A 输出通道延时：0到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流40A（参考线材使用国标3C认证的电源护套线RVV-3*10²，参考使用额定电流60A品牌空气断路器） 线路输出：14路 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：6.0 kg 带包装重量：7.5 kg 产品尺寸：486 mm × 292 mm × 87 mm 包装尺寸：595 mm × 480 mm × 145 mm | 1.00 | 台 |
| 1.3、发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点可以广泛适用于会议、培训、教学、KTV、公共广播、婚庆等场所。 | 1.00 | 套 |
| 2 | 有线鹅颈演讲话筒 | 模拟鹅颈话筒 采用14mm单指向电容拾音单元，具有高灵敏度、高信噪比的特点 配备高灵敏度拾音单元，能够清晰捕捉到远距离的讲话声音，实现高性能的音频传输 传声器采用可弯曲的鹅颈设计，可根据需要自由调节角度和方向，传声器与底座采用分体式航空插头，外观整体精致简约 鹅颈传声器外部设有防喷海绵，多重减振降噪设计 内部采用屏蔽线路，有效隔绝外部环境的电磁干扰 精选品质卓越的元器件与严格测试，确保产品使用的可靠性 针对人声音质及产品应用场景的特性，产品定制化调音，高频明亮圆润，低频宽厚饱满，音质清晰、真实，瞬态特性佳 适用于会议、演讲、朗诵等场景，音色清晰自然，音质出色 | 1.00 | 套 |
| 3 | 天线分配器 | 天线放大系统 UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收 有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装) 具备四组 DC 12/1A直流输出。 | 1.00 | 套 |
| 4 | 主席单元 | 无线主席单元 采用超心型指向电容咪芯保证拾音清晰的同时提升了拾音的距离，保证话筒能达50CM以上的拾音距离 单元采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声 单元采用扣取式锂电充电方式，让使用者更便捷更换电池同时也能达到更环保耐用；锂电池正常能为话筒供电10小时，并采用快充处理，充电半小时，可正常给话筒供电4小时功电 装备1.7英寸高亮度液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号、同意或者反对列席申请发言等功能 主席单元具备专属通道，永远保证主席的说话权不受干扰，并且主席可以随意切断所有代表单元的发言 每个单元具备投票表决按键，每个按键都清晰明了，能有效避免在进行投票表决时勿按的情况 单元具备隐藏式更改房间号按键，有效避免使用者不小心按到按键导致话筒与系统链接不上的情况 单元具备独立电源开关按钮，有效防止不使用时漏电现象，符合人性化设 采用UHF载波段，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定 载波频段：UHF640MHz-690MHz | 1.00 | 套 |
| 5 | 客席单元 | 无线代表单元 采用超心型指向电容咪芯保证拾音清晰的同时提升了拾音的距离，保证话筒能达50CM以上的拾音距离 单元采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声 单元采用扣取式锂电充电方式，让使用者更便捷更换电池同时也能达到更环保耐用；锂电池正常能为话筒供电10小时，并采用快充处理，充电半小时，可正常给话筒供电4小时功电 装备1.7英寸高亮度液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号、同意或者反对列席申请发言等功能 每个单元具备投票表决按键，每个按键都清晰明了，能有效避免在进行投票表决时勿按的情况 单元具备隐藏式更改房间号按键，有效避免使用者不小心按到按键导致话筒与系统链接不上的情况 单元具备独立电源开关按钮，有效防止不使用时漏电现象，符合人性化设计 采用UHF载波段，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定 载波频段：UHF640MHz-690MHz | 20.00 | 套 |
| 6 | 无线会议主机 | 无线会议主机 采用UHF四通道多频道设计，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定 装备2.2英寸TFT-LCD高亮度显示屏，可动态显示系统信号通道、发言模式、发言人数 采用423M-443M之间控制频段，同场合最大支持10套一起使用，互不影响、互不干扰。采用超宽接收频段：640-690MHz每套最大支持48个单元同时使用 具备强大的扫频仪，使用者可一键轻松的找到当地最干净的频点，有效避开干扰源，轻松便捷。亦可直接手动调节使用者想要的频点，功能强大 采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理 采用四组频率信号和一组控制信号，可分别调节、设置无线会议主机每个通道的频率与选择不同房间的控制信道 采用高环保PVC材质五维导航操控按键，操作直观简便，一目了然 单台主机最大支持48台无线会议单元在线，支持连接主席单元，主席单元具备关闭、静音列席功能 支持轮替（先进先出）模式、申请发言、按住发言、自由发言，可同时开启4台单元，发言人数可设置为1/2/3/4台 系统可自定义会议单元房间编号，有效避免房间编号冲突，确保系统房间编号的唯一性 主机自带摄像跟踪，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P常规控制协议，采用RS-485与RS-232双控制接口、具备串口与视频矩阵主机连接 支持48KHz音频采样频率，频率响应为30Hz-20KHz，具备31级音量调节功能 具备平衡卡侬及非平衡6.35mm混合音频输出，可对系统输出信号人性化调节 具有强大USB声卡，音频可直接输入电脑、手机等设备，进行录音，调用音频等等功能 支持中文简体与英文显示菜单切换选择，可根据需求定制菜单语言 具备超远的发射与接收距离，理想环境有效距离可达60米，适用于各类高要求会议场合 自带投票表决、评分、决议、签到等等强大功能，满足需要所有需要表决等会议场所 主机在脱离PC软件控制，亦可进行投票表决功能，并且主机能清晰显示投票结果 自带移频功能，有防止、抑制啸叫。使用亦可自行选择是否打开或关闭此功能 自带强大的PC操控软件，通过PC软件可以设置主机所有功能，更直观明了。并且强化了投票表决等功能 采用铝合金环保材质机身，1.5U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上 | 1.00 | 套 |
| 7 | 话筒充电底座 | 5V4000MA超大变压器，可支持快速充电 快充阶段充电电流为900mA 正常充电状态：LED红色指示灯亮、并且闪烁 正常充电结束：LED红色指示灯灭、绿色指示灯亮 没有连接备用电源所有灯都熄灭状态 | 5.00 | 套 |
| 1.4、中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1、 产品支持标准19英寸宽度机柜安装，设备高度1.5U，采用ARM Cortex A17四核处理器 ，主频1.4GHZ 2、 主机具备内存2GB、128G SSD硬盘；具备8个RS485/RS422/RS232复用串口；最多可支持4路报警量输入，4路报警输出；支持6个千兆网口，支持POE供电；支持音频输入2路音频输出4路；支持对外DC12V 供电，可以为报警探头提供电源；支持4路HDMI进4路HDMI出矩阵功能；支持10路USB口；支持3路220V强电输出 3、 ★具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 4、 ★具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 5、 具备视频接入功能，支持不低于4路的视频接入功能，可以实现视频接入存储、回放 6、 ★具备信息推送功能，支持平台把直播、以及视音频流向所有中控主机推送，中控主机将视频解码后在输出口上输出显示。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 7、 具备能耗管理功能，支持能耗情况展示，可以在PAD端、WEB端实现能耗情况统计以及用电趋势展示，可以对接入管理的智能插座、智能水电表、智能空开的能耗数据进行接入和统计，实现能耗管理。 8、 具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 9、 具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 10、 具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 11、 具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 12、 具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 13、 具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 14、 具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出。具备远程升级功能，支持通过WEB进行设备远程升级，实现功能更新 15、 具备设备运行状态查看功能，可以实现设备工作时间、设备温度、CPU占用率、内存使用率、SSD使用率的查看。具备日志功能，支持异常日志、操作日志，可以通过WEB进行按时间、按类型搜索，并支持日志导出 16、 ★具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） | 1.00 | 台 |
| 2 | 壁挂式中控平板 | 壁挂式中控平板 壁挂式安装触控屏 处理器RK3288,四核,Cortex A17，RAM 2GB，内存 16 10.1"高清全视角屏 1280*800，10点电容式触摸 设备支持POE供电 设备支持安卓系统 支持网络方式接入B86中控设备 内置中控控制软件，支持自定义logo，支持一键换肤 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持通过刷卡（需搭配DS-K1108AM读卡器）、人脸识别、控制码等方式登录操作界面 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制，支持自定义开关名称 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 支持一键调用情景模式 支持权限管理，游客界面仅保留灯光、空调、窗帘控制界面，进入主界面需要进行权限校验（刷卡、人脸识别、控制码） 支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无 支持读取平台下发的考勤状态，并进行编辑修改 支持平板日志通过U盘导出 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：255.8mm（长）*175.8mm（宽）*31.7mm（高） 重量：≈0.9KG 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口 WiFi：1个 USB接口：USB2.0x2 视频接口：HDMIx1 | 1.00 | 台 |
| 3 | 智能网关（蓝牙） | 额定工作电压（DC) 5Vdc 额定工作电流 (DC) 120mA 待机工作电流 (DC) 100mA 最大工作电流（DC) 0.5A Max. @Full Load 无线工作频率 2400~2483.5MHz 工作温度 -10℃~+45℃ 存储温度 -40℃~+70℃ 尺寸 77*71*20(mm) | 1.00 | 台 |
| 4 | 三键智能开关 | 1、供电： AC220V 50Hz 2.产品尺寸：88*86*36mm 3.无线通讯： 蓝牙 4.通信距离： 30米（室内可视距离） 5.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路 6.安装孔距：安装孔中心距60.3mm,面板厚8.6mm | 2.00 | 台 |
| 5 | 空调控制 | 红外控制器 | 2.00 | 台 |
| 1.5、配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶AP | 室内放装型AP，支持wifi 6 协议，双频4流，整机接入速率最高可达1.775Gbps。支持吸顶/壁挂。推荐场景：办公室开间，空旷型室内。 接口数量：1 个 100/1000M 电口 支持 802.3af 供电 | 2.00 | 台 |
| 2 | AC控制器 | 管理规格：默认自带管理AP数：16（增大管理AP数需另外单独配置license） 最大管理AP数：40 接口数量：WAN：2 * GE(其中一个WAN口可以被切换成LAN口) LAN： 7*GE POE+，1*SFP+ （总共有 8*PoE+ 口） PoE输出功率80W 管理端口：1 个 Console口；1个USB口 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式 支持无线用户接入控制和管理 支持 PPPOE、NAT 网关功能 支持信道智能切换 支持智能 AP 负载分担 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6) 提供端到端的 QoS 支持快速的二、三层漫游 | 1.00 | 台 |
| 3 | 24口千兆交换机 | 交换机主机固化4端口万兆，在实现高密千兆接入同时，可以为用户提供高性价比的万兆上行的能力，保护用户投资 支持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。另外，利用DHCP Snooping的信任端口特性还可以有效杜绝私设DHCP服务器，保证DHCP环境的真实性和一致性。支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。 支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。 支持Smart Link和Monitor Link， 可以为双上行链路提供更高效，更可靠的链路备份。 支持RRPP，可为环形组网提供更快的拓扑收敛，使数据传输更为稳定。 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。 采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。 采用多种绿色节能设计，包括auto-power-down（端口自动节能），如果在一段时间内接口状态始终为down，则系统自动停止对该接口供电，自动进入节能模式；支持一键节能模式，通过控制设备上指示灯亮/灭以及端口节能状态降低能耗；支持EEE节能功能，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 | 1.00 | 台 |
| 4 | 16口千兆POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 支持无风扇 安装方式：机架式 | 1.00 | 台 |
| 5 | 27U机柜 | 27U，玻璃门，落地机柜 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：20套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约69KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1388 mm | 1.00 | 台 |
| 1.6、室内装修 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏造型背景墙 | 木工板打底、石膏板造型及装饰 | 24.60 | ㎡ |
| 2 | 不锈钢包边 | 不锈钢 | 9.50 | m |
| 3 | 墙面护墙板 | 8mm厚度快装护墙板 | 76.00 | ㎡ |
| 4 | 地面自流平 | 2mm厚地面自流平找平 | 98.00 | ㎡ |
| 5 | 木地板 | 木地板 | 98.00 | ㎡ |
| 6 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 | 42.00 | M |
| 7 | 石膏板造型顶 | 石膏板造型顶及批腻子、涂刷乳胶漆 | 98.00 | ㎡ |
| 8 | 增加侧屏装修 | 双层木工板打底，护墙板封面 | 1.00 | 项 |
| 9 | 窗帘 | 布帘、罗马杆 | 13.00 | M |
| 10 | 强弱线路铺设 | 包含开槽、布强弱电线路，开关插座灯具安装（含强弱电主材） | 98.00 | ㎡ |
| 11 | 会议桌 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 12 | 会议椅子 | 定制 | 21.00 | 个 |
| 13 | 条形桌 | 定制 | 8.00 | 组 |
| 14 | 椅子 | 定制 | 24.00 | 个 |
| 15 | 汇报台 | 定制 | 1.00 | 个 |
| 16 | 茶水柜 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 17 | 中央空调 | 3P | 1.00 | 组 |
| 18 | 材料上楼 | 材料人工搬运上楼 | 1.00 | 项 |
| 19 | 拆除及搬运桌椅 | 原桌椅拆除后搬运 | 1.00 | 项 |
| 20 | 脚手架 | 脚手架拆装、运输 | 1.00 | 项 |
| 21 | 垃圾清运、保洁 | 多余建筑垃圾清运出校外、室内保洁 | 1.00 | 项 |
| 22 | 文化墙 | 根据院方要求 | 1.00 | 项 |

- 5.2、T518会议室

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1、 LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2、 有效显示尺寸为3m*1.68m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、 ★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜400W/㎡ （600nits亮度） 5、 ★LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。符合评价优 7、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。符合评价优 8、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优 9、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价优 10、 ★依据GB/T20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危级要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 12、 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 5.06 | m2 |
| 2 | 安装支架 | 配套钢结构 | 5.06 | m2 |
| 3 | 视频处理器 | 1、 投标产品采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。 2、 单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出 3、 支持接入≥1块主控板卡，具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、≥2个3.5mm音频输入接口、≥4个3.5mm音频输出接口 4、 设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看设备设备状态信息；支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出 5、 支持接入自定义分辨率视频图像，2K输入板卡最大可输入2560x972@60HZ或884x2560@60Hz的视频图像，最小可输入800x600@60Hz的视频图像；4K输入板卡最大可输入8192x1080@60Hz或1080x8192@60Hz的视频图像，最小可输入800x 600@60Hz的视频图像 6、 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 7、 支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道 8、 支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图 9、 支持裁剪功能，可对输入视频图像进行截取并开窗调用 10、 ★支持字幕功能，单输出接口至少支持2个字幕，单电视墙至少支持3个字幕，单台设备至少支持9个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 11、 ★支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步。支持可视化运维，可将设备与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 12、★支持显示器信息获取，可通过HDMI线连接显示器，并获取设备类型、设备序列号、工作时长、软件版本、设备温度。支持查看电视墙状态及电视墙输出接口类型，可图形化展示正面设备、反面，可查看接入的板卡类型、板卡接口、板卡温度、CPU占有率、内存占用率、网络带宽和机箱温度（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） | 1.00 | 台 |
| 4 | HDMI输入板 | 4路HDMI输入板 4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入，444采集 支持HDMI音频复合输入 占用槽位：输入槽位 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI复合音频 音频采样率：32K/48K采样率 音频声道：双声道 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1280 × 720~2048 × 1152)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~2048 × 1152) 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60Hz，配置30Hz时宽*高(1280*720~2048*1152)，配置60Hz时宽*高(800*600~2048*1152) 视频输入最大分辨率：1080P | 1.00 | 台 |
| 5 | 二合一输出板 | 二合一输出板 LED输出板卡，占2个槽位，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出。 单板配置20路千兆网口输出，每路网口最大带载65W像素。 自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求。 支持视频信号444输出。 | 1.00 | 台 |
| 6 | 配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1.00 | 台 |
| 7 | 无线投屏系统 | 无线投屏套装 改造传统会议室，搭配传统投影、电视使用 使传统显示设备具备无线投屏功能 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB device 支持系统：Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上 分辨率：1080P 帧率：30fps 传输延迟：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）； 支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 主控：Cortex-A17 ，1.8 Ghz DDR：2G DDR3 存储空间：8G 电源：DC 5V，2A 操作系统：Android 5.1 机身接口：HDMI*1，USB*2，耳机接口*1，TF 扩展*1，RJ45*1 红外：支持 支持分辨率：720P/1080P/2K/4K 支持比例：4:3,16:9 （特殊比例可手动匹配） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线传输协议无线速率：> 200 Mbps *2 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac （双AC通道） Wifi工作模式：STA与 AP 同时工作 频段：2.4G/5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 视频解码：Support H263,H.264,H265，VP8，RV，WMV，AVS，MPEG4 解码分辨率：720P/1080P/2K/4K 接口：USB HID 鼠标：支持 激光触控：支持 红外触摸：支持 电容触摸：支持 工作温度：-20° ~ 70° | 1.00 | 对 |
| 2.2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 8寸全频音箱 本系列音箱采用无源被动式2分频低频反射式结构设计，大功率多场景全频点音源专业扬声器系统，拥有醇厚的人声和强劲低音表现 低音扬声器采用8英寸大功率铁氧体永磁驱动器，具有大功率车载和高稳定输出低失真特点 高音扬声器采用44芯大口径音圈高分子振膜及高性能铁氧体永磁压缩驱动单元 低音扬声器音盆采用高寒地区纯木纸浆，添加高强度纤维进行半松压抄纸，确保音盆拥有高刚性，快速的声传输特性和合适的材料阻尼特性 高音号角采用了高强度树脂材料，添加玻璃纤维成形，做到合适的阻尼特性，机械强度和声学性能，达到极佳的水平和垂直扩音覆盖角度和音色表现 通过精密设计的分频器调校出醇厚的人声表现力和清晰度 简约经典的ID设计，适合各种要求的扩音应用场景 音箱采用了底部标准支杆插座设计，结合顶面/侧面多个M10螺丝悬挂点，满足支撑杆/螺杆悬挂/钢丝绳悬挂/U形支架等多种安装场景需求 | 4.00 | 只 |
| 2 | 扬声器支架 | 定制 | 4.00 | 套 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 100W吸顶音箱 1、采用6.5英寸中低音喇叭单元和1英寸球顶高音单元的同轴设计方案，提供绝佳音质。 2、92dB高灵敏度，展现出非凡的细腻度，同时拥有高达100W的强劲输出功率，高声乐级输出和大动态的响应； 3、自带金属后壳箱体，配合专业的导向孔设计，提升低频的量感与响应力度； 4、网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装 5、能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合绝大多数聆听环境； 覆盖角度：110°*110° 中低音扬声器：1x6.5"铁氧体 高音扬声器：1x1"球顶 频响范围（-3 dB）：70Hz~20kHz 灵敏度（1 m，1 W）：92dB 最大声压级（1 m）：108dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：100W 材质：铁 颜色：网罩：白色；后壳：黑色； 安装方式：嵌入式（需开孔） 产品尺寸：316mm*197mm*268mm 包装尺寸：365mm * 365mm * 258mm 安装孔尺寸：嵌入深度176mm，安装厚度10-50mm，开孔直径270-280mm 净重：4.37kg 带包装重量：5.9kg 工作温度和湿度：-30~+60°C，95%无冷凝 整机接口：IN输入接口：IN +/-（中间两端子接口）接功放输出 OUT输出接口：OUT +/-（两侧两端子接口）接另一只扬声器的IN接口 | 4.00 | 只 |
| 4 | 数字功率放大器 | 250W四通道功放 产品为D类数字音频功率放大器，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω-2Ω，支持立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。 1U机身，小巧、轻便、结构稳固，模块化设计，维护方便。 IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源。 采用高精度片式元件的大量使用，精巧的布局设计下，产品具备体积小，重量轻，适合多场景使用移动安装特别方便轻松。 数字功放采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等优点，在音质的透明度、冷暖度，解析力，背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。 适合舞台，演出，酒吧，迪厅，舞厅，KTV（大），体育场管等高品质高声压级场所扩声，超大功率储备，频率响应低至30HZ，特别适合驱动大功率扬声器。 采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 大扭力弹簧钢恒压设计，功率管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大的提高了功率管导热效率。 金盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护， 温度压限保护，完备的保护功能有效提高产品的可靠性。 精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力度有气势有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。 设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。 体积和重量都只有模拟功放的 1/3, 体积和重量的大幅度降低。 额定功率：8Ω/立体声：4X250W 4Ω/立体声：4X450W 2Ω/立体声：4X723W 16Ω/桥接：2X500W 8Ω/桥接：2X850W 4Ω/桥接：2X1445W 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：0.80V/1.12V/1.59V/2.24V 串扰：≥90dB(低于额定功率，20Hz-1kHz) 阻尼系数：典型值：5000(8Ω，20Hz-200Hz) 输入电源：90∽260VAC，50/60Hz 频率响应：典型值+0dB，-0.5dB(10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz) 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 总谐波失真：典型值:0.01%(10%额定输出功率，1kHz，8Ω) 信噪比（A记权）：≥100dB(A记权，20Hz-20kHz，8Ω) 最大输入电平：14V RMS输出电压：44.7V 产品尺寸：483x45x370mm 净重：9kg 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 整机接口：XLR四路输入，SPEAKON四路输出， 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 2.00 | 台 |
| 5 | 数字调音台 | 数字调音台 16 路模拟输入，8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、2组（4路）立体声输入通道、2路高阻单声道· 输入通道、2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； 采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 20dBu； 内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 每路输出通道具有 8 段参量均衡器、31 段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 内置自适应陷波反馈抑制算法； 5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道； 双机热备份通过网络数据实时同步； 独特的 LOCK 键，保持现场场景数据或防止误操作； 7寸 1024x600 分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台； 支持 30-255 组场景预设，可导入 USB 存储，便于备份调用； 内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 独特的 Link 连接功能，可进行相邻通道绑定设置； 通道名自定义； 跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件 | 1.00 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试。 支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 采用24BIT A/D及D/A转换。 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 自动扫描啸叫点并抑制。 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效。 支持20组场景调用和保存。 抑制器：采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用 滤波器：带宽0.404-28.85 消除反馈时间：快，中，慢，3档 存储器：容量4MB 音频输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ 最大输入电平：+18dBu 音频输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+15dBu 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3db 信噪比（A记权）：＞102db 灵敏度：Mic:-20dB/1KHz Line：0dB/1KHz 总谐波失真：0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％ 动态范围：103dB 工作电源：100-240V～, 50Hz/60Hz 整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 *2 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 *2 USB接口 *1 3芯IEC 插座 *1 电源100-240V~50/60Hz，耗电量＜30瓦 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：2.2 kg 带包装重量：2.8 kg 产品尺寸：485 mm × 185 mm × 45 mm 包装尺寸：590 mm × 256 mm × 85 mm | 1.00 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 音频处理器(8进8出) 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB； 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 输出每通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 每通道可独立设置中文名称； 测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选； 输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 每通道输出静音开关，相位开关； 中、繁、英三种语言灵活切换； 一键显示所有功能模块； 随机器存储中文帮助文档及软件； 中控代码在控制软件生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； 通道拷贝、粘贴、联控功能； 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 设备名称可修改，允许中文名称； 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； USB接口可连接移动U盘设备，支持音频信号录制和播放； 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V； 支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能； 直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows XP、7、8、10、11等系统环境下； 支持移动端iOS、iPadOS、Android控制软件。 阻抗：20kΩ 采样率：48KHz@24bit 总谐波失真THD：≤0.003%@1kHz,4dBu 阻抗：100Ω 系统延时：≤9ms 通道数量：GPIO接口8个，可自由配置输入输出 网络：1 音频输入：8路 音频输出：8路 USB：1 USB Type A RS232：1 RS485：1 幻象电源：48V 安装方式：1U,19”,机架安装 产品尺寸：482x258x45mm 包装尺寸：590×430×110mm 带包装重量：3.5KG 工作温度和湿度：0-40℃，10%〜90% 不可结露 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 最大输出电平：18dBu 最大输入电平：18dBu 模/数动态范围：120dB 数/模动态范围：114dB 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu EIN（A计权）：≤-125dBu 共模抑制：70dB@50Hz 本底噪声：-90dBu 工作电源：AC 110V-220V,50Hz/60Hz 电源功耗：<20W 产品重量：3KG | 1.00 | 台 |
| 8 | 电源时序控制器 | 14路网络电源时序器 5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 欠压、超压检测及报警，当开启超压或欠压功能，设备达到超压或欠压后，主机会保护并在显示屏出现保护提示，用户需要手动按照提示恢复正常。 1-7路带独立滤波器。 支持云服务器连接 ，可实现远程控制配置设备，网口采用通用EIA/TIA-568B的线序连接。 支持电脑、安卓手机本地和远程控制，可使用互联网和局域网两种远程控制方式，安卓手机端可控制设备开关机状态、调用场景、单个通道开关、设备ID；PC端可控制设备开关机状态、调用保存场景、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准、定时开关、定时器、时间设置、设备ID、级联类型选择、名称更换、中英文切换等功能设置。 带有I/O外部触发，可对接中控设备实现的开/关机。 工作电源：220VAC, 50/60Hz, 40A 输出通道延时：0到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流40A（参考线材使用国标3C认证的电源护套线RVV-3*10²，参考使用额定电流60A品牌空气断路器） 线路输出：14路 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：6.0 kg 带包装重量：7.5 kg 产品尺寸：486 mm × 292 mm × 87 mm 包装尺寸：595 mm × 480 mm × 145 mm | 1.00 | 台 |
| 2.3、发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点可以广泛适用于会议、培训、教学、KTV、公共广播、婚庆等场所。 | 1.00 | 套 |
| 2 | 有线鹅颈演讲话筒 | 模拟鹅颈话筒 采用14mm单指向电容拾音单元，具有高灵敏度、高信噪比的特点 配备高灵敏度拾音单元，能够清晰捕捉到远距离的讲话声音，实现高性能的音频传输 传声器采用可弯曲的鹅颈设计，可根据需要自由调节角度和方向，传声器与底座采用分体式航空插头，外观整体精致简约 鹅颈传声器外部设有防喷海绵，多重减振降噪设计 内部采用屏蔽线路，有效隔绝外部环境的电磁干扰 精选品质卓越的元器件与严格测试，确保产品使用的可靠性 针对人声音质及产品应用场景的特性，产品定制化调音，高频明亮圆润，低频宽厚饱满，音质清晰、真实，瞬态特性佳 适用于会议、演讲、朗诵等场景，音色清晰自然，音质出色 | 1.00 | 套 |
| 3 | 天线分配器 | 天线放大系统 UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收 有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装) 具备四组 DC 12/1A直流输出。 | 1.00 | 套 |
| 4 | 主席单元 | 无线主席单元 单元采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理 每个单元采用2个超心型指向咪芯同时拾音，保证拾音清晰的同时提升了拾音的距离，保证话筒能达50CM以上的拾音距离，同时还大大保证了话筒与话筒之间声音的一致性 每个单元采用双超心型指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命 单元采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声 单元采用扣取式锂电充电方式，让使用者更便捷更换电池同时也能达到更环保耐用；锂电池正常能为话筒供电10小时，并采用快充处理，充电半小时，可正常给话筒供电4小时功电 装备1.7英寸高亮度液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号、同意或者反对列席申请发言等功能 主席单元具备专属通道，永远保证主席的说话权不受干扰，并且主席可以随意切断所有代表单元的发言 每个单元具备投票表决按键，每个按键都清晰明了，能有效避免在进行投票表决时勿按的情况 单元具备隐藏式更改房间号按键，有效避免使用者不小心按到按键导致话筒与系统链接不上的情况 单元具备独立电源开关按钮，有效防止不使用时漏电现象，符合人性化设计 采用UHF载波段，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定 载波频段：UHF640MHz-690MHz | 1.00 | 套 |
| 5 | 客席单元 | 无线代表单元 单元采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理 每个单元采用2个超指向咪芯同时拾音，保证拾音清晰的同时提升了拾音的距离，保证话筒能达50CM以上的拾音距离，同时还大大保证了话筒与话筒之间声音的一致性 每个单元采用双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命 单元采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声 单元采用扣取式锂电充电方式，让使用者更便捷更换电池同时也能达到更环保耐用；锂电池正常能为话筒供电10小时，并采用快充处理，充电半小时，可正常给话筒供电4小时功电 装备1.7英寸高亮度液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号、同意或者反对列席申请发言等功能 每个单元具备投票表决按键，每个按键都清晰明了，能有效避免在进行投票表决时勿按的情况 单元具备隐藏式更改房间号按键，有效避免使用者不小心按到按键导致话筒与系统链接不上的情况 单元具备独立电源开关按钮，有效防止不使用时漏电现象，符合人性化设计 采用UHF载波段，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定 载波频段：UHF640MHz-690MHz | 18.00 | 套 |
| 6 | 无线会议主机 | 无线会议主机 采用UHF四通道多频道设计，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定 装备2.2英寸TFT-LCD高亮度显示屏，可动态显示系统信号通道、发言模式、发言人数 采用423M-443M之间控制频段，同场合最大支持10套一起使用，互不影响、互不干扰。采用超宽接收频段：640-690MHz每套最大支持48个单元同时使用 具备强大的扫频仪，使用者可一键轻松的找到当地最干净的频点，有效避开干扰源，轻松便捷。亦可直接手动调节使用者想要的频点，功能强大 采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理 采用四组频率信号和一组控制信号，可分别调节、设置无线会议主机每个通道的频率与选择不同房间的控制信道 采用高环保PVC材质五维导航操控按键，操作直观简便，一目了然 单台主机最大支持48台无线会议单元在线，支持连接主席单元，主席单元具备关闭、静音列席功能 支持轮替（先进先出）模式、申请发言、按住发言、自由发言，可同时开启4台单元，发言人数可设置为1/2/3/4台 系统可自定义会议单元房间编号，有效避免房间编号冲突，确保系统房间编号的唯一性 主机自带摄像跟踪，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P常规控制协议，采用RS-485与RS-232双控制接口、具备串口与视频矩阵主机连接 支持48KHz音频采样频率，频率响应为30Hz-20KHz，具备31级音量调节功能 具备平衡卡侬及非平衡6.35mm混合音频输出，可对系统输出信号人性化调节 具有强大USB声卡，音频可直接输入电脑、手机等设备，进行录音，调用音频等等功能 支持中文简体与英文显示菜单切换选择，可根据需求定制菜单语言 具备超远的发射与接收距离，理想环境有效距离可达60米，适用于各类高要求会议场合 自带投票表决、评分、决议、签到等等强大功能，满足需要所有需要表决等会议场所 主机在脱离PC软件控制，亦可进行投票表决功能，并且主机能清晰显示投票结果 自带移频功能，有防止、抑制啸叫。使用亦可自行选择是否打开或关闭此功能 自带强大的PC操控软件，通过PC软件可以设置主机所有功能，更直观明了。并且强化了投票表决等功能 采用铝合金环保材质机身，1.5U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上 | 1.00 | 套 |
| 7 | 话筒充电底座 | 5V4000MA超大变压器，可支持快速充电 快充阶段充电电流为900mA 正常充电状态：LED红色指示灯亮、并且闪烁 正常充电结束：LED红色指示灯灭、绿色指示灯亮 没有连接备用电源所有灯都熄灭状态 | 5.00 | 套 |
| 2.4、中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1、 产品支持标准19英寸宽度机柜安装，设备高度1.5U，采用ARM Cortex A17四核处理器 ，主频1.4GHZ 2、 主机具备内存2GB、128G SSD硬盘；具备8个RS485/RS422/RS232复用串口；最多可支持4路报警量输入，4路报警输出；支持6个千兆网口，支持POE供电；支持音频输入2路音频输出4路；支持对外DC12V 供电，可以为报警探头提供电源；支持4路HDMI进4路HDMI出矩阵功能；支持10路USB口；支持3路220V强电输出 3、 ★具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 4、 ★具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 5、 具备视频接入功能，支持不低于4路的视频接入功能，可以实现视频接入存储、回放 6、 ★具备信息推送功能，支持平台把直播、以及视音频流向所有中控主机推送，中控主机将视频解码后在输出口上输出显示。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 7、 具备能耗管理功能，支持能耗情况展示，可以在PAD端、WEB端实现能耗情况统计以及用电趋势展示，可以对接入管理的智能插座、智能水电表、智能空开的能耗数据进行接入和统计，实现能耗管理。 8、 具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 9、 具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 10、 具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 11、 具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 12、 具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 13、 具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 14、 具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出。具备远程升级功能，支持通过WEB进行设备远程升级，实现功能更新 15、 具备设备运行状态查看功能，可以实现设备工作时间、设备温度、CPU占用率、内存使用率、SSD使用率的查看。具备日志功能，支持异常日志、操作日志，可以通过WEB进行按时间、按类型搜索，并支持日志导出 16、 ★具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） | 1.00 | 台 |
| 2 | 壁挂式中控平板 | 壁挂式中控平板 壁挂式安装触控屏 处理器RK3288,四核,Cortex A17，RAM 2GB，内存 16 10.1"高清全视角屏 1280*800，10点电容式触摸 设备支持POE供电 设备支持安卓系统 支持网络方式接入B86中控设备 内置中控控制软件，支持自定义logo，支持一键换肤 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持通过刷卡（需搭配DS-K1108AM读卡器）、人脸识别、控制码等方式登录操作界面 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制，支持自定义开关名称 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 支持一键调用情景模式 支持权限管理，游客界面仅保留灯光、空调、窗帘控制界面，进入主界面需要进行权限校验（刷卡、人脸识别、控制码） 支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无 支持读取平台下发的考勤状态，并进行编辑修改 支持平板日志通过U盘导出 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：255.8mm（长）*175.8mm（宽）*31.7mm（高） 重量：≈0.9KG 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口 WiFi：1个 USB接口：USB2.0x2 视频接口：HDMIx1 | 1.00 | 台 |
| 3 | 智能网关（蓝牙） | 额定工作电压（DC) 5Vdc 额定工作电流 (DC) 120mA 待机工作电流 (DC) 100mA 最大工作电流（DC) 0.5A Max. @Full Load 无线工作频率 2400~2483.5MHz 工作温度 -10℃~+45℃ 存储温度 -40℃~+70℃ 尺寸 77*71*20(mm) | 1.00 | 台 |
| 4 | 三键智能开关 | 1、供电： AC220V 50Hz 2.产品尺寸：88*86*36mm 3.无线通讯： 蓝牙 4.通信距离： 30米（室内可视距离） 5.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路 6.安装孔距：安装孔中心距60.3mm,面板厚8.6mm | 2.00 | 台 |
| 5 | 空调控制 | 1.电流范围 ≤16A 2.工作电压 AC 250V 4.待机功耗 < 0.5W 5.工作温度 -10℃~55℃ 6.无线频率 蓝牙（2.4GHz） 7.无线距离 20m（空旷可视距离） 8.组网方式 自适应入网 9.红外控制角度：无遮挡条件下，侧面直线上下 30°角之间 10.红外控制距离：8M 11.红外峰值波长：940nm 12.红外调制频率：38KHz | 2.00 | 台 |
| 2.5、配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶AP | 室内放装型AP，支持wifi 6 协议，双频4流，整机接入速率最高可达1.775Gbps。支持吸顶/壁挂。推荐场景：办公室开间，空旷型室内。 接口数量：1 个 100/1000M 电口 支持 802.3af 供电 | 2.00 | 台 |
| 2 | AC控制器 | 管理规格：默认自带管理AP数：16（增大管理AP数需另外单独配置license） 最大管理AP数：40 接口数量：WAN：2 * GE(其中一个WAN口可以被切换成LAN口) LAN： 7*GE POE+，1*SFP+ （总共有 8*PoE+ 口） PoE输出功率80W 管理端口：1 个 Console口；1个USB口 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式 支持无线用户接入控制和管理 支持 PPPOE、NAT 网关功能 支持信道智能切换 支持智能 AP 负载分担 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6) 提供端到端的 QoS 支持快速的二、三层漫游 | 1.00 | 台 |
| 3 | 24口千兆交换机 | 交换机主机固化4端口万兆，在实现高密千兆接入同时，可以为用户提供高性价比的万兆上行的能力，保护用户投资 支持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。另外，利用DHCP Snooping的信任端口特性还可以有效杜绝私设DHCP服务器，保证DHCP环境的真实性和一致性。支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。 支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。 支持Smart Link和Monitor Link， 可以为双上行链路提供更高效，更可靠的链路备份。 支持RRPP，可为环形组网提供更快的拓扑收敛，使数据传输更为稳定。 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。 采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。 采用多种绿色节能设计，包括auto-power-down（端口自动节能），如果在一段时间内接口状态始终为down，则系统自动停止对该接口供电，自动进入节能模式；支持一键节能模式，通过控制设备上指示灯亮/灭以及端口节能状态降低能耗；支持EEE节能功能，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 | 1.00 | 台 |
| 4 | 16口千兆POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 支持无风扇 安装方式：机架式 | 1.00 | 台 |
| 5 | 后台管理系统 | 提供会议室管理、会议设备管理，用于会议室所有设备的在线状态运维，日志获取，统一升级管理，统一配置管理，针对会议平板可以进行内容下发，包含壁纸、文件和消息；支持会议平板的参数配置和权限开关；支持异常状态检测。 基于中控设备，提供会议情景控制能力，在会前会中会后，做会议情景的联动，联动会议室子设备做开关控制，比如灯光开关、空调调节、音频设备联动、无纸化设备升降等等 | 1.00 | 套 |
| 6 | 管理服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 网口：4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 | 1.00 | 台 |
| 7 | 27U机柜 | 27U，玻璃门，落地机柜 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：20套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约69KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1388 mm | 1.00 | 台 |
| 2.6、室内装修 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏造型背景墙 | 木工板打底、石膏板造型及装饰 | 22.50 | ㎡ |
| 2 | 不锈钢包边 | 不锈钢 | 13.00 | m |
| 3 | 墙面护墙板 | 8mm厚度快装护墙板 | 60.00 | ㎡ |
| 4 | 地面自流平 | 2mm厚地面自流平找平 | 68.00 | ㎡ |
| 5 | 木地板 | 木地板 | 68.00 | ㎡ |
| 6 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 | 33.00 | M |
| 7 | 石膏板造型顶 | 石膏板造型顶及批腻子、涂刷乳胶漆 | 68.00 | ㎡ |
| 8 | 窗帘 | 布帘、罗马杆 | 9.00 | M |
| 9 | 强弱线路铺设 | 包含开槽、布强弱电线路，开关插座灯具安装（含强弱电主材） | 68.00 | ㎡ |
| 10 | 会议桌 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 11 | 会议桌椅子 | 定制 | 21.00 | 个 |
| 12 | 条形桌 | 定制 | 8.00 | 组 |
| 13 | 椅子 | 定制 | 24.00 | 个 |
| 14 | 汇报台 | 定制 | 1.00 | 个 |
| 15 | 茶水柜 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 16 | 中央空调 | 3P一拖四，含512会议室 | 1.00 | 组 |
| 17 | 材料上楼 | 材料人工搬运上楼 | 1.00 | 项 |
| 18 | 脚手架 | 脚手架拆装、运输 | 1.00 | 项 |
| 19 | 垃圾清运、保洁 | 多余建筑垃圾清运出校外、室内保洁 | 1.00 | 项 |
| 20 | 拆除地板及搬运桌椅 | 原地板、吊顶拆除、桌椅拆装搬运 | 1.00 | 项 |
| 21 | 文化墙 | 根据院方要求 | 1.00 | 项 |
| 2.7、教育厅视频会议设备改造 |  |  |  |  |
| 1 | 教育厅专用视频会议终端 | 1、支持64kbps~8Mbps呼叫带宽，会议速率可调; 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 3、支持ITU-T H.265、H.265SVC、H.264 HP、H.264 BP、H.264SVC、H.263、H.263+等图像编码协议。 4、支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、MPEG4 AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 5、支持主辅流1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps、4CIF、CIF等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。 6、支持H.265会议下主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps 7、支持强插，按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序。处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫，当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫; 8、支持强拆，按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序。处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，可强制结束当前的通话，并接听新的呼叫; 9、支持分布式会议，支持PC通过投屏软件（IdeaShare APP）、投屏器（IdeaShare KEY）与会议终端连接，实现视频会议软件调用会议终端的摄像机、麦克风、扬声器及显示设备，召开分布式会议；兼容Windows、MacOS操作系统。分布式会议视频清晰度最大1080P30fps; 10、支持HDMI CEC 控制协议，可实现亮度调节、音量调节、显示模式切换的功能; 11、支持终端上电开机后，自动调用摄像机的预置位，音视频卡顿现象。 12、采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 13、采用国产自主的操作系统及编解码处理芯片。终端主要元器件须国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等; | 1.00 | 台 |
| 2 | 安装调试服务 | 1.设备安装、系统调试。 | 1.00 | 项 |
| 3 | 线缆辅材 | 配套 | 1.00 | 项 |

- 5.3、A206会议室

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1、 LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2、 有效显示尺寸为3m*1.68m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、 ★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜400W/㎡ （600nits亮度） 5、 ★LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。符合评价优 7、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。符合评价优 8、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优 9、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价优 10、 ★依据GB/T20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危级要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 12、 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 5.06 | m2 |
| 2 | 安装支架 | 配套钢结构 | 5.06 | m2 |
| 3 | 视频处理器 | 1、 投标产品采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。 2、 单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出 3、 支持接入≥1块主控板卡，具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、≥2个3.5mm音频输入接口、≥4个3.5mm音频输出接口 4、 设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看设备设备状态信息；支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出 5、 支持接入自定义分辨率视频图像，2K输入板卡最大可输入2560x972@60HZ或884x2560@60Hz的视频图像，最小可输入800x600@60Hz的视频图像；4K输入板卡最大可输入8192x1080@60Hz或1080x8192@60Hz的视频图像，最小可输入800x 600@60Hz的视频图像 6、 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 7、 支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道 8、 支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图 9、 支持裁剪功能，可对输入视频图像进行截取并开窗调用 10、 ★支持字幕功能，单输出接口至少支持2个字幕，单电视墙至少支持3个字幕，单台设备至少支持9个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 11、 ★支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步。支持可视化运维，可将设备与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 12、★支持显示器信息获取，可通过HDMI线连接显示器，并获取设备类型、设备序列号、工作时长、软件版本、设备温度。支持查看电视墙状态及电视墙输出接口类型，可图形化展示正面设备、反面，可查看接入的板卡类型、板卡接口、板卡温度、CPU占有率、内存占用率、网络带宽和机箱温度（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） | 1.00 | 台 |
| 4 | HDMI输入板 | 4路HDMI输入板 4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入，444采集 支持HDMI音频复合输入 占用槽位：输入槽位 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI复合音频 音频采样率：32K/48K采样率 音频声道：双声道 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1280 × 720~2048 × 1152)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~2048 × 1152) 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60Hz，配置30Hz时宽*高(1280*720~2048*1152)，配置60Hz时宽*高(800*600~2048*1152) 视频输入最大分辨率：1080P | 1.00 | 台 |
| 5 | 二合一输出板 | 二合一输出板 LED输出板卡，占2个槽位，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出。 单板配置20路千兆网口输出，每路网口最大带载65W像素。 自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求。 支持视频信号444输出。 | 1.00 | 台 |
| 6 | 配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1.00 | 台 |
| 7 | 无线投屏系统 | 无线投屏套装 改造传统会议室，搭配传统投影、电视使用 使传统显示设备具备无线投屏功能 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB device 支持系统：Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上 分辨率：1080P 帧率：30fps 传输延迟：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）； 支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 主控：Cortex-A17 ，1.8 Ghz DDR：2G DDR3 存储空间：8G 电源：DC 5V，2A 操作系统：Android 5.1 机身接口：HDMI*1，USB*2，耳机接口*1，TF 扩展*1，RJ45*1 红外：支持 支持分辨率：720P/1080P/2K/4K 支持比例：4:3,16:9 （特殊比例可手动匹配） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线传输协议无线速率：> 200 Mbps *2 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac （双AC通道） Wifi工作模式：STA与 AP 同时工作 频段：2.4G/5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 视频解码：Support H263,H.264,H265，VP8，RV，WMV，AVS，MPEG4 解码分辨率：720P/1080P/2K/4K 接口：USB HID 鼠标：支持 激光触控：支持 红外触摸：支持 电容触摸：支持 工作温度：-20° ~ 70° | 1.00 | 对 |
| 3.2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 8寸全频音箱 本系列音箱采用无源被动式2分频低频反射式结构设计，大功率多场景全频点音源专业扬声器系统，拥有醇厚的人声和强劲低音表现 低音扬声器采用8英寸大功率铁氧体永磁驱动器，具有大功率车载和高稳定输出低失真特点 高音扬声器采用44芯大口径音圈高分子振膜及高性能铁氧体永磁压缩驱动单元 低音扬声器音盆采用高寒地区纯木纸浆，添加高强度纤维进行半松压抄纸，确保音盆拥有高刚性，快速的声传输特性和合适的材料阻尼特性 高音号角采用了高强度树脂材料，添加玻璃纤维成形，做到合适的阻尼特性，机械强度和声学性能，达到极佳的水平和垂直扩音覆盖角度和音色表现 通过精密设计的分频器调校出醇厚的人声表现力和清晰度 简约经典的ID设计，适合各种要求的扩音应用场景 音箱采用了底部标准支杆插座设计，结合顶面/侧面多个M10螺丝悬挂点，满足支撑杆/螺杆悬挂/钢丝绳悬挂/U形支架等多种安装场景需求 | 2.00 | 只 |
| 2 | 扬声器支架 | 定制 | 2.00 | 套 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 100W吸顶音箱 1、采用6.5英寸中低音喇叭单元和1英寸球顶高音单元的同轴设计方案，提供绝佳音质。 2、92dB高灵敏度，展现出非凡的细腻度，同时拥有高达100W的强劲输出功率，高声乐级输出和大动态的响应； 3、自带金属后壳箱体，配合专业的导向孔设计，提升低频的量感与响应力度； 4、网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装 5、能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合绝大多数聆听环境； 覆盖角度：110°*110° 中低音扬声器：1x6.5"铁氧体 高音扬声器：1x1"球顶 频响范围（-3 dB）：70Hz~20kHz 灵敏度（1 m，1 W）：92dB 最大声压级（1 m）：108dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：100W 材质：铁 颜色：网罩：白色；后壳：黑色； 安装方式：嵌入式（需开孔） 产品尺寸：316mm*197mm*268mm 包装尺寸：365mm * 365mm * 258mm 安装孔尺寸：嵌入深度176mm，安装厚度10-50mm，开孔直径270-280mm 净重：4.37kg 带包装重量：5.9kg 工作温度和湿度：-30~+60°C，95%无冷凝 整机接口：IN输入接口：IN +/-（中间两端子接口）接功放输出 OUT输出接口：OUT +/-（两侧两端子接口）接另一只扬声器的IN接口 | 4.00 | 只 |
| 4 | 数字功率放大器 | 250W双通道功放 产品为D类数字音频功率放大器，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω-2Ω，支持 立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。 1U机身，小巧、轻便、结构稳固，模块化设计，维护方便。 IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源。 采用高精度片式元件的大量使用，精巧的布局设计下，产品具备体积小，重量轻，适合多场景使用移动安装特别方便轻松。 数字功放采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等 优点，在音质的透明度、冷暖度，解析力，背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。 适合舞台，演出，酒吧，迪厅，舞厅，KTV（大），体育场管等高品质高声压级场所扩声，超大功率储备，频率响应低至30HZ，特别适合驱动大功率扬声器。 采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 大扭力弹簧钢恒压设计，功率管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大的提高了功率管导热效率。 金盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护， 温度压限保护，完备的保护功能有效提高产品的可靠性。 精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力度有气势有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。 设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。 体积和重量都只有模拟功放的 1/3, 体积和重量的大幅度降低。 额定功率：8Ω/立体声：2×250W 4Ω/立体声：2×425W 2Ω/立体声：2×720W 16Ω/桥接：1×500W 8Ω/桥接：1×850W 4Ω/桥接：1×1440W 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：0.80V/1.12V/1.59V2.24V 总谐波失真THD：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω） 阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω) 输出电源：90-260VAC,50/60Hz 频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω） 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 信噪比（A记权）：≥105dB(默认增益，A计权，20Hz-200Hz,8Ω) 最大输入电平：14V RMS输出电压：44.7 产品尺寸：483×45×370mm 净重：9kg 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 3.00 | 台 |
| 5 | 数字调音台 | 数字调音台 16 路模拟输入，8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、2组（4路）立体声输入通道、2路高阻单声道· 输入通道、2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； 采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 20dBu； 内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 每路输出通道具有 8 段参量均衡器、31 段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 内置自适应陷波反馈抑制算法； 5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道； 双机热备份通过网络数据实时同步； 独特的 LOCK 键，保持现场场景数据或防止误操作； 7寸 1024x600 分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台； 支持 30-255 组场景预设，可导入 USB 存储，便于备份调用； 内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 独特的 Link 连接功能，可进行相邻通道绑定设置； 通道名自定义； 跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件 | 1.00 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试。 支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 采用24BIT A/D及D/A转换。 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 自动扫描啸叫点并抑制。 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效。 支持20组场景调用和保存。 抑制器：采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用 滤波器：带宽0.404-28.85 消除反馈时间：快，中，慢，3档 存储器：容量4MB 音频输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ 最大输入电平：+18dBu 音频输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+15dBu 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3db 信噪比（A记权）：＞102db 灵敏度：Mic:-20dB/1KHz Line：0dB/1KHz 总谐波失真：0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％ 动态范围：103dB 工作电源：100-240V～, 50Hz/60Hz 整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 *2 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 *2 USB接口 *1 3芯IEC 插座 *1 电源100-240V~50/60Hz，耗电量＜30瓦 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：2.2 kg 带包装重量：2.8 kg 产品尺寸：485 mm × 185 mm × 45 mm 包装尺寸：590 mm × 256 mm × 85 mm | 1.00 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 音频处理器(8进8出) 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB； 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 输出每通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 每通道可独立设置中文名称； 测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选； 输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 每通道输出静音开关，相位开关； 中、繁、英三种语言灵活切换； 一键显示所有功能模块； 随机器存储中文帮助文档及软件； 中控代码在控制软件生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； 通道拷贝、粘贴、联控功能； 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 设备名称可修改，允许中文名称； 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； USB接口可连接移动U盘设备，支持音频信号录制和播放； 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V； 支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能； 直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows XP、7、8、10、11等系统环境下； 支持移动端iOS、iPadOS、Android控制软件。 阻抗：20kΩ 采样率：48KHz@24bit 总谐波失真THD：≤0.003%@1kHz,4dBu 阻抗：100Ω 系统延时：≤9ms 通道数量：GPIO接口8个，可自由配置输入输出 网络：1 音频输入：8路 音频输出：8路 USB：1 USB Type A RS232：1 RS485：1 幻象电源：48V 安装方式：1U,19”,机架安装 产品尺寸：482x258x45mm 包装尺寸：590×430×110mm 带包装重量：3.5KG 工作温度和湿度：0-40℃，10%〜90% 不可结露 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 最大输出电平：18dBu 最大输入电平：18dBu 模/数动态范围：120dB 数/模动态范围：114dB 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu EIN（A计权）：≤-125dBu 共模抑制：70dB@50Hz 本底噪声：-90dBu 工作电源：AC 110V-220V,50Hz/60Hz 电源功耗：<20W 产品重量：3KG | 1.00 | 台 |
| 8 | 电源时序控制器 | 14路网络电源时序器 5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 欠压、超压检测及报警，当开启超压或欠压功能，设备达到超压或欠压后，主机会保护并在显示屏出现保护提示，用户需要手动按照提示恢复正常。 1-7路带独立滤波器。 支持云服务器连接 ，可实现远程控制配置设备，网口采用通用EIA/TIA-568B的线序连接。 支持电脑、安卓手机本地和远程控制，可使用互联网和局域网两种远程控制方式，安卓手机端可控制设备开关机状态、调用场景、单个通道开关、设备ID；PC端可控制设备开关机状态、调用保存场景、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准、定时开关、定时器、时间设置、设备ID、级联类型选择、名称更换、中英文切换等功能设置。 带有I/O外部触发，可对接中控设备实现的开/关机。 工作电源：220VAC, 50/60Hz, 40A 输出通道延时：0到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流40A（参考线材使用国标3C认证的电源护套线RVV-3*10²，参考使用额定电流60A品牌空气断路器） 线路输出：14路 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：6.0 kg 带包装重量：7.5 kg 产品尺寸：486 mm × 292 mm × 87 mm 包装尺寸：595 mm × 480 mm × 145 mm | 1.00 | 台 |
| 3.3、发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线鹅颈话筒 | 一拖四无线鹅颈话筒 系统采用数字与模拟电路技术结合,高保真线路设计,可产生高音质CD声音效果 在同一环境下最多同时使用4套系统。每套系统可支持4个发射单元同时使用 预设10组互不干扰的模组频率,方便用户使用 采用LCD液晶显示屏，实时显示工作频道或频率，PF和AF信号强度 控制操作更明确和直观 红外对频,能快速,精确地锁定发射器频率 信号传输距离可达30米。 | 1.00 | 套 |
| 2 | 无线手持话筒 | 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点可以广泛适用于会议、培训、教学、KTV、公共广播、婚庆等场所。 | 1.00 | 套 |
| 3 | 天线分配器 | 天线放大系统 UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收 有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装) 具备四组 DC 12/1A直流输出。 | 1.00 | 套 |
| 3.4、中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1、 产品支持标准19英寸宽度机柜安装，设备高度1.5U，采用ARM Cortex A17四核处理器 ，主频1.4GHZ 2、 主机具备内存2GB、128G SSD硬盘；具备8个RS485/RS422/RS232复用串口；最多可支持4路报警量输入，4路报警输出；支持6个千兆网口，支持POE供电；支持音频输入2路音频输出4路；支持对外DC12V 供电，可以为报警探头提供电源；支持4路HDMI进4路HDMI出矩阵功能；支持10路USB口；支持3路220V强电输出 3、 ★具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 4、 ★具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 5、 具备视频接入功能，支持不低于4路的视频接入功能，可以实现视频接入存储、回放 6、 ★具备信息推送功能，支持平台把直播、以及视音频流向所有中控主机推送，中控主机将视频解码后在输出口上输出显示。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 7、 具备能耗管理功能，支持能耗情况展示，可以在PAD端、WEB端实现能耗情况统计以及用电趋势展示，可以对接入管理的智能插座、智能水电表、智能空开的能耗数据进行接入和统计，实现能耗管理。 8、 具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 9、 具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 10、 具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 11、 具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 12、 具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 13、 具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 14、 具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出。具备远程升级功能，支持通过WEB进行设备远程升级，实现功能更新 15、 具备设备运行状态查看功能，可以实现设备工作时间、设备温度、CPU占用率、内存使用率、SSD使用率的查看。具备日志功能，支持异常日志、操作日志，可以通过WEB进行按时间、按类型搜索，并支持日志导出 16、 ★具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） | 1.00 | 台 |
| 2 | 壁挂式中控平板 | 壁挂式中控平板 壁挂式安装触控屏 处理器RK3288,四核,Cortex A17，RAM 2GB，内存 16 10.1"高清全视角屏 1280*800，10点电容式触摸 设备支持POE供电 设备支持安卓系统 支持网络方式接入B86中控设备 内置中控控制软件，支持自定义logo，支持一键换肤 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持通过刷卡（需搭配DS-K1108AM读卡器）、人脸识别、控制码等方式登录操作界面 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制，支持自定义开关名称 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 支持一键调用情景模式 支持权限管理，游客界面仅保留灯光、空调、窗帘控制界面，进入主界面需要进行权限校验（刷卡、人脸识别、控制码） 支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无 支持读取平台下发的考勤状态，并进行编辑修改 支持平板日志通过U盘导出 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：255.8mm（长）*175.8mm（宽）*31.7mm（高） 重量：≈0.9KG 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口 WiFi：1个 USB接口：USB2.0x2 视频接口：HDMIx1 | 1.00 | 台 |
| 3 | 智能网关（蓝牙） | 额定工作电压（DC) 5Vdc 额定工作电流 (DC) 120mA 待机工作电流 (DC) 100mA 最大工作电流（DC) 0.5A Max. @Full Load 无线工作频率 2400~2483.5MHz 工作温度 -10℃~+45℃ 存储温度 -40℃~+70℃ 尺寸 77*71*20(mm) | 1.00 | 台 |
| 4 | 三键智能开关 | 1、供电： AC220V 50Hz 2.产品尺寸：88*86*36mm 3.无线通讯： 蓝牙 4.通信距离： 30米（室内可视距离） 5.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路 6.安装孔距：安装孔中心距60.3mm,面板厚8.6mm | 2.00 | 台 |
| 5 | 空调控制 | 1.电流范围 ≤16A 2.工作电压 AC 250V 4.待机功耗 < 0.5W 5.工作温度 -10℃~55℃ 6.无线频率 蓝牙（2.4GHz） 7.无线距离 20m（空旷可视距离） 8.组网方式 自适应入网 9.红外控制角度：无遮挡条件下，侧面直线上下 30°角之间 10.红外控制距离：8M 11.红外峰值波长：940nm 12.红外调制频率：38KHz | 2.00 | 台 |
| 3.5、配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 会议云台摄像机 | 云台摄像机 1080P全高清 采用全新一代索尼1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 独家音频处理算法，可消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果；设备支持双mic拾音，也可外接麦克风、无线小蜜蜂等，满足大多数场景的拾音需求。 低照度 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55 dB以上。 72.5°广角镜头 + 12 倍光学变焦 72.5°高品质超广角镜头，光学变焦可达 12 倍，支持 16 倍数字变焦。 ISP 图像处理算法 全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使得摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。广泛应用于教育录播、远程教育、视频会议、直播、广播等行业。 超高帧率 1080P下输出帧率可达60 fps。 丰富完善的接口 支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、USB，网络四路可同时输出。 远程控制 采用RS 232和RS 485串口，可对摄像机进行控制。 水平视场角：72.5° ~ 6.9° 垂直视场角：44.8° ~ 3.9° 镜头参数： 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8【等效35mm焦距：27mm-322mm】 操作系统：Windows®；Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高；；macOS™ 10.10 或更高； 7 (仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高；Linux (需支持UVC) 音频输入接口：支持3.5mm Line-In 视频输出接口：1路, HDMI: 版本1.3 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 网络接口：1 路 ,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持PoE USB接口：1路USB 3.0: A型插座 通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用 电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 功耗：12W 尺寸：169mm x 141.5mm x 176mm 输入电压：DC 12V，PoE（802.3af） 输入电流：1.0A（最大） 储藏温度：-40 °C ~ 60 °C 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃ 净重：约1.5Kg 最大分辨率：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 快门： 1/30s ~ 1/10000s 背光补偿：支持 数字降噪：2D & 3D 信噪比：≥55 dB 水平转动范围：±170° 垂直转动范围：-30° ~ +90° 水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 水平、垂直翻转：支持 预置位数量：255 白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 传感器：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 图像冻结：支持 预置位精度：0.1° USB音频：32K采样率，支持UAC2.0 视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出 UVC PTZ 控制：支持 色彩空间：YUY2/MJPEG/H.264 USB视频通信协议：UVC 1.1 or UVC1.5 音频压缩标准：AAC 音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 音频输出方式：数字：支持HDMI、USB、LAN、SDI等音频输出 模拟：支持3.5mm Line-Out 音频频率响应：内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应 视频编码标准：H.264/H.265 视频码流：第一路码流，第二路码流 视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps 帧率：1fps ~ 60fps 码率类型：可变码率, 固定码率 第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 | 1.00 | 台 |
| 2 | 吸顶AP | 室内放装型AP，支持wifi 6 协议，双频4流，整机接入速率最高可达1.775Gbps。支持吸顶/壁挂。推荐场景：办公室开间，空旷型室内。 接口数量：1 个 100/1000M 电口 支持 802.3af 供电 | 2.00 | 台 |
| 3 | AC控制器 | 管理规格：默认自带管理AP数：16（增大管理AP数需另外单独配置license） 最大管理AP数：40 接口数量：WAN：2 * GE(其中一个WAN口可以被切换成LAN口) LAN： 7*GE POE+，1*SFP+ （总共有 8*PoE+ 口） PoE输出功率80W 管理端口：1 个 Console口；1个USB口 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式 支持无线用户接入控制和管理 支持 PPPOE、NAT 网关功能 支持信道智能切换 支持智能 AP 负载分担 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6) 提供端到端的 QoS 支持快速的二、三层漫游 | 1.00 | 台 |
| 4 | 16口千兆POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 支持无风扇 安装方式：机架式 | 1.00 | 台 |
| 5 | 27U机柜 | 27U，玻璃门，落地机柜 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：20套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约69KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1388 mm | 1.00 | 台 |
| 3.6、室内装修 |  |  |  |  |
| 1 | 造型背景墙 | 木工板打底、石膏板造型及岩板装饰 | 21.00 | ㎡ |
| 2 | 不锈钢包边 | 金属不锈钢 | 10.00 | M |
| 3 | 墙面护墙板 | 8mm厚快装护墙板 | 62.00 | ㎡ |
| 4 | 地面自流平 | 2mm厚地面自流平找平 | 69.00 | ㎡ |
| 5 | 强化木地板 | 1.2mm强化木地板 | 69.00 | ㎡ |
| 6 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 | 34.00 | M |
| 7 | 封窗洞 | 原木质窗户拆除后、木工板打底、石膏板封面、批腻子、涂刷乳胶漆（立邦） | 1.00 | 项 |
| 8 | 窗帘 | 布帘、罗马杆 | 9.70 | M |
| 9 | 窗台石 | 人造窗台石 | 8.00 | M |
| 10 | 会议桌 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 11 | 会议桌椅子 | 定制 | 18.00 | 个 |
| 12 | 条形桌 | 定制 | 4.00 | 个 |
| 13 | 椅子 | 定制 | 20.00 | 个 |
| 14 | 茶水柜 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 15 | 汇报台 | 定制 | 1.00 | 个 |
| 16 | 柜机空调 | 格力3P柜式空调 | 1.00 | 台 |
| 17 | 强弱线路铺设 | 包含开槽、布强弱电线路，开关、插座、灯具安装（含强弱电主材） | 69.00 | ㎡ |
| 18 | 材料上楼 | 材料人工搬运上楼 | 1.00 | 项 |
| 19 | 脚手架 | 脚手架拆装、运输 | 1.00 | 项 |
| 20 | 垃圾清运、保洁 | 多余建筑垃圾清运出校外、室内保洁 | 1.00 | 项 |
| 21 | 文化墙 | 根据院方要求 | 1.00 | 项 |

- 5.4、C201会议室

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1、 LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2、 有效显示尺寸为3m*1.68m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、 ★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜400W/㎡ （600nits亮度） 5、 ★LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。符合评价优 7、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。符合评价优 8、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优 9、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价优 10、 ★依据GB/T20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危级要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 12、 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 5.06 | m2 |
| 2 | 安装支架 | 配套钢结构 | 5.06 | m2 |
| 3 | 视频处理器 | 1、 投标产品采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。 2、 单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出 3、 支持接入≥1块主控板卡，具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、≥2个3.5mm音频输入接口、≥4个3.5mm音频输出接口 4、 设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看设备设备状态信息；支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出 5、 支持接入自定义分辨率视频图像，2K输入板卡最大可输入2560x972@60HZ或884x2560@60Hz的视频图像，最小可输入800x600@60Hz的视频图像；4K输入板卡最大可输入8192x1080@60Hz或1080x8192@60Hz的视频图像，最小可输入800x 600@60Hz的视频图像 6、 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 7、 支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道 8、 支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图 9、 支持裁剪功能，可对输入视频图像进行截取并开窗调用 10、 ★支持字幕功能，单输出接口至少支持2个字幕，单电视墙至少支持3个字幕，单台设备至少支持9个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 11、 ★支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步。支持可视化运维，可将设备与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 12、★支持显示器信息获取，可通过HDMI线连接显示器，并获取设备类型、设备序列号、工作时长、软件版本、设备温度。支持查看电视墙状态及电视墙输出接口类型，可图形化展示正面设备、反面，可查看接入的板卡类型、板卡接口、板卡温度、CPU占有率、内存占用率、网络带宽和机箱温度（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） | 1.00 | 台 |
| 4 | HDMI输入板 | 4路HDMI输入板 4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入，444采集 支持HDMI音频复合输入 占用槽位：输入槽位 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI复合音频 音频采样率：32K/48K采样率 音频声道：双声道 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1280 × 720~2048 × 1152)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~2048 × 1152) 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60Hz，配置30Hz时宽*高(1280*720~2048*1152)，配置60Hz时宽*高(800*600~2048*1152) 视频输入最大分辨率：1080P | 1.00 | 台 |
| 5 | 二合一输出板 | 二合一输出板 LED输出板卡，占2个槽位，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出。 单板配置20路千兆网口输出，每路网口最大带载65W像素。 自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求。 支持视频信号444输出。 | 1.00 | 台 |
| 6 | 配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1.00 | 台 |
| 7 | 无线投屏系统 | 无线投屏套装 改造传统会议室，搭配传统投影、电视使用 使传统显示设备具备无线投屏功能 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB device 支持系统：Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上 分辨率：1080P 帧率：30fps 传输延迟：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）； 支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 主控：Cortex-A17 ，1.8 Ghz DDR：2G DDR3 存储空间：8G 电源：DC 5V，2A 操作系统：Android 5.1 机身接口：HDMI*1，USB*2，耳机接口*1，TF 扩展*1，RJ45*1 红外：支持 支持分辨率：720P/1080P/2K/4K 支持比例：4:3,16:9 （特殊比例可手动匹配） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线传输协议无线速率：> 200 Mbps *2 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac （双AC通道） Wifi工作模式：STA与 AP 同时工作 频段：2.4G/5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 视频解码：Support H263,H.264,H265，VP8，RV，WMV，AVS，MPEG4 解码分辨率：720P/1080P/2K/4K 接口：USB HID 鼠标：支持 激光触控：支持 红外触摸：支持 电容触摸：支持 工作温度：-20° ~ 70° | 1.00 | 对 |
| 4.2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 8寸全频音箱 本系列音箱采用无源被动式2分频低频反射式结构设计，大功率多场景全频点音源专业扬声器系统，拥有醇厚的人声和强劲低音表现 低音扬声器采用8英寸大功率铁氧体永磁驱动器，具有大功率车载和高稳定输出低失真特点 高音扬声器采用44芯大口径音圈高分子振膜及高性能铁氧体永磁压缩驱动单元 低音扬声器音盆采用高寒地区纯木纸浆，添加高强度纤维进行半松压抄纸，确保音盆拥有高刚性，快速的声传输特性和合适的材料阻尼特性 高音号角采用了高强度树脂材料，添加玻璃纤维成形，做到合适的阻尼特性，机械强度和声学性能，达到极佳的水平和垂直扩音覆盖角度和音色表现 通过精密设计的分频器调校出醇厚的人声表现力和清晰度 简约经典的ID设计，适合各种要求的扩音应用场景 音箱采用了底部标准支杆插座设计，结合顶面/侧面多个M10螺丝悬挂点，满足支撑杆/螺杆悬挂/钢丝绳悬挂/U形支架等多种安装场景需求 | 2.00 | 只 |
| 2 | 扬声器支架 | 定制 | 2.00 | 套 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 100W吸顶音箱 1、采用6.5英寸中低音喇叭单元和1英寸球顶高音单元的同轴设计方案，提供绝佳音质。 2、92dB高灵敏度，展现出非凡的细腻度，同时拥有高达100W的强劲输出功率，高声乐级输出和大动态的响应； 3、自带金属后壳箱体，配合专业的导向孔设计，提升低频的量感与响应力度； 4、网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装 5、能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合绝大多数聆听环境； 覆盖角度：110°*110° 中低音扬声器：1x6.5"铁氧体 高音扬声器：1x1"球顶 频响范围（-3 dB）：70Hz~20kHz 灵敏度（1 m，1 W）：92dB 最大声压级（1 m）：108dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：100W 材质：铁 颜色：网罩：白色；后壳：黑色； 安装方式：嵌入式（需开孔） 产品尺寸：316mm*197mm*268mm 包装尺寸：365mm * 365mm * 258mm 安装孔尺寸：嵌入深度176mm，安装厚度10-50mm，开孔直径270-280mm 净重：4.37kg 带包装重量：5.9kg 工作温度和湿度：-30~+60°C，95%无冷凝 整机接口：IN输入接口：IN +/-（中间两端子接口）接功放输出 OUT输出接口：OUT +/-（两侧两端子接口）接另一只扬声器的IN接口 | 4.00 | 只 |
| 4 | 数字功率放大器 | 250W双通道功放 产品为D类数字音频功率放大器，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω-2Ω，支持 立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。 1U机身，小巧、轻便、结构稳固，模块化设计，维护方便。 IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源。 采用高精度片式元件的大量使用，精巧的布局设计下，产品具备体积小，重量轻，适合多场景使用移动安装特别方便轻松。 数字功放采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等 优点，在音质的透明度、冷暖度，解析力，背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。 适合舞台，演出，酒吧，迪厅，舞厅，KTV（大），体育场管等高品质高声压级场所扩声，超大功率储备，频率响应低至30HZ，特别适合驱动大功率扬声器。 采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 大扭力弹簧钢恒压设计，功率管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大的提高了功率管导热效率。 金盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护， 温度压限保护，完备的保护功能有效提高产品的可靠性。 精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力度有气势有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。 设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。 体积和重量都只有模拟功放的 1/3, 体积和重量的大幅度降低。 额定功率：8Ω/立体声：2×250W 4Ω/立体声：2×425W 2Ω/立体声：2×720W 16Ω/桥接：1×500W 8Ω/桥接：1×850W 4Ω/桥接：1×1440W 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：0.80V/1.12V/1.59V2.24V 总谐波失真THD：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω） 阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω) 输出电源：90-260VAC,50/60Hz 频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω） 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 信噪比（A记权）：≥105dB(默认增益，A计权，20Hz-200Hz,8Ω) 最大输入电平：14V RMS输出电压：44.7 产品尺寸：483×45×370mm 净重：9kg 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 3.00 | 台 |
| 5 | 数字调音台 | 数字调音台 16 路模拟输入，8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、2组（4路）立体声输入通道、2路高阻单声道· 输入通道、2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； 采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 20dBu； 内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 每路输出通道具有 8 段参量均衡器、31 段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 内置自适应陷波反馈抑制算法； 5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道； 双机热备份通过网络数据实时同步； 独特的 LOCK 键，保持现场场景数据或防止误操作； 7寸 1024x600 分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台； 支持 30-255 组场景预设，可导入 USB 存储，便于备份调用； 内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 独特的 Link 连接功能，可进行相邻通道绑定设置； 通道名自定义； 跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件 | 1.00 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试。 支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 采用24BIT A/D及D/A转换。 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 自动扫描啸叫点并抑制。 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效。 支持20组场景调用和保存。 抑制器：采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用 滤波器：带宽0.404-28.85 消除反馈时间：快，中，慢，3档 存储器：容量4MB 音频输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ 最大输入电平：+18dBu 音频输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+15dBu 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3db 信噪比（A记权）：＞102db 灵敏度：Mic:-20dB/1KHz Line：0dB/1KHz 总谐波失真：0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％ 动态范围：103dB 工作电源：100-240V～, 50Hz/60Hz 整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 *2 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 *2 USB接口 *1 3芯IEC 插座 *1 电源100-240V~50/60Hz，耗电量＜30瓦 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：2.2 kg 带包装重量：2.8 kg 产品尺寸：485 mm × 185 mm × 45 mm 包装尺寸：590 mm × 256 mm × 85 mm | 1.00 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 音频处理器(8进8出) 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB； 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 输出每通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 每通道可独立设置中文名称； 测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选； 输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 每通道输出静音开关，相位开关； 中、繁、英三种语言灵活切换； 一键显示所有功能模块； 随机器存储中文帮助文档及软件； 中控代码在控制软件生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； 通道拷贝、粘贴、联控功能； 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 设备名称可修改，允许中文名称； 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； USB接口可连接移动U盘设备，支持音频信号录制和播放； 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V； 支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能； 直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows XP、7、8、10、11等系统环境下； 支持移动端iOS、iPadOS、Android控制软件。 阻抗：20kΩ 采样率：48KHz@24bit 总谐波失真THD：≤0.003%@1kHz,4dBu 阻抗：100Ω 系统延时：≤9ms 通道数量：GPIO接口8个，可自由配置输入输出 网络：1 音频输入：8路 音频输出：8路 USB：1 USB Type A RS232：1 RS485：1 幻象电源：48V 安装方式：1U,19”,机架安装 产品尺寸：482x258x45mm 包装尺寸：590×430×110mm 带包装重量：3.5KG 工作温度和湿度：0-40℃，10%〜90% 不可结露 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 最大输出电平：18dBu 最大输入电平：18dBu 模/数动态范围：120dB 数/模动态范围：114dB 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu EIN（A计权）：≤-125dBu 共模抑制：70dB@50Hz 本底噪声：-90dBu 工作电源：AC 110V-220V,50Hz/60Hz 电源功耗：<20W 产品重量：3KG | 1.00 | 台 |
| 8 | 电源时序控制器 | 14路网络电源时序器 5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 欠压、超压检测及报警，当开启超压或欠压功能，设备达到超压或欠压后，主机会保护并在显示屏出现保护提示，用户需要手动按照提示恢复正常。 1-7路带独立滤波器。 支持云服务器连接 ，可实现远程控制配置设备，网口采用通用EIA/TIA-568B的线序连接。 支持电脑、安卓手机本地和远程控制，可使用互联网和局域网两种远程控制方式，安卓手机端可控制设备开关机状态、调用场景、单个通道开关、设备ID；PC端可控制设备开关机状态、调用保存场景、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准、定时开关、定时器、时间设置、设备ID、级联类型选择、名称更换、中英文切换等功能设置。 带有I/O外部触发，可对接中控设备实现的开/关机。 工作电源：220VAC, 50/60Hz, 40A 输出通道延时：0到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流40A（参考线材使用国标3C认证的电源护套线RVV-3*10²，参考使用额定电流60A品牌空气断路器） 线路输出：14路 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：6.0 kg 带包装重量：7.5 kg 产品尺寸：486 mm × 292 mm × 87 mm 包装尺寸：595 mm × 480 mm × 145 mm | 1.00 | 台 |
| 4.3、发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线鹅颈话筒 | 一拖四无线鹅颈话筒 系统采用数字与模拟电路技术结合,高保真线路设计,可产生高音质CD声音效果 在同一环境下最多同时使用4套系统。每套系统可支持4个发射单元同时使用 预设10组互不干扰的模组频率,方便用户使用 采用LCD液晶显示屏，实时显示工作频道或频率，PF和AF信号强度 控制操作更明确和直观 红外对频,能快速,精确地锁定发射器频率 信号传输距离可达30米。 | 1.00 | 套 |
| 2 | 无线手持话筒 | 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点可以广泛适用于会议、培训、教学、KTV、公共广播、婚庆等场所。 | 1.00 | 套 |
| 3 | 天线分配器 | 天线放大系统 UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收 有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装) 具备四组 DC 12/1A直流输出。 | 1.00 | 套 |
| 4.4、中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1、 产品支持标准19英寸宽度机柜安装，设备高度1.5U，采用ARM Cortex A17四核处理器 ，主频1.4GHZ 2、 主机具备内存2GB、128G SSD硬盘；具备8个RS485/RS422/RS232复用串口；最多可支持4路报警量输入，4路报警输出；支持6个千兆网口，支持POE供电；支持音频输入2路音频输出4路；支持对外DC12V 供电，可以为报警探头提供电源；支持4路HDMI进4路HDMI出矩阵功能；支持10路USB口；支持3路220V强电输出 3、 ★具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 4、 ★具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 5、 具备视频接入功能，支持不低于4路的视频接入功能，可以实现视频接入存储、回放 6、 ★具备信息推送功能，支持平台把直播、以及视音频流向所有中控主机推送，中控主机将视频解码后在输出口上输出显示。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 7、 具备能耗管理功能，支持能耗情况展示，可以在PAD端、WEB端实现能耗情况统计以及用电趋势展示，可以对接入管理的智能插座、智能水电表、智能空开的能耗数据进行接入和统计，实现能耗管理。 8、 具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 9、 具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 10、 具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 11、 具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 12、 具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 13、 具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 14、 具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出。具备远程升级功能，支持通过WEB进行设备远程升级，实现功能更新 15、 具备设备运行状态查看功能，可以实现设备工作时间、设备温度、CPU占用率、内存使用率、SSD使用率的查看。具备日志功能，支持异常日志、操作日志，可以通过WEB进行按时间、按类型搜索，并支持日志导出 16、 ★具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） | 1.00 | 台 |
| 2 | 壁挂式中控平板 | 壁挂式中控平板 壁挂式安装触控屏 处理器RK3288,四核,Cortex A17，RAM 2GB，内存 16 10.1"高清全视角屏 1280*800，10点电容式触摸 设备支持POE供电 设备支持安卓系统 支持网络方式接入B86中控设备 内置中控控制软件，支持自定义logo，支持一键换肤 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持通过刷卡（需搭配DS-K1108AM读卡器）、人脸识别、控制码等方式登录操作界面 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制，支持自定义开关名称 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 支持一键调用情景模式 支持权限管理，游客界面仅保留灯光、空调、窗帘控制界面，进入主界面需要进行权限校验（刷卡、人脸识别、控制码） 支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无 支持读取平台下发的考勤状态，并进行编辑修改 支持平板日志通过U盘导出 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：255.8mm（长）*175.8mm（宽）*31.7mm（高） 重量：≈0.9KG 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口 WiFi：1个 USB接口：USB2.0x2 视频接口：HDMIx1 | 1.00 | 台 |
| 3 | 智能网关（蓝牙） | 额定工作电压（DC) 5Vdc 额定工作电流 (DC) 120mA 待机工作电流 (DC) 100mA 最大工作电流（DC) 0.5A Max. @Full Load 无线工作频率 2400~2483.5MHz 工作温度 -10℃~+45℃ 存储温度 -40℃~+70℃ 尺寸 77*71*20(mm) | 1.00 | 台 |
| 4 | 三键智能开关 | 1、供电： AC220V 50Hz 2.产品尺寸：88*86*36mm 3.无线通讯： 蓝牙 4.通信距离： 30米（室内可视距离） 5.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路 6.安装孔距：安装孔中心距60.3mm,面板厚8.6mm | 2.00 | 台 |
| 5 | 空调控制 | 1.电流范围 ≤16A 2.工作电压 AC 250V 4.待机功耗 < 0.5W 5.工作温度 -10℃~55℃ 6.无线频率 蓝牙（2.4GHz） 7.无线距离 20m（空旷可视距离） 8.组网方式 自适应入网 9.红外控制角度：无遮挡条件下，侧面直线上下 30°角之间 10.红外控制距离：8M 11.红外峰值波长：940nm 12.红外调制频率：38KHz | 2.00 | 台 |
| 4.5、配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 会议云台摄像机 | 云台摄像机 1080P全高清 采用全新一代索尼1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 独家音频处理算法，可消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果；设备支持双mic拾音，也可外接麦克风、无线小蜜蜂等，满足大多数场景的拾音需求。 低照度 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55 dB以上。 72.5°广角镜头 + 12 倍光学变焦 72.5°高品质超广角镜头，光学变焦可达 12 倍，支持 16 倍数字变焦。 ISP 图像处理算法 全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使得摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。广泛应用于教育录播、远程教育、视频会议、直播、广播等行业。 超高帧率 1080P下输出帧率可达60 fps。 丰富完善的接口 支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、USB，网络四路可同时输出。 远程控制 采用RS 232和RS 485串口，可对摄像机进行控制。 水平视场角：72.5° ~ 6.9° 垂直视场角：44.8° ~ 3.9° 镜头参数： 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8【等效35mm焦距：27mm-322mm】 操作系统：Windows®；Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高；；macOS™ 10.10 或更高； 7 (仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高；Linux (需支持UVC) 音频输入接口：支持3.5mm Line-In 视频输出接口：1路, HDMI: 版本1.3 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 网络接口：1 路 ,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持PoE USB接口：1路USB 3.0: A型插座 通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用 电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 功耗：12W 尺寸：169mm x 141.5mm x 176mm 输入电压：DC 12V，PoE（802.3af） 输入电流：1.0A（最大） 储藏温度：-40 °C ~ 60 °C 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃ 净重：约1.5Kg 最大分辨率：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 快门： 1/30s ~ 1/10000s 背光补偿：支持 数字降噪：2D & 3D 信噪比：≥55 dB 水平转动范围：±170° 垂直转动范围：-30° ~ +90° 水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 水平、垂直翻转：支持 预置位数量：255 白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 传感器：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 图像冻结：支持 预置位精度：0.1° USB音频：32K采样率，支持UAC2.0 视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出 UVC PTZ 控制：支持 色彩空间：YUY2/MJPEG/H.264 USB视频通信协议：UVC 1.1 or UVC1.5 音频压缩标准：AAC 音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 音频输出方式：数字：支持HDMI、USB、LAN、SDI等音频输出 模拟：支持3.5mm Line-Out 音频频率响应：内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应 视频编码标准：H.264/H.265 视频码流：第一路码流，第二路码流 视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps 帧率：1fps ~ 60fps 码率类型：可变码率, 固定码率 第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 | 1.00 | 台 |
| 2 | 吸顶AP | 室内放装型AP，支持wifi 6 协议，双频4流，整机接入速率最高可达1.775Gbps。支持吸顶/壁挂。推荐场景：办公室开间，空旷型室内。 接口数量：1 个 100/1000M 电口 支持 802.3af 供电 | 2.00 | 台 |
| 3 | AC控制器 | 管理规格：默认自带管理AP数：16（增大管理AP数需另外单独配置license） 最大管理AP数：40 接口数量：WAN：2 * GE(其中一个WAN口可以被切换成LAN口) LAN： 7*GE POE+，1*SFP+ （总共有 8*PoE+ 口） PoE输出功率80W 管理端口：1 个 Console口；1个USB口 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式 支持无线用户接入控制和管理 支持 PPPOE、NAT 网关功能 支持信道智能切换 支持智能 AP 负载分担 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6) 提供端到端的 QoS 支持快速的二、三层漫游 | 1.00 | 台 |
| 4 | 16口千兆POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 支持无风扇 安装方式：机架式 | 1.00 | 台 |
| 5 | 27U机柜 | 27U，玻璃门，落地机柜 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：20套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约69KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1388 mm | 1.00 | 台 |
| 4.6、室内装修 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏造型背景墙 | 木工板打底、石膏板造型及装饰 | 22.00 | ㎡ |
| 2 | 不锈钢包边 | 金属不锈钢 | 10.00 | m |
| 3 | 墙面护墙板 | 8mm厚度快装护墙板 | 60.00 | ㎡ |
| 4 | 地面自流平 | 2mm厚地面自流平找平 | 68.00 | ㎡ |
| 5 | 强化木地板 | 1.2mm强化木地板 | 68.00 | ㎡ |
| 6 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 | 34.00 | M |
| 7 | 石膏板造型顶 | 石膏板造型顶及批腻子、涂刷乳胶漆 | 68.00 | ㎡ |
| 8 | 封窗洞 | 原木质窗拆除后，两边石膏板封，批腻子涂刷乳胶漆 | 1.00 | 项 |
| 9 | 窗台石 | 人造石 | 7.10 | M |
| 10 | 窗帘 | 布帘、罗马杆 | 9.00 | M |
| 11 | 强弱线路铺设 | 包含强弱电布置线路，开关插座安装（含主材） | 68.00 | ㎡ |
| 12 | 会议桌 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 13 | 会议桌椅子 | 定制 | 20.00 | 个 |
| 14 | 条形桌 | 定制 | 8.00 | 组 |
| 15 | 椅子 | 定制 | 40.00 | 个 |
| 16 | 茶水柜 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 17 | 汇报台 | 定制 | 1.00 | 个 |
| 18 | 荣誉柜 | 定制 | 32.00 | ㎡ |
| 19 | 钢质门 | 定制 | 2.00 | 套 |
| 20 | 柜机空调 | 3P | 1.00 | 组 |
| 21 | 墙体拆除 | 原砖墙人工拆除后扛运下楼 | 1.00 | 项 |
| 22 | 材料上楼 | 材料人工搬运上楼 | 1.00 | 项 |
| 23 | 脚手架 | 脚手架拆装、运输 | 1.00 | 项 |
| 24 | 垃圾清运、保洁 | 多余建筑垃圾清运出校外、室内保洁 | 1.00 | 项 |
| 25 | 文化墙 | 根据院方要求 | 1.00 | 项 |

- 5.5、D109会议室

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1、 LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2、 有效显示尺寸为3m*1.68m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、 ★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜400W/㎡ （600nits亮度） 5、 ★LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。符合评价优 7、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。符合评价优 8、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优 9、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价优 10、 ★依据GB/T20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危级要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 12、 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 5.06 | m2 |
| 2 | 安装支架 | 配套钢结构 | 5.06 | m2 |
| 3 | 视频处理器 | 1、 投标产品采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。 2、 单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出 3、 支持接入≥1块主控板卡，具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、≥2个3.5mm音频输入接口、≥4个3.5mm音频输出接口 4、 设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看设备设备状态信息；支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出 5、 支持接入自定义分辨率视频图像，2K输入板卡最大可输入2560x972@60HZ或884x2560@60Hz的视频图像，最小可输入800x600@60Hz的视频图像；4K输入板卡最大可输入8192x1080@60Hz或1080x8192@60Hz的视频图像，最小可输入800x 600@60Hz的视频图像 6、 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 7、 支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道 8、 支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图 9、 支持裁剪功能，可对输入视频图像进行截取并开窗调用 10、 ★支持字幕功能，单输出接口至少支持2个字幕，单电视墙至少支持3个字幕，单台设备至少支持9个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 11、 ★支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步。支持可视化运维，可将设备与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 12、★支持显示器信息获取，可通过HDMI线连接显示器，并获取设备类型、设备序列号、工作时长、软件版本、设备温度。支持查看电视墙状态及电视墙输出接口类型，可图形化展示正面设备、反面，可查看接入的板卡类型、板卡接口、板卡温度、CPU占有率、内存占用率、网络带宽和机箱温度（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） | 1.00 | 台 |
| 4 | HDMI输入板 | 4路HDMI输入板 4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入，444采集 支持HDMI音频复合输入 占用槽位：输入槽位 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI复合音频 音频采样率：32K/48K采样率 音频声道：双声道 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1280 × 720~2048 × 1152)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~2048 × 1152) 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60Hz，配置30Hz时宽*高(1280*720~2048*1152)，配置60Hz时宽*高(800*600~2048*1152) 视频输入最大分辨率：1080P | 1.00 | 台 |
| 5 | 二合一输出板 | 二合一输出板 LED输出板卡，占2个槽位，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出。 单板配置20路千兆网口输出，每路网口最大带载65W像素。 自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求。 支持视频信号444输出。 | 1.00 | 台 |
| 6 | 配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1.00 | 台 |
| 7 | 无线投屏系统 | 无线投屏套装 改造传统会议室，搭配传统投影、电视使用 使传统显示设备具备无线投屏功能 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB device 支持系统：Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上 分辨率：1080P 帧率：30fps 传输延迟：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）； 支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 主控：Cortex-A17 ，1.8 Ghz DDR：2G DDR3 存储空间：8G 电源：DC 5V，2A 操作系统：Android 5.1 机身接口：HDMI*1，USB*2，耳机接口*1，TF 扩展*1，RJ45*1 红外：支持 支持分辨率：720P/1080P/2K/4K 支持比例：4:3,16:9 （特殊比例可手动匹配） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线传输协议无线速率：> 200 Mbps *2 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac （双AC通道） Wifi工作模式：STA与 AP 同时工作 频段：2.4G/5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 视频解码：Support H263,H.264,H265，VP8，RV，WMV，AVS，MPEG4 解码分辨率：720P/1080P/2K/4K 接口：USB HID 鼠标：支持 激光触控：支持 红外触摸：支持 电容触摸：支持 工作温度：-20° ~ 70° | 1.00 | 对 |
| 5.2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 8寸全频音箱 本系列音箱采用无源被动式2分频低频反射式结构设计，大功率多场景全频点音源专业扬声器系统，拥有醇厚的人声和强劲低音表现 低音扬声器采用8英寸大功率铁氧体永磁驱动器，具有大功率车载和高稳定输出低失真特点 高音扬声器采用44芯大口径音圈高分子振膜及高性能铁氧体永磁压缩驱动单元 低音扬声器音盆采用高寒地区纯木纸浆，添加高强度纤维进行半松压抄纸，确保音盆拥有高刚性，快速的声传输特性和合适的材料阻尼特性 高音号角采用了高强度树脂材料，添加玻璃纤维成形，做到合适的阻尼特性，机械强度和声学性能，达到极佳的水平和垂直扩音覆盖角度和音色表现 通过精密设计的分频器调校出醇厚的人声表现力和清晰度 简约经典的ID设计，适合各种要求的扩音应用场景 音箱采用了底部标准支杆插座设计，结合顶面/侧面多个M10螺丝悬挂点，满足支撑杆/螺杆悬挂/钢丝绳悬挂/U形支架等多种安装场景需求 | 2.00 | 只 |
| 2 | 扬声器支架 | 定制 | 2.00 | 套 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 100W吸顶音箱 1、采用6.5英寸中低音喇叭单元和1英寸球顶高音单元的同轴设计方案，提供绝佳音质。 2、92dB高灵敏度，展现出非凡的细腻度，同时拥有高达100W的强劲输出功率，高声乐级输出和大动态的响应； 3、自带金属后壳箱体，配合专业的导向孔设计，提升低频的量感与响应力度； 4、网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装 5、能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合绝大多数聆听环境； 覆盖角度：110°*110° 中低音扬声器：1x6.5"铁氧体 高音扬声器：1x1"球顶 频响范围（-3 dB）：70Hz~20kHz 灵敏度（1 m，1 W）：92dB 最大声压级（1 m）：108dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：100W 材质：铁 颜色：网罩：白色；后壳：黑色； 安装方式：嵌入式（需开孔） 产品尺寸：316mm*197mm*268mm 包装尺寸：365mm * 365mm * 258mm 安装孔尺寸：嵌入深度176mm，安装厚度10-50mm，开孔直径270-280mm 净重：4.37kg 带包装重量：5.9kg 工作温度和湿度：-30~+60°C，95%无冷凝 整机接口：IN输入接口：IN +/-（中间两端子接口）接功放输出 OUT输出接口：OUT +/-（两侧两端子接口）接另一只扬声器的IN接口 | 4.00 | 只 |
| 4 | 数字功率放大器 | 250W双通道功放 产品为D类数字音频功率放大器，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω-2Ω，支持 立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。 1U机身，小巧、轻便、结构稳固，模块化设计，维护方便。 IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源。 采用高精度片式元件的大量使用，精巧的布局设计下，产品具备体积小，重量轻，适合多场景使用移动安装特别方便轻松。 数字功放采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等 优点，在音质的透明度、冷暖度，解析力，背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。 适合舞台，演出，酒吧，迪厅，舞厅，KTV（大），体育场管等高品质高声压级场所扩声，超大功率储备，频率响应低至30HZ，特别适合驱动大功率扬声器。 采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 大扭力弹簧钢恒压设计，功率管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大的提高了功率管导热效率。 金盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护， 温度压限保护，完备的保护功能有效提高产品的可靠性。 精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力度有气势有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。 设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。 体积和重量都只有模拟功放的 1/3, 体积和重量的大幅度降低。 额定功率：8Ω/立体声：2×250W 4Ω/立体声：2×425W 2Ω/立体声：2×720W 16Ω/桥接：1×500W 8Ω/桥接：1×850W 4Ω/桥接：1×1440W 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：0.80V/1.12V/1.59V2.24V 总谐波失真THD：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω） 阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω) 输出电源：90-260VAC,50/60Hz 频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω） 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 信噪比（A记权）：≥105dB(默认增益，A计权，20Hz-200Hz,8Ω) 最大输入电平：14V RMS输出电压：44.7 产品尺寸：483×45×370mm 净重：9kg 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 3.00 | 台 |
| 5 | 数字调音台 | 数字调音台 16 路模拟输入，8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、2组（4路）立体声输入通道、2路高阻单声道· 输入通道、2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； 采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 20dBu； 内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 每路输出通道具有 8 段参量均衡器、31 段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 内置自适应陷波反馈抑制算法； 5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道； 双机热备份通过网络数据实时同步； 独特的 LOCK 键，保持现场场景数据或防止误操作； 7寸 1024x600 分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台； 支持 30-255 组场景预设，可导入 USB 存储，便于备份调用； 内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 独特的 Link 连接功能，可进行相邻通道绑定设置； 通道名自定义； 跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件 | 1.00 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试。 支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 采用24BIT A/D及D/A转换。 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 自动扫描啸叫点并抑制。 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效。 支持20组场景调用和保存。 抑制器：采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用 滤波器：带宽0.404-28.85 消除反馈时间：快，中，慢，3档 存储器：容量4MB 音频输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ 最大输入电平：+18dBu 音频输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+15dBu 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3db 信噪比（A记权）：＞102db 灵敏度：Mic:-20dB/1KHz Line：0dB/1KHz 总谐波失真：0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％ 动态范围：103dB 工作电源：100-240V～, 50Hz/60Hz 整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 *2 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 *2 USB接口 *1 3芯IEC 插座 *1 电源100-240V~50/60Hz，耗电量＜30瓦 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：2.2 kg 带包装重量：2.8 kg 产品尺寸：485 mm × 185 mm × 45 mm 包装尺寸：590 mm × 256 mm × 85 mm | 1.00 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 音频处理器(8进8出) 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB； 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 输出每通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 每通道可独立设置中文名称； 测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选； 输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 每通道输出静音开关，相位开关； 中、繁、英三种语言灵活切换； 一键显示所有功能模块； 随机器存储中文帮助文档及软件； 中控代码在控制软件生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； 通道拷贝、粘贴、联控功能； 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 设备名称可修改，允许中文名称； 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； USB接口可连接移动U盘设备，支持音频信号录制和播放； 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V； 支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能； 直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows XP、7、8、10、11等系统环境下； 支持移动端iOS、iPadOS、Android控制软件。 阻抗：20kΩ 采样率：48KHz@24bit 总谐波失真THD：≤0.003%@1kHz,4dBu 阻抗：100Ω 系统延时：≤9ms 通道数量：GPIO接口8个，可自由配置输入输出 网络：1 音频输入：8路 音频输出：8路 USB：1 USB Type A RS232：1 RS485：1 幻象电源：48V 安装方式：1U,19”,机架安装 产品尺寸：482x258x45mm 包装尺寸：590×430×110mm 带包装重量：3.5KG 工作温度和湿度：0-40℃，10%〜90% 不可结露 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 最大输出电平：18dBu 最大输入电平：18dBu 模/数动态范围：120dB 数/模动态范围：114dB 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu EIN（A计权）：≤-125dBu 共模抑制：70dB@50Hz 本底噪声：-90dBu 工作电源：AC 110V-220V,50Hz/60Hz 电源功耗：<20W 产品重量：3KG | 1.00 | 台 |
| 8 | 电源时序控制器 | 14路网络电源时序器 5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 欠压、超压检测及报警，当开启超压或欠压功能，设备达到超压或欠压后，主机会保护并在显示屏出现保护提示，用户需要手动按照提示恢复正常。 1-7路带独立滤波器。 支持云服务器连接 ，可实现远程控制配置设备，网口采用通用EIA/TIA-568B的线序连接。 支持电脑、安卓手机本地和远程控制，可使用互联网和局域网两种远程控制方式，安卓手机端可控制设备开关机状态、调用场景、单个通道开关、设备ID；PC端可控制设备开关机状态、调用保存场景、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准、定时开关、定时器、时间设置、设备ID、级联类型选择、名称更换、中英文切换等功能设置。 带有I/O外部触发，可对接中控设备实现的开/关机。 工作电源：220VAC, 50/60Hz, 40A 输出通道延时：0到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流40A（参考线材使用国标3C认证的电源护套线RVV-3*10²，参考使用额定电流60A品牌空气断路器） 线路输出：14路 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：6.0 kg 带包装重量：7.5 kg 产品尺寸：486 mm × 292 mm × 87 mm 包装尺寸：595 mm × 480 mm × 145 mm | 1.00 | 台 |
| 5.3、发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线鹅颈话筒 | 一拖四无线鹅颈话筒 系统采用数字与模拟电路技术结合,高保真线路设计,可产生高音质CD声音效果 在同一环境下最多同时使用4套系统。每套系统可支持4个发射单元同时使用 预设10组互不干扰的模组频率,方便用户使用 采用LCD液晶显示屏，实时显示工作频道或频率，PF和AF信号强度 控制操作更明确和直观 红外对频,能快速,精确地锁定发射器频率 信号传输距离可达30米。 | 1.00 | 套 |
| 2 | 无线手持话筒 | 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点可以广泛适用于会议、培训、教学、KTV、公共广播、婚庆等场所。 | 1.00 | 套 |
| 3 | 天线分配器 | 天线放大系统 UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收 有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装) 具备四组 DC 12/1A直流输出。 | 1.00 | 套 |
| 5.4、中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1、 产品支持标准19英寸宽度机柜安装，设备高度1.5U，采用ARM Cortex A17四核处理器 ，主频1.4GHZ 2、 主机具备内存2GB、128G SSD硬盘；具备8个RS485/RS422/RS232复用串口；最多可支持4路报警量输入，4路报警输出；支持6个千兆网口，支持POE供电；支持音频输入2路音频输出4路；支持对外DC12V 供电，可以为报警探头提供电源；支持4路HDMI进4路HDMI出矩阵功能；支持10路USB口；支持3路220V强电输出 3、 ★具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 4、 ★具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 5、 具备视频接入功能，支持不低于4路的视频接入功能，可以实现视频接入存储、回放 6、 ★具备信息推送功能，支持平台把直播、以及视音频流向所有中控主机推送，中控主机将视频解码后在输出口上输出显示。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 7、 具备能耗管理功能，支持能耗情况展示，可以在PAD端、WEB端实现能耗情况统计以及用电趋势展示，可以对接入管理的智能插座、智能水电表、智能空开的能耗数据进行接入和统计，实现能耗管理。 8、 具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 9、 具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 10、 具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 11、 具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 12、 具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 13、 具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 14、 具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出。具备远程升级功能，支持通过WEB进行设备远程升级，实现功能更新 15、 具备设备运行状态查看功能，可以实现设备工作时间、设备温度、CPU占用率、内存使用率、SSD使用率的查看。具备日志功能，支持异常日志、操作日志，可以通过WEB进行按时间、按类型搜索，并支持日志导出 16、 ★具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） | 1.00 | 台 |
| 2 | 壁挂式中控平板 | 壁挂式中控平板 壁挂式安装触控屏 处理器RK3288,四核,Cortex A17，RAM 2GB，内存 16 10.1"高清全视角屏 1280*800，10点电容式触摸 设备支持POE供电 设备支持安卓系统 支持网络方式接入B86中控设备 内置中控控制软件，支持自定义logo，支持一键换肤 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持通过刷卡（需搭配DS-K1108AM读卡器）、人脸识别、控制码等方式登录操作界面 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制，支持自定义开关名称 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 支持一键调用情景模式 支持权限管理，游客界面仅保留灯光、空调、窗帘控制界面，进入主界面需要进行权限校验（刷卡、人脸识别、控制码） 支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无 支持读取平台下发的考勤状态，并进行编辑修改 支持平板日志通过U盘导出 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：255.8mm（长）*175.8mm（宽）*31.7mm（高） 重量：≈0.9KG 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口 WiFi：1个 USB接口：USB2.0x2 视频接口：HDMIx1 | 1.00 | 台 |
| 3 | 智能网关（蓝牙） | 额定工作电压（DC) 5Vdc 额定工作电流 (DC) 120mA 待机工作电流 (DC) 100mA 最大工作电流（DC) 0.5A Max. @Full Load 无线工作频率 2400~2483.5MHz 工作温度 -10℃~+45℃ 存储温度 -40℃~+70℃ 尺寸 77*71*20(mm) | 1.00 | 台 |
| 4 | 三键智能开关 | 1、供电： AC220V 50Hz 2.产品尺寸：88*86*36mm 3.无线通讯： 蓝牙 4.通信距离： 30米（室内可视距离） 5.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路 6.安装孔距：安装孔中心距60.3mm,面板厚8.6mm | 2.00 | 台 |
| 5 | 空调控制 | 1.电流范围 ≤16A 2.工作电压 AC 250V 4.待机功耗 < 0.5W 5.工作温度 -10℃~55℃ 6.无线频率 蓝牙（2.4GHz） 7.无线距离 20m（空旷可视距离） 8.组网方式 自适应入网 9.红外控制角度：无遮挡条件下，侧面直线上下 30°角之间 10.红外控制距离：8M 11.红外峰值波长：940nm 12.红外调制频率：38KHz | 2.00 | 台 |
| 5.5、配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 会议云台摄像机 | 云台摄像机 1080P全高清 采用全新一代索尼1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 独家音频处理算法，可消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果；设备支持双mic拾音，也可外接麦克风、无线小蜜蜂等，满足大多数场景的拾音需求。 低照度 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55 dB以上。 72.5°广角镜头 + 12 倍光学变焦 72.5°高品质超广角镜头，光学变焦可达 12 倍，支持 16 倍数字变焦。 ISP 图像处理算法 全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使得摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。广泛应用于教育录播、远程教育、视频会议、直播、广播等行业。 超高帧率 1080P下输出帧率可达60 fps。 丰富完善的接口 支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、USB，网络四路可同时输出。 远程控制 采用RS 232和RS 485串口，可对摄像机进行控制。 水平视场角：72.5° ~ 6.9° 垂直视场角：44.8° ~ 3.9° 镜头参数： 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8【等效35mm焦距：27mm-322mm】 操作系统：Windows®；Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高；；macOS™ 10.10 或更高； 7 (仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高；Linux (需支持UVC) 音频输入接口：支持3.5mm Line-In 视频输出接口：1路, HDMI: 版本1.3 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 网络接口：1 路 ,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持PoE USB接口：1路USB 3.0: A型插座 通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用 电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 功耗：12W 尺寸：169mm x 141.5mm x 176mm 输入电压：DC 12V，PoE（802.3af） 输入电流：1.0A（最大） 储藏温度：-40 °C ~ 60 °C 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃ 净重：约1.5Kg 最大分辨率：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 快门： 1/30s ~ 1/10000s 背光补偿：支持 数字降噪：2D & 3D 信噪比：≥55 dB 水平转动范围：±170° 垂直转动范围：-30° ~ +90° 水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 水平、垂直翻转：支持 预置位数量：255 白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 传感器：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 图像冻结：支持 预置位精度：0.1° USB音频：32K采样率，支持UAC2.0 视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出 UVC PTZ 控制：支持 色彩空间：YUY2/MJPEG/H.264 USB视频通信协议：UVC 1.1 or UVC1.5 音频压缩标准：AAC 音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 音频输出方式：数字：支持HDMI、USB、LAN、SDI等音频输出 模拟：支持3.5mm Line-Out 音频频率响应：内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应 视频编码标准：H.264/H.265 视频码流：第一路码流，第二路码流 视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps 帧率：1fps ~ 60fps 码率类型：可变码率, 固定码率 第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 | 1.00 | 台 |
| 2 | 吸顶AP | 室内放装型AP，支持wifi 6 协议，双频4流，整机接入速率最高可达1.775Gbps。支持吸顶/壁挂。推荐场景：办公室开间，空旷型室内。 接口数量：1 个 100/1000M 电口 支持 802.3af 供电 | 2.00 | 台 |
| 3 | AC控制器 | 管理规格：默认自带管理AP数：16（增大管理AP数需另外单独配置license） 最大管理AP数：40 接口数量：WAN：2 * GE(其中一个WAN口可以被切换成LAN口) LAN： 7*GE POE+，1*SFP+ （总共有 8*PoE+ 口） PoE输出功率80W 管理端口：1 个 Console口；1个USB口 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式 支持无线用户接入控制和管理 支持 PPPOE、NAT 网关功能 支持信道智能切换 支持智能 AP 负载分担 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6) 提供端到端的 QoS 支持快速的二、三层漫游 | 1.00 | 台 |
| 4 | 管理工作站 | 14英寸，13代i5，16G内存， 1TB PCle固态硬盘， RTX3050独立显卡 | 1.00 | 台 |
| 5 | 16口千兆POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 支持无风扇 安装方式：机架式 | 1.00 | 台 |
| 6 | 27U机柜 | 27U，玻璃门，落地机柜 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：20套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约69KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1388 mm | 1.00 | 台 |
| 5.6、室内装修 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏造型背景墙 | 木工板打底、石膏板造型及装饰 | 22.00 | ㎡ |
| 2 | 不锈钢包边 | 金属踢脚线 | 10.00 | m |
| 3 | 墙面护墙板 | 8mm厚度快装护墙板墙裙丶墙面 | 59.00 | ㎡ |
| 4 | 地面自流平 | 2mm厚地面自流平找平 | 69.00 | ㎡ |
| 5 | 强化木地板 | 强化木地板 | 69.00 | ㎡ |
| 6 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 | 34.00 | M |
| 7 | 封窗洞 | 原木质窗拆除后，两边石膏板封，批腻子涂刷乳胶漆 | 1.00 | 项 |
| 8 | 窗台石 | 人造石 | 7.10 | M |
| 9 | 更换铝合金窗户 | 原破损窗户更换铝合金窗户 | 30.00 | ㎡ |
| 10 | 窗帘 | 布帘、罗马杆 | 9.00 | M |
| 11 | 强弱线路铺设 | 包含强弱电布置线路，开关、插座、灯具安装（含强弱电主材） | 69.00 | ㎡ |
| 12 | 会议桌 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 13 | 会议桌椅子 | 定制 | 24.00 | 个 |
| 14 | 带写字板折叠椅 | 定制 | 40.00 | 个 |
| 15 | 茶水柜 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 16 | 汇报台 | 定制 | 1.00 | 个 |
| 17 | 荣誉柜 | 定制 | 18.00 | ㎡ |
| 18 | 柜机空调 | 3P | 1.00 | 组 |
| 19 | 脚手架 | 脚手架拆装、运输 | 1.00 | 项 |
| 20 | 垃圾清运、保洁 | 多余建筑垃圾清运出校外、室内保洁 | 1.00 | 项 |
| 21 | 文化墙 | 根据院方要求 | 1.00 | 项 |

- 5.6、H206会议室

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1、 LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2、 有效显示尺寸为3m*1.68m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、 ★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜400W/㎡ （600nits亮度） 5、 ★LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。符合评价优 7、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。符合评价优 8、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优 9、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价优 10、 ★依据GB/T20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危级要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 12、 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 5.06 | m2 |
| 2 | 安装支架 | 配套钢结构 | 5.06 | m2 |
| 3 | 视频处理器 | 1、 投标产品采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。 2、 单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出 3、 支持接入≥1块主控板卡，具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、≥2个3.5mm音频输入接口、≥4个3.5mm音频输出接口 4、 设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看设备设备状态信息；支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出 5、 支持接入自定义分辨率视频图像，2K输入板卡最大可输入2560x972@60HZ或884x2560@60Hz的视频图像，最小可输入800x600@60Hz的视频图像；4K输入板卡最大可输入8192x1080@60Hz或1080x8192@60Hz的视频图像，最小可输入800x 600@60Hz的视频图像 6、 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 7、 支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道 8、 支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图 9、 支持裁剪功能，可对输入视频图像进行截取并开窗调用 10、 ★支持字幕功能，单输出接口至少支持2个字幕，单电视墙至少支持3个字幕，单台设备至少支持9个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 11、 ★支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步。支持可视化运维，可将设备与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 12、★支持显示器信息获取，可通过HDMI线连接显示器，并获取设备类型、设备序列号、工作时长、软件版本、设备温度。支持查看电视墙状态及电视墙输出接口类型，可图形化展示正面设备、反面，可查看接入的板卡类型、板卡接口、板卡温度、CPU占有率、内存占用率、网络带宽和机箱温度（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） | 1.00 | 台 |
| 4 | HDMI输入板 | 4路HDMI输入板 4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入，444采集 支持HDMI音频复合输入 占用槽位：输入槽位 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI复合音频 音频采样率：32K/48K采样率 音频声道：双声道 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1280 × 720~2048 × 1152)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~2048 × 1152) 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60Hz，配置30Hz时宽*高(1280*720~2048*1152)，配置60Hz时宽*高(800*600~2048*1152) 视频输入最大分辨率：1080P | 1.00 | 台 |
| 5 | 二合一输出板 | 二合一输出板 LED输出板卡，占2个槽位，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出。 单板配置20路千兆网口输出，每路网口最大带载65W像素。 自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求。 支持视频信号444输出。 | 1.00 | 台 |
| 6 | 配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1.00 | 台 |
| 7 | 无线投屏系统 | 无线投屏套装 改造传统会议室，搭配传统投影、电视使用 使传统显示设备具备无线投屏功能 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB device 支持系统：Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上 分辨率：1080P 帧率：30fps 传输延迟：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）； 支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 主控：Cortex-A17 ，1.8 Ghz DDR：2G DDR3 存储空间：8G 电源：DC 5V，2A 操作系统：Android 5.1 机身接口：HDMI*1，USB*2，耳机接口*1，TF 扩展*1，RJ45*1 红外：支持 支持分辨率：720P/1080P/2K/4K 支持比例：4:3,16:9 （特殊比例可手动匹配） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线传输协议无线速率：> 200 Mbps *2 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac （双AC通道） Wifi工作模式：STA与 AP 同时工作 频段：2.4G/5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 视频解码：Support H263,H.264,H265，VP8，RV，WMV，AVS，MPEG4 解码分辨率：720P/1080P/2K/4K 接口：USB HID 鼠标：支持 激光触控：支持 红外触摸：支持 电容触摸：支持 工作温度：-20° ~ 70° | 1.00 | 对 |
| 6.2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 8寸全频音箱 本系列音箱采用无源被动式2分频低频反射式结构设计，大功率多场景全频点音源专业扬声器系统，拥有醇厚的人声和强劲低音表现 低音扬声器采用8英寸大功率铁氧体永磁驱动器，具有大功率车载和高稳定输出低失真特点 高音扬声器采用44芯大口径音圈高分子振膜及高性能铁氧体永磁压缩驱动单元 低音扬声器音盆采用高寒地区纯木纸浆，添加高强度纤维进行半松压抄纸，确保音盆拥有高刚性，快速的声传输特性和合适的材料阻尼特性 高音号角采用了高强度树脂材料，添加玻璃纤维成形，做到合适的阻尼特性，机械强度和声学性能，达到极佳的水平和垂直扩音覆盖角度和音色表现 通过精密设计的分频器调校出醇厚的人声表现力和清晰度 简约经典的ID设计，适合各种要求的扩音应用场景 音箱采用了底部标准支杆插座设计，结合顶面/侧面多个M10螺丝悬挂点，满足支撑杆/螺杆悬挂/钢丝绳悬挂/U形支架等多种安装场景需求 | 2.00 | 只 |
| 2 | 扬声器支架 | 定制 | 2.00 | 套 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 100W吸顶音箱 1、采用6.5英寸中低音喇叭单元和1英寸球顶高音单元的同轴设计方案，提供绝佳音质。 2、92dB高灵敏度，展现出非凡的细腻度，同时拥有高达100W的强劲输出功率，高声乐级输出和大动态的响应； 3、自带金属后壳箱体，配合专业的导向孔设计，提升低频的量感与响应力度； 4、网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装 5、能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合绝大多数聆听环境； 覆盖角度：110°*110° 中低音扬声器：1x6.5"铁氧体 高音扬声器：1x1"球顶 频响范围（-3 dB）：70Hz~20kHz 灵敏度（1 m，1 W）：92dB 最大声压级（1 m）：108dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：100W 材质：铁 颜色：网罩：白色；后壳：黑色； 安装方式：嵌入式（需开孔） 产品尺寸：316mm*197mm*268mm 包装尺寸：365mm * 365mm * 258mm 安装孔尺寸：嵌入深度176mm，安装厚度10-50mm，开孔直径270-280mm 净重：4.37kg 带包装重量：5.9kg 工作温度和湿度：-30~+60°C，95%无冷凝 整机接口：IN输入接口：IN +/-（中间两端子接口）接功放输出 OUT输出接口：OUT +/-（两侧两端子接口）接另一只扬声器的IN接口 | 4.00 | 只 |
| 4 | 数字功率放大器 | 250W双通道功放 产品为D类数字音频功率放大器，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω-2Ω，支持 立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。 1U机身，小巧、轻便、结构稳固，模块化设计，维护方便。 IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源。 采用高精度片式元件的大量使用，精巧的布局设计下，产品具备体积小，重量轻，适合多场景使用移动安装特别方便轻松。 数字功放采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等 优点，在音质的透明度、冷暖度，解析力，背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。 适合舞台，演出，酒吧，迪厅，舞厅，KTV（大），体育场管等高品质高声压级场所扩声，超大功率储备，频率响应低至30HZ，特别适合驱动大功率扬声器。 采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 大扭力弹簧钢恒压设计，功率管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大的提高了功率管导热效率。 金盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护， 温度压限保护，完备的保护功能有效提高产品的可靠性。 精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力度有气势有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。 设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。 体积和重量都只有模拟功放的 1/3, 体积和重量的大幅度降低。 额定功率：8Ω/立体声：2×250W 4Ω/立体声：2×425W 2Ω/立体声：2×720W 16Ω/桥接：1×500W 8Ω/桥接：1×850W 4Ω/桥接：1×1440W 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：0.80V/1.12V/1.59V2.24V 总谐波失真THD：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω） 阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω) 输出电源：90-260VAC,50/60Hz 频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω） 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 信噪比（A记权）：≥105dB(默认增益，A计权，20Hz-200Hz,8Ω) 最大输入电平：14V RMS输出电压：44.7 产品尺寸：483×45×370mm 净重：9kg 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 3.00 | 台 |
| 5 | 数字调音台 | 数字调音台 16 路模拟输入，8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、2组（4路）立体声输入通道、2路高阻单声道· 输入通道、2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； 采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 20dBu； 内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 每路输出通道具有 8 段参量均衡器、31 段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 内置自适应陷波反馈抑制算法； 5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道； 双机热备份通过网络数据实时同步； 独特的 LOCK 键，保持现场场景数据或防止误操作； 7寸 1024x600 分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台； 支持 30-255 组场景预设，可导入 USB 存储，便于备份调用； 内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 独特的 Link 连接功能，可进行相邻通道绑定设置； 通道名自定义； 跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件 | 1.00 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试。 支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 采用24BIT A/D及D/A转换。 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 自动扫描啸叫点并抑制。 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效。 支持20组场景调用和保存。 抑制器：采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用 滤波器：带宽0.404-28.85 消除反馈时间：快，中，慢，3档 存储器：容量4MB 音频输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ 最大输入电平：+18dBu 音频输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+15dBu 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3db 信噪比（A记权）：＞102db 灵敏度：Mic:-20dB/1KHz Line：0dB/1KHz 总谐波失真：0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％ 动态范围：103dB 工作电源：100-240V～, 50Hz/60Hz 整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 *2 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 *2 USB接口 *1 3芯IEC 插座 *1 电源100-240V~50/60Hz，耗电量＜30瓦 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：2.2 kg 带包装重量：2.8 kg 产品尺寸：485 mm × 185 mm × 45 mm 包装尺寸：590 mm × 256 mm × 85 mm | 1.00 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 音频处理器(8进8出) 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB； 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 输出每通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 每通道可独立设置中文名称； 测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选； 输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 每通道输出静音开关，相位开关； 中、繁、英三种语言灵活切换； 一键显示所有功能模块； 随机器存储中文帮助文档及软件； 中控代码在控制软件生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； 通道拷贝、粘贴、联控功能； 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 设备名称可修改，允许中文名称； 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； USB接口可连接移动U盘设备，支持音频信号录制和播放； 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V； 支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能； 直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows XP、7、8、10、11等系统环境下； 支持移动端iOS、iPadOS、Android控制软件。 阻抗：20kΩ 采样率：48KHz@24bit 总谐波失真THD：≤0.003%@1kHz,4dBu 阻抗：100Ω 系统延时：≤9ms 通道数量：GPIO接口8个，可自由配置输入输出 网络：1 音频输入：8路 音频输出：8路 USB：1 USB Type A RS232：1 RS485：1 幻象电源：48V 安装方式：1U,19”,机架安装 产品尺寸：482x258x45mm 包装尺寸：590×430×110mm 带包装重量：3.5KG 工作温度和湿度：0-40℃，10%〜90% 不可结露 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 最大输出电平：18dBu 最大输入电平：18dBu 模/数动态范围：120dB 数/模动态范围：114dB 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu EIN（A计权）：≤-125dBu 共模抑制：70dB@50Hz 本底噪声：-90dBu 工作电源：AC 110V-220V,50Hz/60Hz 电源功耗：<20W 产品重量：3KG | 1.00 | 台 |
| 8 | 电源时序控制器 | 14路网络电源时序器 5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 欠压、超压检测及报警，当开启超压或欠压功能，设备达到超压或欠压后，主机会保护并在显示屏出现保护提示，用户需要手动按照提示恢复正常。 1-7路带独立滤波器。 支持云服务器连接 ，可实现远程控制配置设备，网口采用通用EIA/TIA-568B的线序连接。 支持电脑、安卓手机本地和远程控制，可使用互联网和局域网两种远程控制方式，安卓手机端可控制设备开关机状态、调用场景、单个通道开关、设备ID；PC端可控制设备开关机状态、调用保存场景、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准、定时开关、定时器、时间设置、设备ID、级联类型选择、名称更换、中英文切换等功能设置。 带有I/O外部触发，可对接中控设备实现的开/关机。 工作电源：220VAC, 50/60Hz, 40A 输出通道延时：0到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流40A（参考线材使用国标3C认证的电源护套线RVV-3*10²，参考使用额定电流60A品牌空气断路器） 线路输出：14路 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：6.0 kg 带包装重量：7.5 kg 产品尺寸：486 mm × 292 mm × 87 mm 包装尺寸：595 mm × 480 mm × 145 mm | 1.00 | 台 |
| 6.3、发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线鹅颈话筒 | 一拖四无线鹅颈话筒 系统采用数字与模拟电路技术结合,高保真线路设计,可产生高音质CD声音效果 在同一环境下最多同时使用4套系统。每套系统可支持4个发射单元同时使用 预设10组互不干扰的模组频率,方便用户使用 采用LCD液晶显示屏，实时显示工作频道或频率，PF和AF信号强度 控制操作更明确和直观 红外对频,能快速,精确地锁定发射器频率 信号传输距离可达30米。 | 1.00 | 套 |
| 3 | 无线手持话筒 | 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点可以广泛适用于会议、培训、教学、KTV、公共广播、婚庆等场所。 | 1.00 | 套 |
| 4 | 天线分配器 | 天线放大系统 UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收 有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装) 具备四组 DC 12/1A直流输出。 | 1.00 | 套 |
| 6.4、中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1、 产品支持标准19英寸宽度机柜安装，设备高度1.5U，采用ARM Cortex A17四核处理器 ，主频1.4GHZ 2、 主机具备内存2GB、128G SSD硬盘；具备8个RS485/RS422/RS232复用串口；最多可支持4路报警量输入，4路报警输出；支持6个千兆网口，支持POE供电；支持音频输入2路音频输出4路；支持对外DC12V 供电，可以为报警探头提供电源；支持4路HDMI进4路HDMI出矩阵功能；支持10路USB口；支持3路220V强电输出 3、 ★具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 4、 ★具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 5、 具备视频接入功能，支持不低于4路的视频接入功能，可以实现视频接入存储、回放 6、 ★具备信息推送功能，支持平台把直播、以及视音频流向所有中控主机推送，中控主机将视频解码后在输出口上输出显示。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 7、 具备能耗管理功能，支持能耗情况展示，可以在PAD端、WEB端实现能耗情况统计以及用电趋势展示，可以对接入管理的智能插座、智能水电表、智能空开的能耗数据进行接入和统计，实现能耗管理。 8、 具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 9、 具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 10、 具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 11、 具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 12、 具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 13、 具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 14、 具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出。具备远程升级功能，支持通过WEB进行设备远程升级，实现功能更新 15、 具备设备运行状态查看功能，可以实现设备工作时间、设备温度、CPU占用率、内存使用率、SSD使用率的查看。具备日志功能，支持异常日志、操作日志，可以通过WEB进行按时间、按类型搜索，并支持日志导出 16、 ★具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） | 1.00 | 台 |
| 2 | 壁挂式中控平板 | 壁挂式中控平板 壁挂式安装触控屏 处理器RK3288,四核,Cortex A17，RAM 2GB，内存 16 10.1"高清全视角屏 1280*800，10点电容式触摸 设备支持POE供电 设备支持安卓系统 支持网络方式接入B86中控设备 内置中控控制软件，支持自定义logo，支持一键换肤 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持通过刷卡（需搭配DS-K1108AM读卡器）、人脸识别、控制码等方式登录操作界面 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制，支持自定义开关名称 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 支持一键调用情景模式 支持权限管理，游客界面仅保留灯光、空调、窗帘控制界面，进入主界面需要进行权限校验（刷卡、人脸识别、控制码） 支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无 支持读取平台下发的考勤状态，并进行编辑修改 支持平板日志通过U盘导出 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：255.8mm（长）*175.8mm（宽）*31.7mm（高） 重量：≈0.9KG 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口 WiFi：1个 USB接口：USB2.0x2 视频接口：HDMIx1 | 1.00 | 台 |
| 3 | 智能网关（蓝牙） | 额定工作电压（DC) 5Vdc 额定工作电流 (DC) 120mA 待机工作电流 (DC) 100mA 最大工作电流（DC) 0.5A Max. @Full Load 无线工作频率 2400~2483.5MHz 工作温度 -10℃~+45℃ 存储温度 -40℃~+70℃ 尺寸 77*71*20(mm) | 1.00 | 台 |
| 4 | 三键智能开关 | 1、供电： AC220V 50Hz 2.产品尺寸：88*86*36mm 3.无线通讯： 蓝牙 4.通信距离： 30米（室内可视距离） 5.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路 6.安装孔距：安装孔中心距60.3mm,面板厚8.6mm | 2.00 | 台 |
| 5 | 空调控制 | 1.电流范围 ≤16A 2.工作电压 AC 250V 4.待机功耗 < 0.5W 5.工作温度 -10℃~55℃ 6.无线频率 蓝牙（2.4GHz） 7.无线距离 20m（空旷可视距离） 8.组网方式 自适应入网 9.红外控制角度：无遮挡条件下，侧面直线上下 30°角之间 10.红外控制距离：8M 11.红外峰值波长：940nm 12.红外调制频率：38KHz | 2.00 | 台 |
| 6.5、配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 会议云台摄像机 | 云台摄像机 1080P全高清 采用全新一代索尼1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 独家音频处理算法，可消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果；设备支持双mic拾音，也可外接麦克风、无线小蜜蜂等，满足大多数场景的拾音需求。 低照度 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55 dB以上。 72.5°广角镜头 + 12 倍光学变焦 72.5°高品质超广角镜头，光学变焦可达 12 倍，支持 16 倍数字变焦。 ISP 图像处理算法 全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使得摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。广泛应用于教育录播、远程教育、视频会议、直播、广播等行业。 超高帧率 1080P下输出帧率可达60 fps。 丰富完善的接口 支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、USB，网络四路可同时输出。 远程控制 采用RS 232和RS 485串口，可对摄像机进行控制。 水平视场角：72.5° ~ 6.9° 垂直视场角：44.8° ~ 3.9° 镜头参数： 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8【等效35mm焦距：27mm-322mm】 操作系统：Windows®；Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高；；macOS™ 10.10 或更高； 7 (仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高；Linux (需支持UVC) 音频输入接口：支持3.5mm Line-In 视频输出接口：1路, HDMI: 版本1.3 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 网络接口：1 路 ,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持PoE USB接口：1路USB 3.0: A型插座 通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用 电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 功耗：12W 尺寸：169mm x 141.5mm x 176mm 输入电压：DC 12V，PoE（802.3af） 输入电流：1.0A（最大） 储藏温度：-40 °C ~ 60 °C 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃ 净重：约1.5Kg 最大分辨率：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 快门： 1/30s ~ 1/10000s 背光补偿：支持 数字降噪：2D & 3D 信噪比：≥55 dB 水平转动范围：±170° 垂直转动范围：-30° ~ +90° 水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 水平、垂直翻转：支持 预置位数量：255 白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 传感器：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 图像冻结：支持 预置位精度：0.1° USB音频：32K采样率，支持UAC2.0 视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出 UVC PTZ 控制：支持 色彩空间：YUY2/MJPEG/H.264 USB视频通信协议：UVC 1.1 or UVC1.5 音频压缩标准：AAC 音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 音频输出方式：数字：支持HDMI、USB、LAN、SDI等音频输出 模拟：支持3.5mm Line-Out 音频频率响应：内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应 视频编码标准：H.264/H.265 视频码流：第一路码流，第二路码流 视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps 帧率：1fps ~ 60fps 码率类型：可变码率, 固定码率 第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 | 1.00 | 台 |
| 2 | 智能交互会议平板 | 65寸智能交互会议平板 超清视界更流畅：内置4800W摄像头，3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，4K超清防眩光显示；深度还原画面细节，明暗层次分明，即使在强光、逆光的环境下，依然清晰呈现； 超长拾音更清晰：采用8阵列麦克风，通过波束成型，轻松拾取12米内的人声，支持回声消除，智能降噪，带来清晰远程沟通体验； 零贴合流畅书写：G-G零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影，显示效果巨幅提升；书写告别隔空感，笔锋智能优化，深度还原书写笔迹，尽显书写之美； 出众屏幕表现：4K超清显示，深度还原画面细节，逆光环境大屏清晰可见；NTSC提升至90%以上，更细腻的色彩表现，更震撼的视觉体验； 双系统自由选择：支持OPS设备接入，双系统一键切换，灵活选择； 智能AI，开会无忧：Auto-Framing不错过每位与会人员，智能音幕隔离更多干扰，声源定位聚焦发言人员，让信息传递更加高效； 无线投屏：摆脱线缆束缚，即使远在会议室的两端也可轻松完成电脑、手机等终端的投屏演示。目前已适配IOS、Android、Windows、MacOS等各主流系统 | 1.00 | 台 |
| 3 | 移动支架 | 立式高端支架 | 1.00 | 台 |
| 4 | 无线投屏器 | 支持 Windows / Mac OS Type-C接口即插即用 支持WiFi 2.4G/5G 双频 最高支持4K分辨率 支持Windows反向控制 投屏器增加NFC模块，支持NFC投屏 通过投屏器可间接给电脑充电 支持OTA升级 配合会议平板一键投屏 | 1.00 | 台 |
| 5 | 吸顶AP | 室内放装型AP，支持wifi 6 协议，双频4流，整机接入速率最高可达1.775Gbps。支持吸顶/壁挂。推荐场景：办公室开间，空旷型室内。 接口数量：1 个 100/1000M 电口 支持 802.3af 供电 | 2.00 | 台 |
| 6 | AC控制器 | 管理规格：默认自带管理AP数：16（增大管理AP数需另外单独配置license） 最大管理AP数：40 接口数量：WAN：2 * GE(其中一个WAN口可以被切换成LAN口) LAN： 7*GE POE+，1*SFP+ （总共有 8*PoE+ 口） PoE输出功率80W 管理端口：1 个 Console口；1个USB口 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式 支持无线用户接入控制和管理 支持 PPPOE、NAT 网关功能 支持信道智能切换 支持智能 AP 负载分担 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6) 提供端到端的 QoS 支持快速的二、三层漫游 | 1.00 | 台 |
| 7 | 16口千兆POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 支持无风扇 安装方式：机架式 | 1.00 | 台 |
| 8 | 27U机柜 | 27U，玻璃门，落地机柜 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：20套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约69KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1388 mm | 1.00 | 台 |
| 6.6、室内装修 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏造型背景墙 | 木工板打底、石膏板造型及装饰 | 22.00 | ㎡ |
| 2 | 不锈钢包边 | 金属不锈钢 | 10.00 | m |
| 3 | 墙面护墙板 | 8mm厚度快装护墙板 | 60.00 | ㎡ |
| 4 | 拆除讲台 | 拆除讲台后水泥砂浆找平 | 1.00 | 项 |
| 5 | 地面自流平 | 2mm厚地面自流平找平 | 68.00 | ㎡ |
| 6 | 强化木地板 | 1.2mm强化木地板 | 68.00 | ㎡ |
| 7 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 | 33.00 | M |
| 8 | 石膏板造型顶 | 石膏板造型顶及批腻子、涂刷乳胶漆 | 68.00 | ㎡ |
| 9 | 封窗户 | 原木质窗户拆除后、木工板打底、石膏板封面、批腻子、涂刷乳胶漆（立邦） | 1.00 | 项 |
| 10 | 窗帘 | 布帘、罗马杆 | 9.00 | M |
| 11 | 窗台石 | 人造窗台石 | 8.00 | M |
| 12 | 强弱线路铺设 | 包含开槽、布强弱电线路，开关、插座、灯具安装（含强弱电主材） | 68.00 | ㎡ |
| 13 | 会议桌 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 14 | 会议桌椅子 | 定制 | 17.00 | 个 |
| 15 | 折叠椅子 | 定制 | 43.00 | 个 |
| 16 | 荣誉柜 | 定制 | 13.00 | ㎡ |
| 17 | 汇报台 | 定制 | 1.00 | 个 |
| 18 | 茶水柜 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 19 | 柜机空调 | 3P | 1.00 | 组 |
| 20 | 材料上楼 | 材料人工搬运上楼 | 1.00 | 项 |
| 21 | 脚手架 | 脚手架拆装、运输 | 1.00 | 项 |
| 22 | 垃圾清运、保洁 | 多余建筑垃圾清运出校外、室内保洁 | 1.00 | 项 |
| 23 | 文化墙 | 根据院方要求定制 | 1.00 | 项 |

- 5.7、F508会议室

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1、 LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2、 有效显示尺寸为3m*1.68m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、 ★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜400W/㎡ （600nits亮度） 5、 ★LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。符合评价优 7、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。符合评价优 8、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优 9、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价优 10、 ★依据GB/T20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危级要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 12、 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 5.06 | m2 |
| 2 | 安装支架 | 配套钢结构 | 5.06 | m2 |
| 3 | 视频处理器 | 1、 投标产品采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。 2、 单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出 3、 支持接入≥1块主控板卡，具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、≥2个3.5mm音频输入接口、≥4个3.5mm音频输出接口 4、 设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看设备设备状态信息；支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出 5、 支持接入自定义分辨率视频图像，2K输入板卡最大可输入2560x972@60HZ或884x2560@60Hz的视频图像，最小可输入800x600@60Hz的视频图像；4K输入板卡最大可输入8192x1080@60Hz或1080x8192@60Hz的视频图像，最小可输入800x 600@60Hz的视频图像 6、 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 7、 支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道 8、 支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图 9、 支持裁剪功能，可对输入视频图像进行截取并开窗调用 10、 ★支持字幕功能，单输出接口至少支持2个字幕，单电视墙至少支持3个字幕，单台设备至少支持9个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 11、 ★支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步。支持可视化运维，可将设备与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 12、★支持显示器信息获取，可通过HDMI线连接显示器，并获取设备类型、设备序列号、工作时长、软件版本、设备温度。支持查看电视墙状态及电视墙输出接口类型，可图形化展示正面设备、反面，可查看接入的板卡类型、板卡接口、板卡温度、CPU占有率、内存占用率、网络带宽和机箱温度（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） | 1.00 | 台 |
| 4 | HDMI输入板 | 4路HDMI输入板 4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入，444采集 支持HDMI音频复合输入 占用槽位：输入槽位 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI复合音频 音频采样率：32K/48K采样率 音频声道：双声道 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1280 × 720~2048 × 1152)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~2048 × 1152) 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60Hz，配置30Hz时宽*高(1280*720~2048*1152)，配置60Hz时宽*高(800*600~2048*1152) 视频输入最大分辨率：1080P | 1.00 | 台 |
| 5 | 二合一输出板 | 二合一输出板 LED输出板卡，占2个槽位，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出。 单板配置20路千兆网口输出，每路网口最大带载65W像素。 自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求。 支持视频信号444输出。 | 1.00 | 台 |
| 6 | 配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1.00 | 台 |
| 7 | 无线投屏系统 | 无线投屏套装 改造传统会议室，搭配传统投影、电视使用 使传统显示设备具备无线投屏功能 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB device 支持系统：Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上 分辨率：1080P 帧率：30fps 传输延迟：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）； 支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 主控：Cortex-A17 ，1.8 Ghz DDR：2G DDR3 存储空间：8G 电源：DC 5V，2A 操作系统：Android 5.1 机身接口：HDMI*1，USB*2，耳机接口*1，TF 扩展*1，RJ45*1 红外：支持 支持分辨率：720P/1080P/2K/4K 支持比例：4:3,16:9 （特殊比例可手动匹配） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线传输协议无线速率：> 200 Mbps *2 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac （双AC通道） Wifi工作模式：STA与 AP 同时工作 频段：2.4G/5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 视频解码：Support H263,H.264,H265，VP8，RV，WMV，AVS，MPEG4 解码分辨率：720P/1080P/2K/4K 接口：USB HID 鼠标：支持 激光触控：支持 红外触摸：支持 电容触摸：支持 工作温度：-20° ~ 70° | 1.00 | 对 |
| 7.2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 8寸全频音箱 本系列音箱采用无源被动式2分频低频反射式结构设计，大功率多场景全频点音源专业扬声器系统，拥有醇厚的人声和强劲低音表现 低音扬声器采用8英寸大功率铁氧体永磁驱动器，具有大功率车载和高稳定输出低失真特点 高音扬声器采用44芯大口径音圈高分子振膜及高性能铁氧体永磁压缩驱动单元 低音扬声器音盆采用高寒地区纯木纸浆，添加高强度纤维进行半松压抄纸，确保音盆拥有高刚性，快速的声传输特性和合适的材料阻尼特性 高音号角采用了高强度树脂材料，添加玻璃纤维成形，做到合适的阻尼特性，机械强度和声学性能，达到极佳的水平和垂直扩音覆盖角度和音色表现 通过精密设计的分频器调校出醇厚的人声表现力和清晰度 简约经典的ID设计，适合各种要求的扩音应用场景 音箱采用了底部标准支杆插座设计，结合顶面/侧面多个M10螺丝悬挂点，满足支撑杆/螺杆悬挂/钢丝绳悬挂/U形支架等多种安装场景需求 | 2.00 | 只 |
| 2 | 扬声器支架 | 定制 | 2.00 | 套 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 100W吸顶音箱 1、采用6.5英寸中低音喇叭单元和1英寸球顶高音单元的同轴设计方案，提供绝佳音质。 2、92dB高灵敏度，展现出非凡的细腻度，同时拥有高达100W的强劲输出功率，高声乐级输出和大动态的响应； 3、自带金属后壳箱体，配合专业的导向孔设计，提升低频的量感与响应力度； 4、网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装 5、能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合绝大多数聆听环境； 覆盖角度：110°*110° 中低音扬声器：1x6.5"铁氧体 高音扬声器：1x1"球顶 频响范围（-3 dB）：70Hz~20kHz 灵敏度（1 m，1 W）：92dB 最大声压级（1 m）：108dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：100W 材质：铁 颜色：网罩：白色；后壳：黑色； 安装方式：嵌入式（需开孔） 产品尺寸：316mm*197mm*268mm 包装尺寸：365mm * 365mm * 258mm 安装孔尺寸：嵌入深度176mm，安装厚度10-50mm，开孔直径270-280mm 净重：4.37kg 带包装重量：5.9kg 工作温度和湿度：-30~+60°C，95%无冷凝 整机接口：IN输入接口：IN +/-（中间两端子接口）接功放输出 OUT输出接口：OUT +/-（两侧两端子接口）接另一只扬声器的IN接口 | 4.00 | 只 |
| 4 | 数字功率放大器 | 250W双通道功放 产品为D类数字音频功率放大器，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω-2Ω，支持 立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。 1U机身，小巧、轻便、结构稳固，模块化设计，维护方便。 IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源。 采用高精度片式元件的大量使用，精巧的布局设计下，产品具备体积小，重量轻，适合多场景使用移动安装特别方便轻松。 数字功放采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等 优点，在音质的透明度、冷暖度，解析力，背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。 适合舞台，演出，酒吧，迪厅，舞厅，KTV（大），体育场管等高品质高声压级场所扩声，超大功率储备，频率响应低至30HZ，特别适合驱动大功率扬声器。 采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 大扭力弹簧钢恒压设计，功率管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大的提高了功率管导热效率。 金盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护， 温度压限保护，完备的保护功能有效提高产品的可靠性。 精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力度有气势有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。 设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。 体积和重量都只有模拟功放的 1/3, 体积和重量的大幅度降低。 额定功率：8Ω/立体声：2×250W 4Ω/立体声：2×425W 2Ω/立体声：2×720W 16Ω/桥接：1×500W 8Ω/桥接：1×850W 4Ω/桥接：1×1440W 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：0.80V/1.12V/1.59V2.24V 总谐波失真THD：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω） 阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω) 输出电源：90-260VAC,50/60Hz 频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω） 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 信噪比（A记权）：≥105dB(默认增益，A计权，20Hz-200Hz,8Ω) 最大输入电平：14V RMS输出电压：44.7 产品尺寸：483×45×370mm 净重：9kg 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 3.00 | 台 |
| 5 | 数字调音台 | 数字调音台 16 路模拟输入，8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、2组（4路）立体声输入通道、2路高阻单声道· 输入通道、2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； 采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 20dBu； 内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 每路输出通道具有 8 段参量均衡器、31 段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 内置自适应陷波反馈抑制算法； 5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道； 双机热备份通过网络数据实时同步； 独特的 LOCK 键，保持现场场景数据或防止误操作； 7寸 1024x600 分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台； 支持 30-255 组场景预设，可导入 USB 存储，便于备份调用； 内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 独特的 Link 连接功能，可进行相邻通道绑定设置； 通道名自定义； 跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件 | 1.00 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试。 支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 采用24BIT A/D及D/A转换。 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 自动扫描啸叫点并抑制。 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效。 支持20组场景调用和保存。 抑制器：采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用 滤波器：带宽0.404-28.85 消除反馈时间：快，中，慢，3档 存储器：容量4MB 音频输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ 最大输入电平：+18dBu 音频输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+15dBu 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3db 信噪比（A记权）：＞102db 灵敏度：Mic:-20dB/1KHz Line：0dB/1KHz 总谐波失真：0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％ 动态范围：103dB 工作电源：100-240V～, 50Hz/60Hz 整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 *2 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 *2 USB接口 *1 3芯IEC 插座 *1 电源100-240V~50/60Hz，耗电量＜30瓦 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：2.2 kg 带包装重量：2.8 kg 产品尺寸：485 mm × 185 mm × 45 mm 包装尺寸：590 mm × 256 mm × 85 mm | 1.00 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 音频处理器(8进8出) 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB； 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 输出每通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 每通道可独立设置中文名称； 测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选； 输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 每通道输出静音开关，相位开关； 中、繁、英三种语言灵活切换； 一键显示所有功能模块； 随机器存储中文帮助文档及软件； 中控代码在控制软件生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； 通道拷贝、粘贴、联控功能； 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 设备名称可修改，允许中文名称； 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； USB接口可连接移动U盘设备，支持音频信号录制和播放； 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V； 支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能； 直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows XP、7、8、10、11等系统环境下； 支持移动端iOS、iPadOS、Android控制软件。 阻抗：20kΩ 采样率：48KHz@24bit 总谐波失真THD：≤0.003%@1kHz,4dBu 阻抗：100Ω 系统延时：≤9ms 通道数量：GPIO接口8个，可自由配置输入输出 网络：1 音频输入：8路 音频输出：8路 USB：1 USB Type A RS232：1 RS485：1 幻象电源：48V 安装方式：1U,19”,机架安装 产品尺寸：482x258x45mm 包装尺寸：590×430×110mm 带包装重量：3.5KG 工作温度和湿度：0-40℃，10%〜90% 不可结露 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 最大输出电平：18dBu 最大输入电平：18dBu 模/数动态范围：120dB 数/模动态范围：114dB 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu EIN（A计权）：≤-125dBu 共模抑制：70dB@50Hz 本底噪声：-90dBu 工作电源：AC 110V-220V,50Hz/60Hz 电源功耗：<20W 产品重量：3KG | 1.00 | 台 |
| 8 | 电源时序控制器 | 14路网络电源时序器 5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 欠压、超压检测及报警，当开启超压或欠压功能，设备达到超压或欠压后，主机会保护并在显示屏出现保护提示，用户需要手动按照提示恢复正常。 1-7路带独立滤波器。 支持云服务器连接 ，可实现远程控制配置设备，网口采用通用EIA/TIA-568B的线序连接。 支持电脑、安卓手机本地和远程控制，可使用互联网和局域网两种远程控制方式，安卓手机端可控制设备开关机状态、调用场景、单个通道开关、设备ID；PC端可控制设备开关机状态、调用保存场景、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准、定时开关、定时器、时间设置、设备ID、级联类型选择、名称更换、中英文切换等功能设置。 带有I/O外部触发，可对接中控设备实现的开/关机。 工作电源：220VAC, 50/60Hz, 40A 输出通道延时：0到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流40A（参考线材使用国标3C认证的电源护套线RVV-3*10²，参考使用额定电流60A品牌空气断路器） 线路输出：14路 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：6.0 kg 带包装重量：7.5 kg 产品尺寸：486 mm × 292 mm × 87 mm 包装尺寸：595 mm × 480 mm × 145 mm | 1.00 | 台 |
| 7.3、发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线鹅颈话筒 | 一拖四无线鹅颈话筒 系统采用数字与模拟电路技术结合,高保真线路设计,可产生高音质CD声音效果 在同一环境下最多同时使用4套系统。每套系统可支持4个发射单元同时使用 预设10组互不干扰的模组频率,方便用户使用 采用LCD液晶显示屏，实时显示工作频道或频率，PF和AF信号强度 控制操作更明确和直观 红外对频,能快速,精确地锁定发射器频率 信号传输距离可达30米。 | 1.00 | 套 |
| 2 | 无线手持话筒 | 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点可以广泛适用于会议、培训、教学、KTV、公共广播、婚庆等场所。 | 1.00 | 套 |
| 3 | 天线分配器 | 天线放大系统 UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收 有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装) 具备四组 DC 12/1A直流输出。 | 1.00 | 套 |
| 7.4、中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1、 产品支持标准19英寸宽度机柜安装，设备高度1.5U，采用ARM Cortex A17四核处理器 ，主频1.4GHZ 2、 主机具备内存2GB、128G SSD硬盘；具备8个RS485/RS422/RS232复用串口；最多可支持4路报警量输入，4路报警输出；支持6个千兆网口，支持POE供电；支持音频输入2路音频输出4路；支持对外DC12V 供电，可以为报警探头提供电源；支持4路HDMI进4路HDMI出矩阵功能；支持10路USB口；支持3路220V强电输出 3、 ★具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 4、 ★具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 5、 具备视频接入功能，支持不低于4路的视频接入功能，可以实现视频接入存储、回放 6、 ★具备信息推送功能，支持平台把直播、以及视音频流向所有中控主机推送，中控主机将视频解码后在输出口上输出显示。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 7、 具备能耗管理功能，支持能耗情况展示，可以在PAD端、WEB端实现能耗情况统计以及用电趋势展示，可以对接入管理的智能插座、智能水电表、智能空开的能耗数据进行接入和统计，实现能耗管理。 8、 具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 9、 具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 10、 具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 11、 具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 12、 具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 13、 具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 14、 具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出。具备远程升级功能，支持通过WEB进行设备远程升级，实现功能更新 15、 具备设备运行状态查看功能，可以实现设备工作时间、设备温度、CPU占用率、内存使用率、SSD使用率的查看。具备日志功能，支持异常日志、操作日志，可以通过WEB进行按时间、按类型搜索，并支持日志导出 16、 ★具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） | 1.00 | 台 |
| 2 | 壁挂式中控平板 | 壁挂式中控平板 壁挂式安装触控屏 处理器RK3288,四核,Cortex A17，RAM 2GB，内存 16 10.1"高清全视角屏 1280*800，10点电容式触摸 设备支持POE供电 设备支持安卓系统 支持网络方式接入B86中控设备 内置中控控制软件，支持自定义logo，支持一键换肤 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持通过刷卡（需搭配DS-K1108AM读卡器）、人脸识别、控制码等方式登录操作界面 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制，支持自定义开关名称 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 支持一键调用情景模式 支持权限管理，游客界面仅保留灯光、空调、窗帘控制界面，进入主界面需要进行权限校验（刷卡、人脸识别、控制码） 支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无 支持读取平台下发的考勤状态，并进行编辑修改 支持平板日志通过U盘导出 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：255.8mm（长）*175.8mm（宽）*31.7mm（高） 重量：≈0.9KG 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口 WiFi：1个 USB接口：USB2.0x2 视频接口：HDMIx1 | 1.00 | 台 |
| 3 | 智能网关（蓝牙） | 额定工作电压（DC) 5Vdc 额定工作电流 (DC) 120mA 待机工作电流 (DC) 100mA 最大工作电流（DC) 0.5A Max. @Full Load 无线工作频率 2400~2483.5MHz 工作温度 -10℃~+45℃ 存储温度 -40℃~+70℃ 尺寸 77*71*20(mm) | 1.00 | 台 |
| 4 | 三键智能开关 | 1、供电： AC220V 50Hz 2.产品尺寸：88*86*36mm 3.无线通讯： 蓝牙 4.通信距离： 30米（室内可视距离） 5.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路 6.安装孔距：安装孔中心距60.3mm,面板厚8.6mm | 2.00 | 台 |
| 5 | 空调控制 | 1.电流范围 ≤16A 2.工作电压 AC 250V 4.待机功耗 < 0.5W 5.工作温度 -10℃~55℃ 6.无线频率 蓝牙（2.4GHz） 7.无线距离 20m（空旷可视距离） 8.组网方式 自适应入网 9.红外控制角度：无遮挡条件下，侧面直线上下 30°角之间 10.红外控制距离：8M 11.红外峰值波长：940nm 12.红外调制频率：38KHz | 2.00 | 台 |
| 7.5、配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 会议云台摄像机 | 云台摄像机 1080P全高清 采用全新一代索尼1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 独家音频处理算法，可消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果；设备支持双mic拾音，也可外接麦克风、无线小蜜蜂等，满足大多数场景的拾音需求。 低照度 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55 dB以上。 72.5°广角镜头 + 12 倍光学变焦 72.5°高品质超广角镜头，光学变焦可达 12 倍，支持 16 倍数字变焦。 ISP 图像处理算法 全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使得摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。广泛应用于教育录播、远程教育、视频会议、直播、广播等行业。 超高帧率 1080P下输出帧率可达60 fps。 丰富完善的接口 支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、USB，网络四路可同时输出。 远程控制 采用RS 232和RS 485串口，可对摄像机进行控制。 水平视场角：72.5° ~ 6.9° 垂直视场角：44.8° ~ 3.9° 镜头参数： 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8【等效35mm焦距：27mm-322mm】 操作系统：Windows®；Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高；；macOS™ 10.10 或更高； 7 (仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高；Linux (需支持UVC) 音频输入接口：支持3.5mm Line-In 视频输出接口：1路, HDMI: 版本1.3 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 网络接口：1 路 ,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持PoE USB接口：1路USB 3.0: A型插座 通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用 电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 功耗：12W 尺寸：169mm x 141.5mm x 176mm 输入电压：DC 12V，PoE（802.3af） 输入电流：1.0A（最大） 储藏温度：-40 °C ~ 60 °C 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃ 净重：约1.5Kg 最大分辨率：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 快门： 1/30s ~ 1/10000s 背光补偿：支持 数字降噪：2D & 3D 信噪比：≥55 dB 水平转动范围：±170° 垂直转动范围：-30° ~ +90° 水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 水平、垂直翻转：支持 预置位数量：255 白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 传感器：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 图像冻结：支持 预置位精度：0.1° USB音频：32K采样率，支持UAC2.0 视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出 UVC PTZ 控制：支持 色彩空间：YUY2/MJPEG/H.264 USB视频通信协议：UVC 1.1 or UVC1.5 音频压缩标准：AAC 音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 音频输出方式：数字：支持HDMI、USB、LAN、SDI等音频输出 模拟：支持3.5mm Line-Out 音频频率响应：内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应 视频编码标准：H.264/H.265 视频码流：第一路码流，第二路码流 视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps 帧率：1fps ~ 60fps 码率类型：可变码率, 固定码率 第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 | 1.00 | 台 |
| 2 | 智能交互会议平板 | 65寸智能交互会议平板 超清视界更流畅：内置4800W摄像头，3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，4K超清防眩光显示；深度还原画面细节，明暗层次分明，即使在强光、逆光的环境下，依然清晰呈现； 超长拾音更清晰：采用8阵列麦克风，通过波束成型，轻松拾取12米内的人声，支持回声消除，智能降噪，带来清晰远程沟通体验； 零贴合流畅书写：G-G零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影，显示效果巨幅提升；书写告别隔空感，笔锋智能优化，深度还原书写笔迹，尽显书写之美； 出众屏幕表现：4K超清显示，深度还原画面细节，逆光环境大屏清晰可见；NTSC提升至90%以上，更细腻的色彩表现，更震撼的视觉体验； 双系统自由选择：支持OPS设备接入，双系统一键切换，灵活选择； 智能AI，开会无忧：Auto-Framing不错过每位与会人员，智能音幕隔离更多干扰，声源定位聚焦发言人员，让信息传递更加高效； 无线投屏：摆脱线缆束缚，即使远在会议室的两端也可轻松完成电脑、手机等终端的投屏演示。目前已适配IOS、Android、Windows、MacOS等各主流系统 | 1.00 | 台 |
| 3 | 移动支架 | 立式高端支架 | 1.00 | 台 |
| 4 | 无线投屏器 | 支持 Windows / Mac OS Type-C接口即插即用 支持WiFi 2.4G/5G 双频 最高支持4K分辨率 支持Windows反向控制 投屏器增加NFC模块，支持NFC投屏 通过投屏器可间接给电脑充电 支持OTA升级 配合会议平板一键投屏 | 1.00 | 台 |
| 5 | 吸顶AP | 室内放装型AP，支持wifi 6 协议，双频4流，整机接入速率最高可达1.775Gbps。支持吸顶/壁挂。推荐场景：办公室开间，空旷型室内。 接口数量：1 个 100/1000M 电口 支持 802.3af 供电 | 2.00 | 台 |
| 6 | AC控制器 | 管理规格：默认自带管理AP数：16（增大管理AP数需另外单独配置license） 最大管理AP数：40 接口数量：WAN：2 * GE(其中一个WAN口可以被切换成LAN口) LAN： 7*GE POE+，1*SFP+ （总共有 8*PoE+ 口） PoE输出功率80W 管理端口：1 个 Console口；1个USB口 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式 支持无线用户接入控制和管理 支持 PPPOE、NAT 网关功能 支持信道智能切换 支持智能 AP 负载分担 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6) 提供端到端的 QoS 支持快速的二、三层漫游 | 1.00 | 台 |
| 7 | 16口千兆POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 支持无风扇 安装方式：机架式 | 1.00 | 台 |
| 8 | 27U机柜 | 27U，玻璃门，落地机柜 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：20套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约69KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1388 mm | 1.00 | 台 |
| 7.6、室内装修 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏造型背景墙 | 木工板打底、石膏板造型及装饰 | 21.60 | ㎡ |
| 2 | 不锈钢包边 | 金属不锈钢 | 10.00 | m |
| 3 | 墙面护墙板 | 8mm厚度快装护墙板墙裙丶墙面 | 60.00 | ㎡ |
| 4 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 | 35.00 | M |
| 5 | 原顶面矿棉板拆除 | 原顶面矿棉板、灯具、线路等拆除 | 1.00 | 项 |
| 6 | 石膏板造型顶 | 石膏板造型顶及批腻子、涂刷乳胶漆 | 68.00 | ㎡ |
| 7 | 强弱线路铺设 | 包含强弱电布置线路，开关、插座、灯具安装（含强弱电主材） | 68.00 | ㎡ |
| 8 | 封窗洞 | 窗口两边石膏板封洞，批腻子，涂刷乳胶漆 | 1.00 | 项 |
| 9 | 窗帘 | 布帘，罗马杆 | 9.20 | M |
| 10 | 窗台石 |  | 7.00 | M |
| 11 | 钢质门 | 定制 | 2.00 | 樘 |
| 12 | 会议桌 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 13 | 会议桌椅子 | 定制 | 16.00 | 个 |
| 14 | 汇报台 | 定制 | 1.00 | 个 |
| 15 | 茶水柜 | 定制 | 1.00 | 个 |
| 16 | 柜机空调 | 3P | 1.00 | 组 |
| 17 | 材料上楼 | 材料人工搬运上楼 | 1.00 | 项 |
| 18 | 脚手架 | 脚手架拆装、运输 | 1.00 | 项 |
| 19 | 垃圾清运、保洁 | 多余建筑垃圾清运出校外、室内保洁 | 1.00 | 项 |
| 20 | 文化墙 | 根据院方要求 | 1.00 | 项 |

- 5.8、K202会议室

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1、 LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2、 有效显示尺寸为3.6m*2.02m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、 ★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜400W/㎡ （600nits亮度） 5、 ★LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。符合评价优 7、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。符合评价优 8、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优 9、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价优 10、 ★依据GB/T20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危级要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 12、 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 7.29 | m2 |
| 2 | 安装支架 | 配套钢结构 | 7.29 | m2 |
| 3 | 视频处理器 | 1、 投标产品采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。 2、 单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出 3、 支持接入≥1块主控板卡，具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、≥2个3.5mm音频输入接口、≥4个3.5mm音频输出接口 4、 设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看设备设备状态信息；支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出 5、 支持接入自定义分辨率视频图像，2K输入板卡最大可输入2560x972@60HZ或884x2560@60Hz的视频图像，最小可输入800x600@60Hz的视频图像；4K输入板卡最大可输入8192x1080@60Hz或1080x8192@60Hz的视频图像，最小可输入800x 600@60Hz的视频图像 6、 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 7、 支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道 8、 支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图 9、 支持裁剪功能，可对输入视频图像进行截取并开窗调用 10、 ★支持字幕功能，单输出接口至少支持2个字幕，单电视墙至少支持3个字幕，单台设备至少支持9个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 11、 ★支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步。支持可视化运维，可将设备与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） 12、★支持显示器信息获取，可通过HDMI线连接显示器，并获取设备类型、设备序列号、工作时长、软件版本、设备温度。支持查看电视墙状态及电视墙输出接口类型，可图形化展示正面设备、反面，可查看接入的板卡类型、板卡接口、板卡温度、CPU占有率、内存占用率、网络带宽和机箱温度（提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件） | 1.00 | 台 |
| 4 | HDMI输入板 | 4路HDMI输入板 4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入，444采集 支持HDMI音频复合输入 占用槽位：输入槽位 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI复合音频 音频采样率：32K/48K采样率 音频声道：双声道 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1280 × 720~2048 × 1152)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~2048 × 1152) 自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60Hz，配置30Hz时宽*高(1280*720~2048*1152)，配置60Hz时宽*高(800*600~2048*1152) 视频输入最大分辨率：1080P | 1.00 | 台 |
| 5 | 二合一输出板 | 二合一输出板 LED输出板卡，占2个槽位，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出。 单板配置20路千兆网口输出，每路网口最大带载65W像素。 自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求。 支持视频信号444输出。 | 1.00 | 台 |
| 6 | 配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1.00 | 台 |
| 7 | 无线投屏系统 | 无线投屏套装 改造传统会议室，搭配传统投影、电视使用 使传统显示设备具备无线投屏功能 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB device 支持系统：Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上 分辨率：1080P 帧率：30fps 传输延迟：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）； 支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 主控：Cortex-A17 ，1.8 Ghz DDR：2G DDR3 存储空间：8G 电源：DC 5V，2A 操作系统：Android 5.1 机身接口：HDMI*1，USB*2，耳机接口*1，TF 扩展*1，RJ45*1 红外：支持 支持分辨率：720P/1080P/2K/4K 支持比例：4:3,16:9 （特殊比例可手动匹配） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 无线传输协议无线速率：> 200 Mbps *2 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac （双AC通道） Wifi工作模式：STA与 AP 同时工作 频段：2.4G/5.8G 加密：AES 验证协议：WPA2-PSK 视频解码：Support H263,H.264,H265，VP8，RV，WMV，AVS，MPEG4 解码分辨率：720P/1080P/2K/4K 接口：USB HID 鼠标：支持 激光触控：支持 红外触摸：支持 电容触摸：支持 工作温度：-20° ~ 70° | 1.00 | 对 |
| 8.2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 8寸全频音箱 本系列音箱采用无源被动式2分频低频反射式结构设计，大功率多场景全频点音源专业扬声器系统，拥有醇厚的人声和强劲低音表现 低音扬声器采用8英寸大功率铁氧体永磁驱动器，具有大功率车载和高稳定输出低失真特点 高音扬声器采用44芯大口径音圈高分子振膜及高性能铁氧体永磁压缩驱动单元 低音扬声器音盆采用高寒地区纯木纸浆，添加高强度纤维进行半松压抄纸，确保音盆拥有高刚性，快速的声传输特性和合适的材料阻尼特性 高音号角采用了高强度树脂材料，添加玻璃纤维成形，做到合适的阻尼特性，机械强度和声学性能，达到极佳的水平和垂直扩音覆盖角度和音色表现 通过精密设计的分频器调校出醇厚的人声表现力和清晰度 简约经典的ID设计，适合各种要求的扩音应用场景 音箱采用了底部标准支杆插座设计，结合顶面/侧面多个M10螺丝悬挂点，满足支撑杆/螺杆悬挂/钢丝绳悬挂/U形支架等多种安装场景需求 | 2.00 | 只 |
| 2 | 扬声器支架 | 定制 | 2.00 | 套 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 100W吸顶音箱 1、采用6.5英寸中低音喇叭单元和1英寸球顶高音单元的同轴设计方案，提供绝佳音质。 2、92dB高灵敏度，展现出非凡的细腻度，同时拥有高达100W的强劲输出功率，高声乐级输出和大动态的响应； 3、自带金属后壳箱体，配合专业的导向孔设计，提升低频的量感与响应力度； 4、网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装 5、能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合绝大多数聆听环境； 覆盖角度：110°*110° 中低音扬声器：1x6.5"铁氧体 高音扬声器：1x1"球顶 频响范围（-3 dB）：70Hz~20kHz 灵敏度（1 m，1 W）：92dB 最大声压级（1 m）：108dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：100W 材质：铁 颜色：网罩：白色；后壳：黑色； 安装方式：嵌入式（需开孔） 产品尺寸：316mm*197mm*268mm 包装尺寸：365mm * 365mm * 258mm 安装孔尺寸：嵌入深度176mm，安装厚度10-50mm，开孔直径270-280mm 净重：4.37kg 带包装重量：5.9kg 工作温度和湿度：-30~+60°C，95%无冷凝 整机接口：IN输入接口：IN +/-（中间两端子接口）接功放输出 OUT输出接口：OUT +/-（两侧两端子接口）接另一只扬声器的IN接口 | 4.00 | 只 |
| 4 | 数字功率放大器 | 250W双通道功放 产品为D类数字音频功率放大器，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω-2Ω，支持 立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。 1U机身，小巧、轻便、结构稳固，模块化设计，维护方便。 IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源。 采用高精度片式元件的大量使用，精巧的布局设计下，产品具备体积小，重量轻，适合多场景使用移动安装特别方便轻松。 数字功放采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等 优点，在音质的透明度、冷暖度，解析力，背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。 适合舞台，演出，酒吧，迪厅，舞厅，KTV（大），体育场管等高品质高声压级场所扩声，超大功率储备，频率响应低至30HZ，特别适合驱动大功率扬声器。 采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 大扭力弹簧钢恒压设计，功率管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大的提高了功率管导热效率。 金盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护， 温度压限保护，完备的保护功能有效提高产品的可靠性。 精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力度有气势有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。 设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。 体积和重量都只有模拟功放的 1/3, 体积和重量的大幅度降低。 额定功率：8Ω/立体声：2×250W 4Ω/立体声：2×425W 2Ω/立体声：2×720W 16Ω/桥接：1×500W 8Ω/桥接：1×850W 4Ω/桥接：1×1440W 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：0.80V/1.12V/1.59V2.24V 总谐波失真THD：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω） 阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω) 输出电源：90-260VAC,50/60Hz 频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω） 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 信噪比（A记权）：≥105dB(默认增益，A计权，20Hz-200Hz,8Ω) 最大输入电平：14V RMS输出电压：44.7 产品尺寸：483×45×370mm 净重：9kg 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 3.00 | 台 |
| 5 | 数字调音台 | 数字调音台 16 路模拟输入，8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、2组（4路）立体声输入通道、2路高阻单声道· 输入通道、2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； 采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 20dBu； 内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 每路输出通道具有 8 段参量均衡器、31 段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 内置自适应陷波反馈抑制算法； 5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道； 双机热备份通过网络数据实时同步； 独特的 LOCK 键，保持现场场景数据或防止误操作； 7寸 1024x600 分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台； 支持 30-255 组场景预设，可导入 USB 存储，便于备份调用； 内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 独特的 Link 连接功能，可进行相邻通道绑定设置； 通道名自定义； 跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件 | 1.00 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试。 支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 采用24BIT A/D及D/A转换。 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 自动扫描啸叫点并抑制。 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效。 支持20组场景调用和保存。 抑制器：采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用 滤波器：带宽0.404-28.85 消除反馈时间：快，中，慢，3档 存储器：容量4MB 音频输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ 最大输入电平：+18dBu 音频输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+15dBu 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3db 信噪比（A记权）：＞102db 灵敏度：Mic:-20dB/1KHz Line：0dB/1KHz 总谐波失真：0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％ 动态范围：103dB 工作电源：100-240V～, 50Hz/60Hz 整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 *2 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 *2 USB接口 *1 3芯IEC 插座 *1 电源100-240V~50/60Hz，耗电量＜30瓦 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：2.2 kg 带包装重量：2.8 kg 产品尺寸：485 mm × 185 mm × 45 mm 包装尺寸：590 mm × 256 mm × 85 mm | 1.00 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 音频处理器(8进8出) 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB； 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 输出每通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 每通道可独立设置中文名称； 测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选； 输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 每通道输出静音开关，相位开关； 中、繁、英三种语言灵活切换； 一键显示所有功能模块； 随机器存储中文帮助文档及软件； 中控代码在控制软件生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； 通道拷贝、粘贴、联控功能； 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 设备名称可修改，允许中文名称； 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； USB接口可连接移动U盘设备，支持音频信号录制和播放； 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V； 支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能； 直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows XP、7、8、10、11等系统环境下； 支持移动端iOS、iPadOS、Android控制软件。 阻抗：20kΩ 采样率：48KHz@24bit 总谐波失真THD：≤0.003%@1kHz,4dBu 阻抗：100Ω 系统延时：≤9ms 通道数量：GPIO接口8个，可自由配置输入输出 网络：1 音频输入：8路 音频输出：8路 USB：1 USB Type A RS232：1 RS485：1 幻象电源：48V 安装方式：1U,19”,机架安装 产品尺寸：482x258x45mm 包装尺寸：590×430×110mm 带包装重量：3.5KG 工作温度和湿度：0-40℃，10%〜90% 不可结露 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 最大输出电平：18dBu 最大输入电平：18dBu 模/数动态范围：120dB 数/模动态范围：114dB 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu EIN（A计权）：≤-125dBu 共模抑制：70dB@50Hz 本底噪声：-90dBu 工作电源：AC 110V-220V,50Hz/60Hz 电源功耗：<20W 产品重量：3KG | 1.00 | 台 |
| 8 | 电源时序控制器 | 14路网络电源时序器 5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 欠压、超压检测及报警，当开启超压或欠压功能，设备达到超压或欠压后，主机会保护并在显示屏出现保护提示，用户需要手动按照提示恢复正常。 1-7路带独立滤波器。 支持云服务器连接 ，可实现远程控制配置设备，网口采用通用EIA/TIA-568B的线序连接。 支持电脑、安卓手机本地和远程控制，可使用互联网和局域网两种远程控制方式，安卓手机端可控制设备开关机状态、调用场景、单个通道开关、设备ID；PC端可控制设备开关机状态、调用保存场景、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准、定时开关、定时器、时间设置、设备ID、级联类型选择、名称更换、中英文切换等功能设置。 带有I/O外部触发，可对接中控设备实现的开/关机。 工作电源：220VAC, 50/60Hz, 40A 输出通道延时：0到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流40A（参考线材使用国标3C认证的电源护套线RVV-3*10²，参考使用额定电流60A品牌空气断路器） 线路输出：14路 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：6.0 kg 带包装重量：7.5 kg 产品尺寸：486 mm × 292 mm × 87 mm 包装尺寸：595 mm × 480 mm × 145 mm | 1.00 | 台 |
| 8.3、发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线鹅颈话筒 | 一拖四无线鹅颈话筒 系统采用数字与模拟电路技术结合,高保真线路设计,可产生高音质CD声音效果 在同一环境下最多同时使用4套系统。每套系统可支持4个发射单元同时使用 预设10组互不干扰的模组频率,方便用户使用 采用LCD液晶显示屏，实时显示工作频道或频率，PF和AF信号强度 控制操作更明确和直观 红外对频,能快速,精确地锁定发射器频率 信号传输距离可达30米。 | 1.00 | 套 |
| 2 | 无线手持话筒 | 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点可以广泛适用于会议、培训、教学、KTV、公共广播、婚庆等场所。 | 1.00 | 套 |
| 3 | 天线分配器 | 天线放大系统 UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线，级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器 配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收 有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯 分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电 有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装) 具备四组 DC 12/1A直流输出。 | 1.00 | 套 |
| 8.4、中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1、 产品支持标准19英寸宽度机柜安装，设备高度1.5U，采用ARM Cortex A17四核处理器 ，主频1.4GHZ 2、 主机具备内存2GB、128G SSD硬盘；具备8个RS485/RS422/RS232复用串口；最多可支持4路报警量输入，4路报警输出；支持6个千兆网口，支持POE供电；支持音频输入2路音频输出4路；支持对外DC12V 供电，可以为报警探头提供电源；支持4路HDMI进4路HDMI出矩阵功能；支持10路USB口；支持3路220V强电输出 3、 ★具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 4、 ★具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 5、 具备视频接入功能，支持不低于4路的视频接入功能，可以实现视频接入存储、回放 6、 ★具备信息推送功能，支持平台把直播、以及视音频流向所有中控主机推送，中控主机将视频解码后在输出口上输出显示。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 7、 具备能耗管理功能，支持能耗情况展示，可以在PAD端、WEB端实现能耗情况统计以及用电趋势展示，可以对接入管理的智能插座、智能水电表、智能空开的能耗数据进行接入和统计，实现能耗管理。 8、 具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 9、 具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 10、 具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 11、 具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 12、 具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 13、 具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 14、 具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出。具备远程升级功能，支持通过WEB进行设备远程升级，实现功能更新 15、 具备设备运行状态查看功能，可以实现设备工作时间、设备温度、CPU占用率、内存使用率、SSD使用率的查看。具备日志功能，支持异常日志、操作日志，可以通过WEB进行按时间、按类型搜索，并支持日志导出 16、 ★具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） | 1.00 | 台 |
| 2 | 壁挂式中控平板 | 壁挂式中控平板 壁挂式安装触控屏 处理器RK3288,四核,Cortex A17，RAM 2GB，内存 16 10.1"高清全视角屏 1280*800，10点电容式触摸 设备支持POE供电 设备支持安卓系统 支持网络方式接入B86中控设备 内置中控控制软件，支持自定义logo，支持一键换肤 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持通过刷卡（需搭配DS-K1108AM读卡器）、人脸识别、控制码等方式登录操作界面 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制，支持自定义开关名称 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 支持一键调用情景模式 支持权限管理，游客界面仅保留灯光、空调、窗帘控制界面，进入主界面需要进行权限校验（刷卡、人脸识别、控制码） 支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无 支持读取平台下发的考勤状态，并进行编辑修改 支持平板日志通过U盘导出 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：255.8mm（长）*175.8mm（宽）*31.7mm（高） 重量：≈0.9KG 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口 WiFi：1个 USB接口：USB2.0x2 视频接口：HDMIx1 | 1.00 | 台 |
| 3 | 智能网关（蓝牙） | 额定工作电压（DC) 5Vdc 额定工作电流 (DC) 120mA 待机工作电流 (DC) 100mA 最大工作电流（DC) 0.5A Max. @Full Load 无线工作频率 2400~2483.5MHz 工作温度 -10℃~+45℃ 存储温度 -40℃~+70℃ 尺寸 77*71*20(mm) | 1.00 | 台 |
| 4 | 三键智能开关 | 1、供电： AC220V 50Hz 2.产品尺寸：88*86*36mm 3.无线通讯： 蓝牙 4.通信距离： 30米（室内可视距离） 5.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路 6.安装孔距：安装孔中心距60.3mm,面板厚8.6mm | 2.00 | 台 |
| 5 | 空调控制 | 1.电流范围 ≤16A 2.工作电压 AC 250V 4.待机功耗 < 0.5W 5.工作温度 -10℃~55℃ 6.无线频率 蓝牙（2.4GHz） 7.无线距离 20m（空旷可视距离） 8.组网方式 自适应入网 9.红外控制角度：无遮挡条件下，侧面直线上下 30°角之间 10.红外控制距离：8M 11.红外峰值波长：940nm 12.红外调制频率：38KHz | 2.00 | 台 |
| 8.5、配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 会议云台摄像机 | 云台摄像机 1080P全高清 采用全新一代索尼1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 独家音频处理算法，可消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果；设备支持双mic拾音，也可外接麦克风、无线小蜜蜂等，满足大多数场景的拾音需求。 低照度 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55 dB以上。 72.5°广角镜头 + 12 倍光学变焦 72.5°高品质超广角镜头，光学变焦可达 12 倍，支持 16 倍数字变焦。 ISP 图像处理算法 全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使得摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。广泛应用于教育录播、远程教育、视频会议、直播、广播等行业。 超高帧率 1080P下输出帧率可达60 fps。 丰富完善的接口 支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、USB，网络四路可同时输出。 远程控制 采用RS 232和RS 485串口，可对摄像机进行控制。 水平视场角：72.5° ~ 6.9° 垂直视场角：44.8° ~ 3.9° 镜头参数： 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8【等效35mm焦距：27mm-322mm】 操作系统：Windows®；Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高；；macOS™ 10.10 或更高； 7 (仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高；Linux (需支持UVC) 音频输入接口：支持3.5mm Line-In 视频输出接口：1路, HDMI: 版本1.3 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 网络接口：1 路 ,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持PoE USB接口：1路USB 3.0: A型插座 通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用 电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 功耗：12W 尺寸：169mm x 141.5mm x 176mm 输入电压：DC 12V，PoE（802.3af） 输入电流：1.0A（最大） 储藏温度：-40 °C ~ 60 °C 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃ 净重：约1.5Kg 最大分辨率：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 快门： 1/30s ~ 1/10000s 背光补偿：支持 数字降噪：2D & 3D 信噪比：≥55 dB 水平转动范围：±170° 垂直转动范围：-30° ~ +90° 水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 水平、垂直翻转：支持 预置位数量：255 白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 传感器：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 图像冻结：支持 预置位精度：0.1° USB音频：32K采样率，支持UAC2.0 视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出 UVC PTZ 控制：支持 色彩空间：YUY2/MJPEG/H.264 USB视频通信协议：UVC 1.1 or UVC1.5 音频压缩标准：AAC 音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 音频输出方式：数字：支持HDMI、USB、LAN、SDI等音频输出 模拟：支持3.5mm Line-Out 音频频率响应：内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应 视频编码标准：H.264/H.265 视频码流：第一路码流，第二路码流 视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps 帧率：1fps ~ 60fps 码率类型：可变码率, 固定码率 第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 | 1.00 | 台 |
| 2 | 智能交互会议平板 | 65寸智能交互会议平板 超清视界更流畅：内置4800W摄像头，3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，4K超清防眩光显示；深度还原画面细节，明暗层次分明，即使在强光、逆光的环境下，依然清晰呈现； 超长拾音更清晰：采用8阵列麦克风，通过波束成型，轻松拾取12米内的人声，支持回声消除，智能降噪，带来清晰远程沟通体验； 零贴合流畅书写：G-G零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影，显示效果巨幅提升；书写告别隔空感，笔锋智能优化，深度还原书写笔迹，尽显书写之美； 出众屏幕表现：4K超清显示，深度还原画面细节，逆光环境大屏清晰可见；NTSC提升至90%以上，更细腻的色彩表现，更震撼的视觉体验； 双系统自由选择：支持OPS设备接入，双系统一键切换，灵活选择； 智能AI，开会无忧：Auto-Framing不错过每位与会人员，智能音幕隔离更多干扰，声源定位聚焦发言人员，让信息传递更加高效； 无线投屏：摆脱线缆束缚，即使远在会议室的两端也可轻松完成电脑、手机等终端的投屏演示。目前已适配IOS、Android、Windows、MacOS等各主流系统 | 1.00 | 台 |
| 3 | 移动支架 | 立式高端支架 | 1.00 | 台 |
| 4 | 无线投屏器 | 支持 Windows / Mac OS Type-C接口即插即用 支持WiFi 2.4G/5G 双频 最高支持4K分辨率 支持Windows反向控制 投屏器增加NFC模块，支持NFC投屏 通过投屏器可间接给电脑充电 支持OTA升级 配合会议平板一键投屏 | 1.00 | 台 |
| 5 | 吸顶AP | 室内放装型AP，支持wifi 6 协议，双频4流，整机接入速率最高可达1.775Gbps。支持吸顶/壁挂。推荐场景：办公室开间，空旷型室内。 接口数量：1 个 100/1000M 电口 支持 802.3af 供电 | 2.00 | 台 |
| 6 | AC控制器 | 管理规格：默认自带管理AP数：16（增大管理AP数需另外单独配置license） 最大管理AP数：40 接口数量：WAN：2 * GE(其中一个WAN口可以被切换成LAN口) LAN： 7*GE POE+，1*SFP+ （总共有 8*PoE+ 口） PoE输出功率80W 管理端口：1 个 Console口；1个USB口 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式 支持无线用户接入控制和管理 支持 PPPOE、NAT 网关功能 支持信道智能切换 支持智能 AP 负载分担 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6) 提供端到端的 QoS 支持快速的二、三层漫游 | 1.00 | 台 |
| 7 | 16口千兆POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 支持无风扇 安装方式：机架式 | 1.00 | 台 |
| 8 | 27U机柜 | 27U，玻璃门，落地机柜 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：20套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约69KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1388 mm | 1.00 | 台 |
| 8.6、室内装修 |  |  |  |  |
| 1 | 原顶面日光灯拆除 | 包含窗户不锈钢栏杆拆除 | 1.00 | 项 |
| 2 | 石膏板造型吊顶 | 泰山牌石膏板 | 86.00 | ㎡ |
| 3 | 乳胶漆 | 立邦牌 | 70.00 | ㎡ |
| 4 | 消防改造 | 消防管改造及喷淋头下翻 | 1.00 | 项 |
| 5 | 包管 | 木工板打底，石膏板封管 | 1.00 | 项 |
| 6 | 造型背景墙 | 木工板打底、石膏板造型及装饰 | 22.50 | ㎡ |
| 7 | 不锈钢包边 | 金属包边 | 12.00 | M |
| 8 | 荣誉柜 | 免漆板 | 19.00 | ㎡ |
| 9 | 护墙板 | 8mm厚度快装护墙板 | 60.00 | ㎡ |
| 10 | 地面自流平 | 2mm厚地面自流平找平 | 86.00 | ㎡ |
| 11 | 强化木地板 | 1.2mm强化木地板 | 86.00 | ㎡ |
| 12 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 | 41.00 | M |
| 13 | 窗帘 | 罗马杆布帘 | 13.00 | M |
| 14 | 会议桌 | 定制 | 1.00 | 套 |
| 15 | 会议桌椅子 | 定制 | 20.00 | 个 |
| 16 | 椅子 | 定制 | 30.00 | 个 |
| 17 | 汇报台 | 定制 | 1.00 | 个 |
| 18 | 茶水柜 | 定制柜体 | 1.00 | M |
| 19 | 强弱线路铺设 | 包含强弱电布置线路，灯具、开关、插座、灯具安装（含强弱电主材） | 86.00 | ㎡ |
| 20 | 材料上楼 | 材料人工搬运上楼 | 1.00 | 项 |
| 21 | 脚手架 | 脚手架拆装、运输 | 1.00 | 项 |
| 22 | 垃圾清运、保洁 | 多余建筑垃圾清运出校外、室内保洁 | 1.00 | 项 |
| 23 | 文化墙 | 根据院方要求定制 | 1.00 | 项 |

- 5.9、T512会议室

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互会议平板 | 1、 屏幕尺寸：≥75英寸；显示参数：物理分辨率：3840×2160@60Hz ；可视角≥178°。：整机屏幕占比＞ 90%，色深10bit，色域≥90%NTSC，亮度≥350cd/m² 。 2、 显示屏采用全贴合（零贴合）工艺，开启蓝光过滤器功能后，屏幕色温发生变化。设备整机支持触控功能，Android、Windows系统下支持 40点触控。设备具有防遮蔽功能，10点遮蔽，可正常使用；具有防干扰功能，在照度≥30000 LUX环境下能正常工作。 3、 摄像头：内置4800W 像素高清摄像头，分辨率最高支持3840*2160@30fps。 4、 ★摄像头支持自动翻转开启，结束调用自动翻转关闭；支持通过设置，调整摄像头上下视角，调整范围0-90°，可视角度94.3°。麦克风：设备内置全指向8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能，可通过语音指令进行基本软件控制与硬件控制、文件检索操作。设备支持声源定位，实现发言人跟随功能，可根据发言人的声音位置，将发言人视频画面信息进行居中显示。设备支持智能音幕功能，可设置虚拟音频屏障角度、可手动调整音幕覆盖范围，隔绝屏障外的说话声、手机铃声、桌椅碰撞声等噪音，实现会议抗干扰功能。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 5、 ★CPU、内存及存储：设备采用SOC芯片，CPU：Cortex-A76×4，Cortex-A55×4 最高主频2.4GHz；GPU：ARM Mali-G610 MC4；NPU：6TOPS AI算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32；设备运行内存16GB，系统容量128GB。操作系统：内置操作系统Android 13，可外接OPS电脑（支持Windows、统信、麒麟系统），OPS模块接入后双系统可同时搭配使用，任意切换。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 无线通信模块：设备内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G（2432MHz）和5G（5180 MHz，简称5G频段）双频段，连接外网 WiFi 的同时可发热点，无线热点支持最优频段自动选择；无线通信模块可连接无线路由器、无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网；支持所有无线模块全部物理拆除。 7、 视频接口：具有2个视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）和1个视频输出接口HDMI OUT（4K@60Hz）;外接HDMI接口设备，支持信号源自动切换，拔出外接设备后，信号源自动返回原通道。支持选择HDMI输入源的 EDID 版本，实测最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源。 8、 USB接口：具备2个前置USB Type-A、1个USB Type-C 接口，2个后置USB接口，支持双系统切换，前置接口、后置接口 、Android、OPS 上均支持3.0，可以实现 USB 设备的高速读写和控制；设备支持自定义USB接口是否跟随系统，系统跟随状态下无需更换插入其他接口，系统可自动读取，整机可设置触摸及按键自动锁定。 9、 NFC功能：设备右下角配备NFC感应模块，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏、文件快传等操作。OPS接口功能：设备具有OPS和OPS-C接口，采用固定螺栓，可外接、拆卸抽拉插拔式OPS模块，OPS模块采用标准80pin接口；会议平板可通过配备OPS模块实现Windows、银河麒麟、统信UOS操作系统。 10、 ★全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 应用窗口化：支持安卓应用窗口开启，窗口大小、位置可改变，最多支持4个应用同时窗口开启。支持手机应用窗口开启，开启后可竖屏展示。应用适配：支持打开任意2个应用以二分屏展示，可实现应用双开分屏功能，支持自由调整分屏比例，可通过应用窗口实现转换为分屏和全屏展示功能。 12、 内容共享和保存：支持白板内容保存至本地或U盘；支持通过发送邮件分享，支持局域网、公网扫码分享；支持二维码分享。支持白板内容通过VMB、图片、PDF格式保存，支持导入已保存的VMB格式书写内容进行二次编辑；支持查看历史记录列表。 13、 无线投屏：支持Android、iOS（iPhone&iPad)、Windows、macOS、银河麒麟、统信UOS等不同操作系统终端混合投屏，实测支持32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，支持兼容横屏和竖屏显示模式投屏展示；支持触控回传，可对投屏内容进行批注、编辑等独立反向操作。 14、 ★投屏器支持：支持USB Type-A、Type-C接口类型的投屏器无线投屏匹配；支持4K画面投屏；投屏器内置NFC模块，手机NFC模块触碰投屏器NFC模块，支持自动镜像投屏功能；投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入电脑，可实现给电脑终端充电功能；投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入手机Type-C电源口，可实现给手机终端充电功能。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 15、 局域网投屏：终端支持局域网内自动搜索显示可投会议平板，无需密钥配对，支持一键点击投屏。协议投屏：支持Airplay、DLNA、Miracast等协议投屏。设备列表投屏：终端支持通过投屏助手自动展现同一网络环境下的会议设备，无需密钥配对，支持一键点击投屏。可通过投屏助手客户端，快速切换投屏方式、一键切换投屏设备。投屏连接码：设备支持数字、字母连接码连接，支持选择设备名称等方式无线投屏，连接码支持在整机任何页面常显，也可设置隐藏取消常显，连接码隐藏状态下仍可通过连接码连接投屏，投屏画面响应正常。 16、 加密算法：设备支持视频数据加密，包括无线投屏和视频会议软件数据，支持SM2，SM3，SM4国密加密算法加密。 | 1.00 | 台 |
| 2 | 移动支架 | 颜色：银灰色 载荷承重：85 kg 产品尺寸：943*598*1661mm 包装尺寸：1180*730*166mm 净重：32.1 kg 毛重：35.6 kg 材质：SPCC 适用尺寸：55-86 寸 升降高度：挂架固定高度调节（调节档位1436/1511/1586/1661mm） | 1.00 | 台 |
| 3 | 无线投屏器 | 行业黑色三代投屏器 支持 Windows / Mac OS Type-C接口即插即用 支持WiFi 2.4G/5G 双频 最高支持4K分辨率 支持Windows反向控制 投屏器增加NFC模块，支持NFC投屏 通过投屏器可间接给电脑充电 支持OTA升级 配合会议平板一键投屏 | 1.00 | 台 |
| 4 | OPS电脑 | 会议平板OPS电脑 采用第12代 Intel® Core™ i5处理器 支持 H.265，支持4K60HZ 支持M.2系统盘快速启动，增强用户体验 支持4个 USB 3.0 端口，2个 USB 2.0 端口，1个Type-C端口，1个 HDMI端口，1个DP接口 单／双天线，802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 支持高速无线传输 Bluetooth4.2，蓝牙传输 | 1.00 | 台 |
| 9.2、室内装修 |  |  |  |  |
| 1 | 造型背景墙 | 木工板打底、石膏板造型及装饰 | 25.20 | ㎡ |
| 2 | 墙面护墙板 | 8mm厚度快装护墙板 | 56.00 | ㎡ |
| 3 | 地面自流平 | 2mm厚地面自流平找平 | 62.00 | ㎡ |
| 4 | 木地板 | 木地板 | 62.00 | ㎡ |
| 5 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 | 31.00 | M |
| 6 | 石膏板造型顶 | 石膏板造型顶及批腻子、涂刷乳胶漆 | 62.00 | ㎡ |
| 7 | 窗帘 | 布帘、罗马杆 | 9.00 | M |
| 8 | 强弱线路铺设 | 包含开槽、布强弱电线路，开关插座灯具安装（含强弱电主材） | 62.00 | ㎡ |
| 9 | 移动会议桌 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 10 | 会议桌椅子 | 定制 | 13.00 | 个 |
| 11 | 接待室沙发 | 定制 | 10.00 | 个 |
| 12 | 茶几 | 定制 | 8.00 | 个 |
| 13 | 茶水柜 | 定制 | 1.00 | 组 |
| 14 | 材料上楼 | 材料人工搬运上楼 | 1.00 | 项 |
| 15 | 脚手架 | 脚手架拆装、运输 | 1.00 | 项 |
| 16 | 垃圾清运、保洁 | 多余建筑垃圾清运出校外、室内保洁 | 1.00 | 项 |
| 17 | 搬运桌椅 | 原地板、吊顶拆除、桌椅拆装搬运 | 1.00 | 项 |
| 18 | 文化墙 | 根据院方要求 | 1.00 | 项 |

- 5.10、三院三部入楼信息发布系统

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1、交通现代产业学院 |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | SMD P1.56 显控系统全链路自研，稳定安全可控 箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计 高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸 焊点采用无铅无毒锡膏材料，不会对人体和环境造成危害 采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗 支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠 支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节 | 5.06 | 平米 |
| 2 | 壁挂支架 | 配套 | 5.06 | 平米 |
| 3 | 二合一发送卡 | 1、 输入：HDMI1.4×3、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1，输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×4，按键：开关×1、功能按键×3 2、 控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 3、 信号输入：3路HDMI1.4,每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096。支持HDCP 4、 单网口带载最大65W像素，设备总带载最大260W像素。 5、 ★支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。支持通过Web页面和PC客户端，通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息 在超过运行限制或状态异常时会进行报警。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。 7、 ★支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 8、 支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行操作。 9、 产品具备更新场景，常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义。 10、 ★支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。支持自动/手动校时，支持 NTP网络校时。支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能。 12、 支持通过RS485接口与中控设备进行对接。 13、 ★支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 14、 支持3路信号源同时上墙显示。 15、 字幕单设备最大支持宽度为32760，内容支持滚动，支持设置滚动速度 最大32760。 | 1.00 | 台 |
| 4 | 信息发布盒子 | 数字标牌播放盒红外 4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 1.00 | 台 |
| 5 | 配电柜 | LED显示屏PLC智能配电柜,10KW | 1.00 | 台 |
| 6 | 背景墙 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 7 | 施工及辅材 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 10.2、数字创意现代产业学院 |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | SMD P1.56 显控系统全链路自研，稳定安全可控 箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计 高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸 焊点采用无铅无毒锡膏材料，不会对人体和环境造成危害 采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗 支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠 支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节 | 7.29 | 平米 |
| 2 | 壁挂支架 | 配套 | 7.29 | 平米 |
| 3 | 二合一发送卡 | 6网口 2K LED二合一拼控卡 机箱具备全彩OLED非触摸屏 分辨率128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。 1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 支持3路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz 支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~120HZ自适应 图像带载输出支持RGB444 无损画质 支持6路网口带载输出，带载高达390万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W 支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接。 | 1.00 | 台 |
| 4 | 信息发布盒子 | 数字标牌播放盒红外 4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 1.00 | 台 |
| 3 | 吸顶音箱 | 100W吸顶音箱 1、采用6.5英寸中低音喇叭单元和1英寸球顶高音单元的同轴设计方案，提供绝佳音质。 2、92dB高灵敏度，展现出非凡的细腻度，同时拥有高达100W的强劲输出功率，高声乐级输出和大动态的响应； 3、自带金属后壳箱体，配合专业的导向孔设计，提升低频的量感与响应力度； 4、网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装 5、能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合绝大多数聆听环境 | 2.00 | 台 |
| 4 | 功放 | 合并式功放 用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等 设有两路有线话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口两组功率输出 话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，话筒带可独立开关的+48V 幻像电源 带有蓝牙和 USB 播放功能，带有一键静音接口和RS232 接口，可实现远程控制 本机体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广 | 1.00 | 台 |
| 5 | 配电柜 | LED显示屏PLC智能配电柜,10KW | 1.00 | 台 |
| 6 | LED屏造型背景墙 | 木工板打底、石膏板造型及装饰 | 1.00 | 项 |
| 7 | 不锈钢包边 | 不锈钢 | 5.00 | m |
| 8 | 封窗户 | 石膏板封窗户 | 4.11 | ㎡ |
| 9 | 移电表箱 | 移位 | 1.00 | 个 |
| 10 | 移强电箱 | 移位 | 3.00 | 个 |
| 11 | 移插座 | 移位 | 2.00 | 个 |
| 12 | 施工及辅材 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 10.3、康养学院 |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | SMD P1.56 显控系统全链路自研，稳定安全可控 箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计 高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸 焊点采用无铅无毒锡膏材料，不会对人体和环境造成危害 采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗 支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠 支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节 | 5.06 | 平米 |
| 2 | 壁挂支架 | 配套 | 5.06 | 平米 |
| 3 | 二合一发送卡 | 1、 输入：HDMI1.4×3、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1，输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×4，按键：开关×1、功能按键×3 2、 控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 3、 信号输入：3路HDMI1.4,每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096。支持HDCP 4、 单网口带载最大65W像素，设备总带载最大260W像素。 5、 ★支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。支持通过Web页面和PC客户端，通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息 在超过运行限制或状态异常时会进行报警。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。 7、 ★支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 8、 支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行操作。 9、 产品具备更新场景，常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义。 10、 ★支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。支持自动/手动校时，支持 NTP网络校时。支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能。 12、 支持通过RS485接口与中控设备进行对接。 13、 ★支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 14、 支持3路信号源同时上墙显示。 15、 字幕单设备最大支持宽度为32760，内容支持滚动，支持设置滚动速度 最大32760。 | 1.00 | 台 |
| 4 | 信息发布盒子 | 数字标牌播放盒红外 4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 1.00 | 台 |
| 5 | 配电柜 | LED显示屏PLC智能配电柜,10KW | 1.00 | 台 |
| 6 | 背景墙 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 7 | 施工及辅材 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 10.4、工学部 |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | SMD P1.56 显控系统全链路自研，稳定安全可控 箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计 高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸 焊点采用无铅无毒锡膏材料，不会对人体和环境造成危害 采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗 支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠 支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节 | 5.06 | 平米 |
| 2 | 壁挂支架 | 配套 | 5.06 | 平米 |
| 3 | 二合一发送卡 | 1、 输入：HDMI1.4×3、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1，输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×4，按键：开关×1、功能按键×3 2、 控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 3、 信号输入：3路HDMI1.4,每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096。支持HDCP 4、 单网口带载最大65W像素，设备总带载最大260W像素。 5、 ★支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。支持通过Web页面和PC客户端，通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息 在超过运行限制或状态异常时会进行报警。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。 7、 ★支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 8、 支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行操作。 9、 产品具备更新场景，常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义。 10、 ★支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。支持自动/手动校时，支持 NTP网络校时。支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能。 12、 支持通过RS485接口与中控设备进行对接。 13、 ★支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 14、 支持3路信号源同时上墙显示。 15、 字幕单设备最大支持宽度为32760，内容支持滚动，支持设置滚动速度 最大32760。 | 1.00 | 台 |
| 4 | 信息发布盒子 | 数字标牌播放盒红外 4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 1.00 | 台 |
| 5 | 配电柜 | LED显示屏PLC智能配电柜,10KW | 1.00 | 台 |
| 6 | 背景墙 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 7 | 施工及辅材 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 10.5、文学部 |  |  |  |  |
| 1 | 65寸液晶电视 | 65寸超薄 | 1.00 | 台 |
| 2 | 信息发布盒子 | 数字标牌播放盒红外 4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 1.00 | 台 |
| 3 | 6类室内非屏蔽双绞线 | 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳 | 1.00 | 项 |
| 5 | LED大屏 | SMD P1.56 显控系统全链路自研，稳定安全可控 箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计 高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸 焊点采用无铅无毒锡膏材料，不会对人体和环境造成危害 采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗 支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠 支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节 | 5.06 | 平米 |
| 6 | 壁挂支架 | 配套 | 5.06 | 平米 |
| 7 | 二合一发送卡 | 1、 输入：HDMI1.4×3、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1，输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×4，按键：开关×1、功能按键×3 2、 控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 3、 信号输入：3路HDMI1.4,每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096。支持HDCP 4、 单网口带载最大65W像素，设备总带载最大260W像素。 5、 ★支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。支持通过Web页面和PC客户端，通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息 在超过运行限制或状态异常时会进行报警。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。 7、 ★支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 8、 支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行操作。 9、 产品具备更新场景，常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义。 10、 ★支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。支持自动/手动校时，支持 NTP网络校时。支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能。 12、 支持通过RS485接口与中控设备进行对接。 13、 ★支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 14、 支持3路信号源同时上墙显示。 15、 字幕单设备最大支持宽度为32760，内容支持滚动，支持设置滚动速度 最大32760。 | 1.00 | 台 |
| 8 | 信息发布盒子 | 数字标牌播放盒红外 4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 1.00 | 台 |
| 9 | 配电柜 | LED显示屏PLC智能配电柜,10KW | 1.00 | 台 |
| 10 | 背景墙 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 11 | 施工及辅材 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 10.6、新商科学部 |  |  |  |  |
| 1 | 65寸液晶电视 | 65寸超薄 | 1.00 | 台 |
| 2 | 信息发布盒子 | 数字标牌播放盒红外 4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 1.00 | 台 |
| 3 | 6类室内非屏蔽双绞线 | 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳 | 1.00 | 项 |
| 4 | 施工及辅材 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 10.7、信息发布管理终端 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布管理工作站 | CPU：i7-13700(16核/2.1GHz) 内存：16GB 硬盘：256G SSD+2T HDD 显示器：23.8英寸 显卡：8G独显 操作系统：Windows10 IoT版（含授权） i7-13700/8GB DDR4×2/256GB SSD+2TB HDD/8G独显RX5500XT/23.8英寸显示器/键鼠套装/WIN10 IoT 激活/21L机箱/450W电源 | 1.00 | 台 |

- 第三章  评标办法

- 适用范围

本评标办法适用于安徽三联学院智慧会议室改造项目评标。

- 评标原则

1. 本项目评标以《中华人民共和国招标投标法》和现行相关文件的规定，以及本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正、科学、择优的原则。

2. 评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表组成，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委。

- 评标程序和内容

1.评标程序

本次招标的评标工作将按下列步骤分包件进行：

（1）初步评审；

（2）详细评审；

排序并推荐中标候选人。

2.初步评审

对投标文件进行符合性检查，凡投标文件中存有下列情况之一的，其投标将作为否决投标处理：

- 投标文件中未按招标文件要求加盖单位公章或法定代表人或法定代表人授权人签字或盖章的（招标文件规定的签字及盖章之处）；或签字人无法定代表人有效授权书；

- 未提供资格证明文件、资格证明文件不全、提供虚假材料或不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

- 同一投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

- 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价（当招标文件规定了最高投标限价或最高投标限价的计算方法）；

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

- 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（e）不同投标人的投标文件相互混装；

（f）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（g）其他被评标委员会认定为投标人相互串通投标的情形；

- 投标有效期不足；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

本项目采用综合评分法，包括商务、技术、价格三部分，各部分分值分配如下：

| 序号 | 项 目 | 分 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 60 |
| 2 | 商务 | 10 |
| 3 | 价格 | 30 |
| ∑(1+2+3)=100 |  | 100 |

评分细则如下：

| 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 |  |
| 投标报价 | 30分 | 1、评标基准价：评标价最低的为评标基准价。 2、投标报价得分计算：评标价为评标基准价的得满分30 分。其他投标人的投标报价得分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标价）×30。 |
| 商务部分 | 10分 |  |
| 企业实力 | 2分 | （1）投标人能提供本企业电子与智能化项目专业承包壹级资质证书的，得1分。 （2）投标人能提供本企业安全技术防范行业壹级资质等级证书的，得1分。 注：投标人需在投标文件中提供以上证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 体系建设 | 3分 | （1）投标人能提供本企业质量管理体系认证证书的，得1分； （2）投标人能提供本企业环境管理体系认证证书的，得1分； （3）投标人能提供本企业职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； 注：投标人须在投标文件中提供以上证书复印或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 业绩 | 5分 | 投标人能提供近年类似项目业绩的，每提供1份得1分，本项最高5分。 注：投标人需在投标文件中提供业绩合同复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 技术部分 | 60分 |  |
| 技术响应 | 15分 | 投标产品完全满足项目需求一览表要求的得15分，每有一项★号条款不满足，扣1分，扣完为止。 （注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。3、3、以招标文件中“项目需求一览表”中要求提供的证明材料作为评审依据，未能提供证明材料的条款视为负偏离。4、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足的技术参数的要求。5、本项只作为技术评审要求，不作为废标条件。） |
| 项目实施方案 | 15分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行综合评价。 1-15分，不提供不得分。 |
| 项目培训方案 | 15分 | 根据投标人提供的项目培训方案进行综合评价。 1-15分，不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 15分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评价。 1-15分，不提供不得分。 |

排荐中标序并推候选人：

评标委员会将按最终得分从高到低决定各投标人的排序（若出现最终得分相同时，按投标价格由低到高顺序；投标价格相同的，由评标委员会以有利于采购人为原则采取投票表决的方式决定）。

评标委员会将推荐最终得分第一名的投标人为本项目的中标候选人。

- 评标纪律

参加评标的评委在评标期间，应严格按照《招标投标法》的有关规定，不得向投标人及其他无关人员泄漏本次招标的情况。

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财务或者其他好处。

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

向采购人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当及时归还采购人。

- 第四章  投标格式

## 一、投标函

致：                        （采购人）

根据贵方发出的         项目招标公告所述之投标邀请，本签字人              （姓名和职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人全称、地址），提交下述文件正本一份和副本    份：

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们将按招标文件的规定，履行合同规定的各项义务，承担合同规定的全部责任。

（2）我们已详细审查全部招标文件包括答疑、补遗或修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们已完全理解了上述文件中所有条款内容，明白了我们的义务和责任，并已在报价中充分考虑了履行这些义务的费用和风险。我们承诺，如果我们中标，除上述报价外，我们将不会要求贵方就合同中有关我方的责任和义务追加支付任何其他费用。

（3）本投标有效期：投标截止日后90天（日历日）。我们同意自投标截止日期起遵循本投标书的规定，并在投标有效期期满之前均对我方具有约束力。

（4）如果我方在开标后规定的投标有效期内撤销投标，贵方可以不退还我方的投标保证金。

（5）我们同意进一步提供贵方可能要求的与投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来通讯地址为：

地址：

电话号码：

授权代表签字：		公章：

日期：              年       月       日

- 二、法定代表人授权委托书

本授权书声明：                                    （投标人全称）在下面签字的
                      （法人代表姓名、职务）代表本公司授权                      
（投标人全称）的在下面签字的                      （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义处理一切与         项目有关的投标及合同谈判等事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（或印章）：

代理人（授权代表）签字（或印章）：

单位全称（公章）：

地址：

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）

注：投标文件由法定代表人签署的，无需提供此“法定代表人授权委托书”。

- 三、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标价格（人民币）(含税) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

注：投标人应按照招标文件第三章《项目需求》的内容进行报价。投标人所报价格应充分考虑包括可能发生的所有与完成相关供货及履行合同义务有关的一切费用，并应含税。

投标人授权代表签字：

公章：

- 四、报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可对报价表格式进行微调，但必须包含上述表所列品类。

- 五、商务条款响应/偏离表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |  |
| 3 | 付款条件 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

公章：

- 六、资格证明文件

格式自拟（详见招标公告资格条件要求）

- 七、招标文件要求的相关证明材料

格式自拟

- 八、投标人认为有利于提高投标竞争力的其他资料

格式自拟

- 第五章 合同协议书

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

合同条款专用部分

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过评标委员会的评审并经采购人确认，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同。

## 一、定义

1.甲方名称：

2.乙方名称：

3.项目编号：

4.项目名称：

## 二、合同服务范围

1.甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方提供以下服务（其内容必须与采购文件及响应文件一致，如修改，修改内容不具有法律效力，以采购文件及响应文件内容为准。）：

2.乙方的服务承诺：

## 三、合同价格

合同总金额为人民币（大写）                   元；（小写）           元。

## 付款方式

。

## 五、服务期

服务期限：                   。

服务地点：                    。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)成交通知书;

(2)本项目采购文件;

(3)投标人提交的响应文件;

(4)专用合同条款及其附件;

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、履约保证金

- 乙方在收到中标通知书后   /  个工作日内，向甲方提供 /   的履约保证金。履约保证金的提交方式为   /  。

- 乙方的履约保证金将在       /     退还乙方。

## 八、其它条款

1、乙方针对本项目对乙方的全体人员负全部的安全责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及一切费用；

2、合同模版中未尽部分由甲乙双方根据需要另行填写 。

## 九、合同生效

本合同一式四份，甲乙双方各执两份；经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

单位名称：（公章）                       单位名称：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表：                               授权代表：

签约日期：                               签约日期：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

开户银行及账号：                         开户银行及账号：