| 每节规格 | 标准节：900*520*2250mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构要求 | 隔板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，立柱上挂板孔间距为40-50mm。 |  |  |  |
| 制造公差 | 长度偏差：±1mm |  |  |  |
|  | 宽度偏差：±1mm |  |  |  |
|  | 高度偏差：±1mm |  |  |  |
|  | 每标准节组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙应小于2mm。 |  |  |  |
| 加工制造 | 所有钣金件，能适应潮湿和酸雨环境，不出现脱落，锈蚀等现象， |  |  |  |
|  | 焊接部分不出现错位、结疤、夹渣、气孔、焊瘤、虚焊、脱焊、焊 |  |  |  |
|  | 孔等现象，机件加工后应打磨毛刺，无裂纹及伤痕。所有焊拉件应 |  |  |  |
|  | 焊接牢固、焊痕光滑、平整。 |  |  |  |
| 钢板厚度 | 立柱：1．5mm | 优质冷轧板 | 上海宝钢 |  |
|  | 隔板：1．2mm | 优质冷轧板 | 上海宝钢 |  |
|  | 挂板：1．0mm | 优质冷轧板 | 上海宝钢 |  |
|  | 底框：2．0mm | 优质冷轧板 | 上海宝钢 |  |
|  | 侧板：1．0mm | 优质冷轧板 | 上海宝钢 |  |
|  | 顶板：1．0mm | 优质冷轧板 | 上海宝钢 |  |
| 表面处理 | 所有板件均应进行清洗、除油、防锈、磷化后静电喷塑，颜色为亚 光灰白。 |  |  |  |
| 外观质量 | 书架各组合件表面应光滑、平整、不得有尖角、凸起。色泽一致， |  |  |  |
|  | 无流挂起粒、皱皮、露底剥落现象，漆面应均匀光亮，无划伤。 |  |  |  |
| 喷塑处理 | 1、光泽度为60-70％(亚光)；2、硬度0．60；3、附着力高于2级 要求；4、漆膜厚度20u；5、冲击强度5N．m |  |  |  |
| 隔板载重 | 单面搁板上均布载重100Kg，最大挠度为3mm，24小时卸载后， 不得有裂纹及永久变形。 |  |  |  |
| 上下眉板，护板 |  |  |  |  |

# 书架、阅览桌、椅主要技术参数

一、书架

二、阅览桌：

规格：W2000*D1000*H740

用材及工艺要求：技术参数 桌面采用橡木纹色，桌面厚度25mm，支架，腿采用钢制，厚度不小于1.5mm，表面经酸洗磷化后静电喷塑。

三、阅览椅：

用材及工艺要求：技术参数采用实木制作，环保漆符合E1级标准。

四、其他：未做规格、用材工艺要求的采购项目请各单位在标书中详细注明，并付相关图片。允许各单位产品与下列照片式样存在差异，但不能影响应具备的使用功能。

附图